杭州电子科技大学

第三教学楼部分教室智慧教室改造

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：第三教学楼部分教室智慧教室改造

项目编号：QSZB-Z(H)-B23291(GK)

采 购 人：杭州电子科技大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

采购计划文号：[2023]49387号、[2023]49388号

# 目    录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法及评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

项目概况

第三教学楼部分教室智慧教室改造 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年8月8日13:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QSZB-Z(H)-B23291(GK)

2.项目名称：第三教学楼部分教室智慧教室改造

3.预算金额（元）：2900030元

4.最高限价（元）：2900030元（采购清单中1-23项最高限价：1002110元，24-29项最高限价：1321980元，30-33项最高限价：575940元）

5.合同履约期限：自合同签订之日起20日内交付

6.本项目接受联合体投标。

7.采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三教学楼部分教室智慧教室改造 | 1 | 批 | 详见第二章 采购需求 | 否 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合本项目资格要求；

（2）工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2023年7月18日至2023年8月8日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年8月8日13:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2023年8月8日13:30:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼（求是招标会议室4）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持科技创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

▲（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州电子科技大学

地址：杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号

传真：/

项目联系人（询问）：路老师、查老师

项目联系方式（询问）：15958012691、15024495299

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-86878697

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈应俭、俞炳

项目联系方式（询问）：0571-87670302

质疑联系人：胡沁梦

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云 （https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“资格文件” 本项目属性为：货物、工程 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业、建筑业 中小企业划型标准： （1）工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （2）建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“资格文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“资格文件” |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，成交供应商向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）； 2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 注：履约保证金如采用银行转账方式提交，具体转账信息如下： 收款单位（户名）：杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 1.供应商为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的40%；货物在供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的60%。 2.供应商为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的30%；货物在供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的70%。 3.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 4.供应商明确表示无需预付款时，付款方式按以下要求执行：货物送达并经采购人初步验收后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的75%；货物由供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人向供应商支付合同总价的25%。 |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 交付时间 | 自合同签订之日起20日内交付 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| ▲质保期 | 货物部分5年，工程部分2年（防水防漏5年），项目验收合格后开始计算。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：1小时以内； 电话技术支持时间：2小时以内； 若需上门维修，则在：12小时内到达现场并进行维修；不超过48小时解决故障。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 7.本次智慧教室改造中涉及的教室内原有桌椅、设备、吊顶等等的拆除均由中标人负责； 8.所有设备、家具、装修等涉及的线路布线、附件线材、安装调试等费用均由中标人负责； 9.项目施工过程中，施工人员的安全问题均由中标人负责，采购人不承担任何责任。 |
| 培训 | 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |

## 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：为营造良好的教学环境，满足广大师生多样化教学需求，杭州电子科技大学2023年暑期计划对第三教学楼现有的105、111、115、201、205、211、215等7间教室进行智慧教室改造，其中现有的111、205、211三间教室分别隔为2个房间。本次教室改造涉及多媒体设备、家具、装修等方面的内容。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超清智能显示终端（核心产品） | 12 | 台 | 1、整机屏幕需采用≥98英寸IPS液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°； 2、采用超窄边框设计，屏占比≥92%，整机最薄处≤25mm； 3、整机采用Android 9.0系统，内置CPU性能不低于四核A73，内置GPU性能不低于双核Mali G52，RAM≥6GB，ROM≥64GB； 4、采用2.2声道，顶部发声设计，内置2×7W+2×18W扬声器； 5、I/O接口：≥3路HDMI IN，≥5路 USB接口（前置≥2路，后置≥3路，至少包含2路USB3.0），≥1路TYPE-C接口，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RJ45 OUT，≥1路RS232； 6、为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%NTSC； 7、无线传屏软硬件均支持Windows10系统/MAC系统扩展屏显示，电脑投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏； 8、支持应用窗口投屏满足： （1）沉浸式+个人端隐私保护，可避免消息弹窗； （2）应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能操作其他应用（提供证明材料）； 9、传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏，传屏内容等）； 10、整机符合GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2008等标准要求，确保整机使用安全； 11、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损，整机产品机身为金属外壳，满足GB4943.1-2011标准中的防火要求； 12、可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示； 13、整机无需外接任何视频会议终端，仅用整机即可召开视频会议，实现远端互联； 14、通过个人电脑运行传屏工具，可调用连接在商显上的摄像头画面，并在个人电脑中开启视频会议； 15、内置欢迎界面，内置多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 16、支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行截屏、实时录屏，并最终保存到手机、电脑上； 17、支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控设备、个性化设置、软件管理、图文推送等功能； |
| 2 | 无线传屏终端 | 10 | 台 | 1、支持≤5s快速投屏，提供USB Type-C接口及USB Type-A（转接头），支持操作系统：Windows7/ Windows 10/ Windows 11/Mac OS 10.12 及以上； 2、支持NFC一碰传，快速投屏； 3、支持电脑通过无线方式直接调用整机的摄像头； 4、支持国产化操作系统，如 UOS、麒麟OS，包括X86架构和ARM架构； 5、无线传屏器无需插入大屏，支持蓝牙快速配对。 |
| 3 | 云笔记智能书写板 | 18 | 块 | 1、触摸技术：红外触摸技术，支持普通水性笔在电子白板上直接书写，无须专用笔，使用方便； 2、书写板夹层：采用铝蜂窝夹层，板材厚度≥15mm；板面材质：搪瓷表面，厚度≥0.4mm；板面硬度：＞4H，无尘笔书写擦拭无痕迹（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测/检验报告扫描件）； 3、板面颜色为白色。板面具备耐擦拭性，一般的水性白板笔都可以直接用干布擦拭；使用寿命不低于10年； 4、板体尺寸：≥100寸； 5、板体尺寸比例:16：10； 6、投影效果：板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑； 7、抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化； 8、板书记录功能：支持实时记录当前版面内的所有板书内容，并且在电脑界面内窗口化显示； 9、支持在书写板面上通过图标在任意界面状态下一键激活板书记忆功能，无须教师手动通过客户端界面打开相关功能； 10、PPT翻页：支持在书写板面上点击翻页图标区域，对PPT画面进行翻页； 11、一键清屏：支持在书写板面通过清屏图标对板书记录界面一键清屏； 12、一键切换：支持在书写板面通过切换图标对板书记录界面和PPT界面进行循环切换； 13、板书笔迹颜色选择：可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为蓝色、红色、黑色，方便老师根据上课内容有差别的进行重点显示； 14、分享设置：可以通过功能按钮让老师随时设置当前内容的分享模式，教师可以自由选择暂停分享所有课堂内容； 15、推送设置：可以通过功能按钮让老师随时主动将当前内容分享给已加入到课程的学生； 16、板擦自动识别：软件可自动识别板擦和笔，无需人工选择设置，不改变老师的使用习惯； 17、板书自动弹出：当进行板书时，无须进行任何手动切换，能够直接弹出并显示当前书写板的板书界面； 18、多板同时书写：支持同时接入多块书写板，并能够分别记录不同书写板的板书内容； 19、可以实时将板书内容同步传输到显示屏幕上，解决后排学生看不清白板书写的问题； 20、学生可以根据自己对知识点的兴趣，通过手机微信实时获得当前投影机展示的内容，以及白板的内容，快速记录课堂笔记。 |
| 4 | 辅助显示屏（▲提供有效期内的节能产品认证证书） | 16 | 台 | 1、液晶显示器，屏幕尺寸≥55寸（对角线）,主屏画面同屏显示； 2、支持上电开机,与教室中控系统统一控制； 3、显示分辨率≥3840×2160；刷新频率≥60Hz。 |
| 5 | 辅助显示屏吊装支架 | 16 | 套 | 1、支持≥55寸液晶显示器吊装； 2、吊装承重≥40KG； 3、材质：优质冷轧钢； 4、支持左右360度旋转。 |
| 6 | 电子时钟 | 3 | 台 | 1、校时接口采用NTP网络接口；使时钟显示时间与同步时钟源保持准确一致，误差不超过1秒； 2、供电电源：交流电220V±15％，50Hz±5%； 3、子钟数码管可以远程或手动实现九级亮度调整； 4、LED显示单元发光强度：≥35mcd，对比度≥10：1； 5、LED显示屏可视视角≥±65°，LED显示屏MTBF≥80,000小时； 6、独立计时精度：≤±0.1秒/天； 7、七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 8、子钟平均无故障时间（MTBF）：≥70000小时；寿命：＞20年； 9、数码管规格：4英寸红色数码管显示时分秒。 |
| 7 | 无线键鼠 | 10 | 套 | 全尺寸键盘，无线鼠标，带无线2.4G接收器。 |
| 8 | 智慧教学主机 | 10 | 台 | 1、处理器：四核以上，Intel i7 12代及以上CPU； 2、内存：16GB DDR4； 3、硬盘：≥256G SSD硬盘+≥1TB 机械盘； 4、显卡：集成显卡； 5、网卡：1个RJ45网口，以太网 LAN 10/100/1000； 6、视频端口：具备高清视频端口(HDMI口)*2； 7、USB2.0至少两个，USB3.0至少4个，机箱前面板至少两个USB3.0接口； 8、主板自带Wi-Fi 6无线网卡。 |
| 9 | 手持式无线话筒 | 3 | 套 | - 一、无线接收主机： 1、工作频率范围：UHF 640-690MHz； 2、可调范围：50MHz； 3、频道数目：≥200； 4、频道间隔：250KHz； 5、频率稳定度：±0.005%以内； 6、动态范围：90dB； 7、最大频偏：±45KHZ； 8、音频响应：80HZ-16KHz(±3dB)； 9、综合信噪比：≥85dB； 10、综合失真：≤0.5%； 11、可通过网口，上传无线麦实时电量、信噪比、充电状态以及是否带出教室的信息到后端管理平台； 12、可通过网口进行参数配置，DIY音质。 二、无线麦克风： 1、无线话筒采用笔形设计，支持手持和挂脖； 2、可外接头戴麦、领夹麦,外接麦克风时，自带麦克风无声； 3、具有电源开关、静音按键、对频按键和PPT翻页按键； 4、无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量、频段信息； 5、支持同频段的无限个数量的任何接收机； 6、自带PPT翻页发射功能，即插即用,不需专用驱动； 7、无线话筒可以满足国家核准无线电发射设备的认证要求 SRRC发射功率小于50MW； 8、无线麦信噪比未达到设定的阈值，指示灯闪烁提示； 9、拾音距离20cm。 三、充电底座： 1、支持电磁感应无线充电，无外插充电接口； 2、支持外接DC5V-2A供电； 3、网口上传无线麦、备用电池和无线麦的充电状态、电量信息到后端管理平台； 4、具备无线麦克风充电座软件； 5、具备机械锁自锁功能，通过协议对接中控，可实现无线麦上锁和开锁功能。 |
| 10 | 鹅颈麦克风 | 3 | 个 | 1、静电型电容式；超心型指向性；幻象供电24-52V DC,2mA；内置三针XLRM卡农公头；长度≥270mm； 2、频率响应70-19,000Hz；感度-40dB；阻抗200ohms；最大输入声压级134dB；动态范围106dB； 3、信噪比（以额定输出功率为参考）：68～72分贝； 4、底座：幻象供电直流24-48V；功耗3:mA 典型；输出阻抗200ohms；插入损耗1dB(200欧姆输入阻抗)； 5、静音衰减55dB于1000Hz；35dB于100Hz；30dB于50Hz；话筒座XLRF卡农母座、XLRM卡农公座、开关带LED双色指示灯； 6、冷热冲击：高温60℃,低温-30℃,高温和低温各保持30min,中间转换时间≤30min,循环10次，在-30℃ 85%RH恒定湿热环境下，工作正常。 |
| 11 | 功放 | 3 | 台 | 1、铝合金面板，液晶显示屏，配拉手；支持MP3播放，可播放多种格式音乐；支持全功能遥控音乐输入切换、音乐加减、话筒加减、混响加减；支持话筒优先按键； 2、支持7×24h连续工作； 3、支持设定音乐和话筒最大音量；支持USB调音软件控制接口；支持1路光纤和1路同轴数字信号输入口；内置5.0蓝牙播放器,可播放多种无损格式音乐； 4、支持1路纯人声莲花输出端子，方便用户使用点歌机时语音点歌；3路模拟立体声输入接口（AUX/BGM/DVD）； 5、具有断电记忆功能，开机恢复上次使用的输入选择、音乐混响话筒音量等；共5路话筒输入，前3路话筒可单独调节输入增益；支持7级话筒防啸叫按键； 6、音乐主音量/音乐高音/音乐中音/音乐低音/音乐左右平衡独立可调；话筒主音量/混响主音量/话筒高音/音筒中音/话筒低音/混响延时回响独立可调； 7、频率响应：20Hz-20KHz；输出单通道功率约300W/320W/（8Ω；失真率0.01-0.05%；输出灵敏度0.765-0.775V；信噪比（以额定输出功率为参考）95～100分贝； 8、线路输入灵敏度：250mv；话筒线路输入灵敏度：5-100mv；麦克风音质调整：±8dB。 |
| 12 | 高保真音箱 | 12 | 只 | 1、音箱系统：2.0声道； 2、无源； 3、额定功率≥120W； 4、频率响应：55Hz-18kHz； 5、灵敏度：≥95dB； 6、喇叭规格：中、低音单元≥2×8英寸，高音单元≥2×1英寸，阻抗8Ω； 7、接口：弹簧式压接快速接口。 |
| 13 | 时序电源 | 4 | 台 | - 采用ARM核32位处理器控制； 2、8路通道总承受功率为8KW电源； 3、具有2×24LCD背光显示功能； 3、每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 4、可设置密码功能，保护系统用电安全管理； 5、软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 6、设备内置定时开关机功能，支持≥12个月的定时时间设置； 7、设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 8、设备内置远程控制功能； 9、能与电源时序器进行多台扩展及级联设置； 10、设备受控控制方式多样，支持TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统； 11、设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制； 12、采用10A通用安全划盖插座； 13、工作电压：单相AC220V(±20%)； 14、工作频率：50Hz或60Hz； 15、CPU采用不低于ARM核32位处理器； 16、显示方式：2×24 LCD背光液晶显示； 17、电源输入：连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆； 18、时序通道：8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置； 19、电源输出： （1）电源输出单相总极限负载的电流为40A； （2）在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A； （3）在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A； 20、远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控； 21、可通过软件对设备进行编程控制； 22、定时功能：内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次； 23、时序时间：可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒； 24、密码功能：可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定； 25、设备级联ID设置：可设置≥250个ID进行级联控制； 26、中控代码：设备软件内置中控代码生成器； 27、程序存储：5组数据存储； 28、抗静电测试：通过抗静电4000V测试； 29、耐压测试：通过耐压5000V测试； 30、接地电阻：R≤100Ω； 31、装机高度：1U。 |
| 14 | 智慧教学终端 | 10 | 套 | 1、安装方式：主机支持安装于标准机柜的机架上； 2、机箱材质：优质冷轧钢材，表面静电喷塑； 3、视频矩阵切换：HDMI输入≥4，HDMI输出≥2，最高分辨率支持4K/30Hz，且输出口支持用户在信号切换界面自由设为同屏输出或者异屏输出； 4、音频切换：3.5mm音频输入≥2，3.5mm音频输出≥2； 5、USB接口：USB2.0输入接口≥3；USB2.0输出接口≥2； 6、控制接口：IR≥1；RS-232≥2；RS-485≥4；受控I/O口≥2。需提供端口配置软件支持用户在PC端通过局域网络在线配置中控各控制接口上的控制码发码指令； 7、AC电源接口：220V输入≥1，受控220V电源输出≥2； 8、DC电源接口：5V输出≥2； 9、中控主机支持级联扩展物联网控制主机、环境监测模块等硬件外设； 10、支持投影机电源、教师机电源两路受控电源，且每路带有独立的带负载检测； 11、主机上具备物理开关，可对中控主机进行一键断电； 12、主机的正面面板需带有电源指示灯，可用来提示当前中控的工作状态。 |
| 15 | 交互式智能书写屏（含融合中控面板） | 10 | 块 | 1、书写屏的整体屏幕需采用双屏设计，电脑显示屏≥23.5寸，中控显示屏≥10.1寸，且两块屏幕需集成于同一个外壳内部，需采用铝合金进行整体包边； 2、电脑显示屏的显示尺寸≥23.5寸；分辨率≥1920*1080；触摸点数≥10点；屏幕亮度需≥250cd/㎡； 3、书写屏背部需采用优质冷轧钢材进行封装，表面静电喷塑，不得有任何直接裸露的电路板器件； 4、书写屏背部需至少具备1路电源接口，1路HDMI输入接口，1路Touch输出口，2路RS232控制接口，1路Type-C控制接口，1路网路输入接口，2路电机控制接口，1路USB输入接口； 5、书写屏的屏幕正面边侧需具备独立的物理按键，可在中控屏未开机时控制讲桌高度的电动升降和显示屏倾斜角的电动翻转； 6、显示屏需内置集成有拾音器、扬声器（2*4W以上）、NFC刷卡模块等常规外设模块； 7、中控显示屏需内置Android10及以上的系统，运行内存≥2G，EmmC≥16G，主频≥1.6GHz； 8、书写屏需配置至少1支屏幕书写笔，该书写笔需具备防盗绳设计，可与书写屏或者讲桌桌体进行连接，避免产品使用过程中书写笔错拿和遗失； 9、书写屏需支持抬笔批注功能，支持在电脑桌面状态下，无须点击任何软件按钮，实现抬笔即可进行电子批注的功能，且笔身上需具备橡皮擦按键，按下后自动切换至橡皮擦状态，并对产生的电子批注进行擦除； 10、书写屏需支持手笔分离功能，支持在电脑桌面状态下，书写笔进行批注或者擦除动作后，无须点击任何软件按钮，实现通过手指直接进行触控操作；当手指操作完毕后，又可通过书写笔直接进行电子批注或擦除，这个过程中无须点击任何软件按钮，教师无须学习任何软件功能，零门槛使用； 11、书写屏需具备Windows窗口导航功能，在导航界面需支持收录和显示Windows系统内当前打开的各类软件和系统窗口的缩略图，至少需包括PPT、EXCEL、Word、图片、视频、视频展台等。教师可在导航窗口内通过点击缩略图即可实现各类资源在屏幕内的快速切换与显示； 12、书写屏需具备各资源窗口的手势切换功能，在电脑桌面状态下，可通过五指左右横扫动作，实现导航窗口内各个资源前后两个方向的快速循环切换； 13、书写屏需具备虚拟白板功能，支持在导航窗口内一键创建虚拟白板窗口，教师可在虚拟白板窗口直接通过书写笔进行任意书写和圈画操作，且书写完毕后，支持无须点击任何软件按钮，直接通过手指对白板画布进行缩放和漫游操作； 14、书写屏需支持通过手指手动点击屏幕侧边栏的工具按钮，自由设置手指在触控、批注、擦除3个模式内进行切换，实现在书写笔遗失或未使用的情况下，通过手指进行屏幕批注和批注擦除功能。 15、书写屏上通过书写笔在电脑桌面状态下产生的电子批注轨迹需具备压力感应功能，产生的批注轨迹可随着批注过程中压力大小的变化自动调整笔画粗细，逼真还原教师实际的书写效果； 16、书写屏上通过手指批注在电脑桌面状态下产生的电子批注轨迹，需支持通过轨迹优化算法，根据手指的书写速度和方向自动调整笔画粗细，逼真还原教师实际的书写效果； 17、书写屏的导航窗口和工具栏窗口需支持自动隐藏功能，若窗口展开后无后续点击操作，导航和工具栏窗口将自动隐藏，尽量避免对当前屏幕内容产生遮挡； 18、书写屏的中控屏界面内需具备电脑显示屏内的资源窗口界面，支持教师通过在中控屏内点击窗口缩略图实现对电脑窗口的快捷切换； 19、书写屏的中控屏需支持需教室配套多媒体中控系统的自动对接，可在屏幕内同步显示中控系统的操作界面，实现通过屏幕内的操作界面对教室内各多媒体设备进行集中控制。 |
| 16 | 教学驾驶舱 | 10 | 台 | - 一、整机结构： 1、桌面板材：采用E0级25mm厚度白色免漆板； 2、桌板前部具备多层板弯曲而成的木色高围挡设计，表面喷漆。高度≥100mm，可防止桌面物品滚落；桌面两侧前方具有和围挡同色的多层板凸台，用于放置控制设备和话筒等； 3、桌板尺寸约为1624mm×800mm，内侧环绕型设计，尺寸可根据教室环境调整；桌面封边：2mmPVC直封边，封边条颜色可与面板颜色不同，整体色彩需协调； 4、电动升降立柱采用双电机两节，桌架最大均布载荷：100Kg均布，最大速度：25mm/s，控制盒带遇阻回退功能； 5、桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色为白色； 6、桌面前部具备有完整平面的可拆卸前挡板设计，方便维护，可自由粘贴学校的校徽LOGO； 7、讲桌左右两侧具有尼龙坦克链拖链，内径≥20*57mm（可打开），保证强弱电线缆分开走线，升降过程中线缆两头不会被拉扯； 8、桌面边缘具有塑料杯托，杯托内部直径≥80mm； 9、讲桌下部具有储物空间，可供教师临时存放书本、书包等用品； 10、讲桌设计有机柜设备安装支架，安装数量≥8U（孔距470mm）。前后门都可以打开方便维护，前后门都具有散热孔。前门带锁； 11、第三方中控安装接入：讲桌预留第三方中控安装位置以及安装支架，支持第三方中控接入讲桌。安装支架具有与桌面15度的倾斜角度，便于中控观看操作。 二、整机功能： 1、讲桌需具备电动升降结构，桌面的离地总高度升降范围至少需有715mm-1215mm； 2、讲桌需具备可控制桌面升降的物理升降按键，并支持在升降过程中实时显示当前的桌面高度； 3、显示器支架调节：显示器支架具有轨道可整体抽出，方便教师操作屏幕。显示器支架可支持电动翻转，可翻转角度≥15°，同时显示器支架底座设计键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备； 4、讲桌需具备可控制桌面显示屏翻转的物理按键； 5、桌面上至少需具备1个以上万能5孔220V电源插座、1个以上的USB接口，1路笔记本电脑的标准HDMI输入接口。 三、高拍仪模块： 1、产品外壳材质：塑料； 2、镜头规格：定焦镜头，≥1600万像素； 3、拍摄画幅：≥A3幅面； 4、控制面板：控制面板采用高硬度压克力面板，全触摸感应按键； 5、灯光：高亮度LED辅助光源； 6、画面输出接口：USB2.0*1； 7、电源供电：支持单USB取电和DC5V独立电源辅助供电； 8、产品结构：具有折叠式翻盖和抽拉式隐藏结构，下压后可以把高拍仪整体隐藏与桌面下方。具有下压式弹簧装饰圈，可以下压装饰圈，整体提起高拍仪； 9、安装方式：采用塑料大螺母夹紧与桌板上。 四、传屏模块： 1、外壳需采用塑料材质； 2、具备≥1路的标准HDMI采集接口，支持对笔记本电脑、电视盒、无线投屏器等各类外设画面的音视频信号进行编码采集； 3、具备≥1路的标准USB-A接口，可与任意的Windows系统电脑进行连接。并同时具备按压式的物理按键，支持一键将采集到的信号画面全屏显示在被连接的电脑画面内（提供证明材料）； 4、模块需支持≥2台可同时连接至同一台Windows系统电脑上，并且在显示其中1台的信号画面时，另1台可一键切换至其对应的信号画面，无须进行任何重复点击或者其他操作； 5、产品连接后在Windows系统电脑上显示的采集画面，需同时支持源设备的音频与视频同步播放与显示； 6、需具备配套的采集画面管理软件，支持在产品连接的Windows系统电脑内通过交互界面查看所有的采集画面，并可手动切换和显示； 7、产品无需具备独立的供电线，支持通过信号传输过程实现对自身的供电，且该过程不影响信号的稳定传输； 8、需支持对投屏上来的画面进行冻结或解冻投屏画面； 9、需支持对每一路投屏上来的画面打开或关闭声音； 10、需支持对每一路投屏上来的画面进行放大和缩放； 11、需支持对每一路投屏上来的画面进行截屏操作，可生成对应的静态图片，并支持保存在电脑硬盘上。 |
| 17 | 融合中控客户端软件 | 10 | 点 | 1、系统平台需采用B/S架构模式，支持用户在电脑端、手机端可通过市面上主流的浏览器软件进行登录和访问本系统平台，且无须安装任何的浏览器插件（如FLASH，VLC等外部插件）； 2、系统平台的LOGO图片需支持学校自定义上传，满足学校校徽信息的展示需求； 3、在管控模块的教室列表界面，支持将学校教室已标签图标的形式进行呈现展示，每个教室标签可显示当前教室的课程状态、话筒电量、教室设备状态等信息；且所呈现的教室标签可按照校区、教学楼、楼层等空间位置信息进行筛选显示，也可按照课程状态、设备状态等教室状态信息进行筛选显示； 4、支持全选和选择部分教室进行一键开启和关闭教室内的多媒体设备，多媒体设备至少包括：一体机、电脑、投影机等设备； 5、支持全选和选择部分教室实时发送文字消息到指定教室的电脑画面上，显示时长至少可设为一直显示、10分钟、1小时、5小时等；显示区域至少可设为全屏显示、中间显示、右下角显示； 6、系统平台需支持对教室内的多媒体设备功耗、健康状态和电脑状态进行实时监测，功耗监测至少需包含：电脑、投影仪、中控等设备；教室电脑的实时运行状态至少需包含：IP地址、MAC地址、CPU和内存的使用率、磁盘的使用率等；健康状态包括设备运行是否异常等； 7、定时开关机：支持全部或者部分教室的多媒体设备可每周在指定的星期数进行定时开启和关闭； 8、课表开关机：支持全部或者部分教室的多媒体设备可根据教室课程表信息进行自动开启和关闭，且支持用户自定义设置任意分钟数进行提前开机和延后关机； 9、支持教室的远程管控权限按群组进行设置，可创建多个管控组，且每个管控组可设置不同的教室范围。当人员加入管控组后，自动获得该管控组下对应教室的管控权限； 10、系统平台支持依据学校教室的实际分布状况教室从校区、教学楼、楼层、教室号的四个层级进行架构设计，并且教室信息录入完毕后可重新进行教室位置的二次迁移； 11、系统平台需提供故障工单模块，支持对每个故障创建对应的故障工单。创建故障时需支持记录故障教室、故障类型、故障设备、故障描述和现场照片等信息； 12、系统平台支持对每一个故障工单的处理流程进行自动化记录，可按时间轴的形式，记录工单的来源、创建人、指派人、处理人等相关流程信息； 13、至少需支持教师在教室端通过手机扫描教室二维码和通过中控面板一键呼叫这两种形式，实现与教室管理员的在线视频通话，且视频通话界面至少需支持教室摄像头画面、电脑桌面画面等多个画面的同步显示； 14、支持管理员老师可以系统平台查询所有的教室视频通话记录，每个通话记录需支持录音功能，在查看记录时可以回放当时的录音内容； 15、支持每条教室的视频通话记录可创建对应的故障工单记录，方便管理员老师在查询通话记录时同步上报故障信息； 16、系统平台需提供教室资产管理模块，支持按设备类型进行统一录入和管理。每台设备至少需包含所属教学楼、教室名、设备类型、品牌、型号、采购日期、使用时长、录入时间、采购部门等信息，并生成相关的统计报表。设备信息维护支持通过可以Excel表格进行批量导入、导出； 17、系统平台支持记录每间教室内不同设备的操作记录，如中控的开关机记录、班牌的门禁出入记录、智能门禁门锁的出入记录，所有记录在同一个界面内可查，无须切换不同的平台或者界面； 18、系统平台支持创建周期性维护计划和寿命性维护计划，周期性维护计划可在设定的周期时间内自动提醒指定的运维人员进行维护处理；寿命性维护计划可在指定设备的寿命到达设定值后自动提醒指定的运维人员进行维护处理； 19、数据统计：教室使用率分析与排名、设备数量情况、设备使用时间和寿命统计、设备月故障统计、故障设备数统计等； 20、数据可视化界面：支持至少从教室建设、教室使用等多个维度显示当前校区内本学期内的各项数据，至少需包含：使用率最高和最低的前10名教室列表、学校所有设备的品牌分布信息、各类型设备的数量统计和设备平均时长统计。 21、媒资推送： （1）支持全选和选择部分教室进行一键推送图片、视频等媒资文件到教室电脑画面，并自动显示和播放，推送时可自定义显示的位置和显示时长。 （2）具备个人文件夹和公共文件夹功能，每个用户可在个人空间上传、下载自己的私人文件；管理员可在统一发布和管理公共文件夹内的文件内容。 22、在线巡课： （1）系统平台需要支持在线巡课功能，巡课画面需至少支持教室的老师摄像头画面、学生摄像头画面、计算机桌面画面等多个画面的同时显示。 （2）在线巡课时需支持收听老师的上课声音和课程名称、任课教师、上课班级等课程信息的显示，且课程信息需支持根据教室课表实现自动更新。 （3）系统平台的在线巡检需至少支持图像巡课和列表巡课两种模式。图像巡课支持单页面同时显示不少于6间教室的监控视频画面，且每个画面都需至少包含教室信息、课程信息、上课教师等信息；列表巡课支持以表格的形式快速罗列当前所有的教室列表和对应的课程信息、上课教师等信息。 （4）在线巡课时支持督导老师添加巡课记录，形成巡课日志。巡课日志可根据巡课时间、课程名称等信息进行查询。 23、教室借用： （1）支持管理员对教室借用信息进行单条、批量通过/拒绝等编辑操作 （2）黑名单管理：支持通过教室借用记录添加借用人至黑名单，支持通过搜索账号信息加入黑名单，加入黑名单的账号无法预约教室； （3）支持设置单个教室的预约申请是否需要管理员审批，支持设置单个教室是否允许预约； （4）支持配置教室中控、多媒体设备、门禁系统随预约时间自动开启/关闭； （5）支持设置教室每天可借用的时间段； （6）支持批量导入预约申请； 24、班牌管理： （1）支持将班牌以网格或列表的形式进行呈现展示，每个班牌可显示当前的节目状态； （2）班牌可按照校区、教学楼、楼层等空间位置信息进行筛选显示，支持按照班牌状态筛选显示； （3）支持单选/批量选择班牌进行节目推送； （4）支持配置班牌界面显示学校名称、logo图片、背景等基本信息； （5）支持对班牌功能模块进行配置，包括课表、巡课、考勤、预约、资讯、门禁、报修等模块； （6）支持创建文字、音视频节目；支持创建校园资讯内容，支持以链接或富文本的形式呈现校园资讯。 |
| 18 | 门禁系统 | 20 | 扇 | 一、门禁面板： 1、外壳材质：正面玻璃面板，侧面采用铝合金边框； 2、整机的防水等级需达到IP66及以上； 3、设备能耗：工作电压为DC 12V；待机电流≈15mA；动作电流≈1A； 4、需支持通过蓝牙协议进行接入教室内的智能网关，实现远程控制和数据上传； 5、需具备触摸式的数字密码键盘，支持用户通过密码进行开门； 6、配合管控平台，需可实现远程开门、定时开关门、临时密码开门等多种开门方式； 7、面板需具备触摸操作的背光灯设计，当手指进行操作时，背光灯自动亮起；当一定时间内无操作时，背光灯自动熄灭； 二、门磁锁： 1、外壳材质：铝合金外壳，颜色银色； 2、工作电压：DC12V，工作电流≤480mA； 3、功能：单门控制；实现通电上锁，吸力≥280Kg；断电开锁； 4、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 三、门磁电源： 1、工作电压：AC220V 50HZ； 2、输出电压：DC12V，瞬时电流≥5A，额定电流≥5A。 四、出门按钮： 1、外壳材质：PC原料，颜色乳白色； 2、接点输出：VO/COM接点； 3、功能：按下实现开门，适用于一切门禁系统。 五、智能网关： 1、外壳材质：塑料； 2、电源输入：需支持通过USB Type C接口进行DC5V独立供电和支持通过网络接口PoE供电； 3、IEEE标准：802.3； 4、通讯范围：≥10米（无障碍物）； 5、需支持门禁面板、智能锁通过蓝牙协议进行数据接入。 |
| 19 | 电子班牌（含班牌门禁管理系统） | 10 | 块 | 一、电子班牌整机结构： 1、显示屏：需具备≥13.3英寸TFT显示屏，分辨率≥1920*1080，屏幕比例16：9，前覆钢化玻璃； 2、整机尺寸（长*宽*厚）：≥510*320*27mm； 二、整机功能： 1、输入电源：DC12V供电，工作功率：＜25W，待机功率：≤0.5W； 2、操作系统：Android智能操作系统6.0及以上；系统内存：≥2G；3、系统CPU：四核64位处理器，主频≥1.8GHz； 4、接口要求：≥2路USB接口，支持外接鼠标、U盘等；≥1路RJ45网线接口； 5、需内置门禁控制模块，具备≥1路的门禁套件接口，可直连磁力锁、出门按钮等外设，实现对教室门的门禁控制； 6、至少需内置如下的功能模块：≥1路抗干扰高清麦克风；≥2个箱体喇叭（功率≥2W，定阻8Ω）；≥1路支持MYFARE标准，S50 和 S70 等 14443A 协议卡的刷卡模块； 7、边框左右两侧需具备有状态同步的指示灯，颜色至少支持红色，绿色，蓝色，且指示灯颜色需随上课状态自动变化。上课时为红色，下课时为绿色，考勤时为蓝色，方便用户远距离辨认识别； 8、课程状态：需支持实时显示当前教室的上课状态，需包含课程名称、任课老师、上课班级、开课学院、上课时间等信息； 9、教室课表：需支持查看当前教室的当日课表、本周课表、学年校历； 10、个人课表：需支持用户可以通过扫码、刷卡等方式授权身份信息后，在智慧班牌上查看自己的个人课表； 11、资讯：需支持通知公告的发布，实时在设备终端上进行显示；发布方式支持转载链接、PDF文档、图文编辑等模式； 12、巡课：需支持巡查老师通过扫码、刷卡等方式授权身份信息后，可以查看自己权限内的教室内部网络摄像头，同时显示对应教室的上课信息、任课教师信息，并可通过教室列表切换教室； 13、预约：需支持对空闲教室进行预约申请； 14、报修：需支持教室内的各设备进行工单报修； 15、考勤：需支持通过扫码、刷卡等方式进行考勤，考勤数据实时显示，可在设定时间内及时将考勤结果发送给任课老师； 16、指定时段息屏：需支持屏幕指定时段的息屏功能； 17、考试模式：需支持可以通过后台设置考场，显示为考场模式。满足学校将教学空间临时用于考场空间的需求，优化突出考试信息，便于教学管理。 三、班牌门禁管理系统： - 1、课程状态：实时显示当前教室的上课状态，需包含课程名称、任课老师、上课班级、开课学院、上课时间等信息； 2、教室课表：智慧班牌支持查看当前教室的当日课表、本周课表、学年校历； 3、个人课表：用户可以通过扫码、刷卡等方式授权身份信息后，在智慧班牌上查看自己的个人课表； 4、资讯：支持通知公告的发布，实时在设备终端上进行显示；发布方式支持转载链接、PDF文档、图文编辑等模式； 5、巡课：巡查老师通过扫码、刷卡等方式授权身份信息后，可以查看自己权限内的教室内部网络摄像头，同时显示对应教室的上课信息、任课教师信息，并可通过教室列表切换教室； 6、预约：支持对空闲教室进行预约申请； 7、报修：支持教室内的各设备进行工单报修； 8、考勤：支持通过扫码、刷卡等方式进行考勤，考勤数据实时显示，可在设定时间内及时将考勤结果发送给任课老师； 9、定时管理：后台具备定时开关设备功能； 10、考试模式：班牌可以通过后台设置考场，显示为考场模式。满足学校将教学空间临时用于考场空间的需求，优化突出考试信息，便于教学管理； 11、电子班牌后台管理系统可统一批量设置并下发班牌显示内容，自定义显示内容支持图片、PDF文档、文字等，并支持背景色自定义。 |
| 20 | 交换机 | 10 | 台 | 1、≥8个全千兆以太网POE供电端口； 2、≥2个万兆SFP光口； 3、背板带宽≥40Gbps,包转发率14.88Mpps； 4、MAC地址表≥8K； 3、支持端口、电源防雷； 5、自然散热； 6、全金属机身。 |
| 21 | 考场摄像头 | 3 | 套 | 每套含学生域和讲台域考场摄像头。 一、学生域考场摄像头： - 高清定焦巡查网络摄像机； 2、采用高性能200万(1920×1080) @ 25fps,可输出Full HD 1080p实时图像CMOS图像传感器； 3、视频压缩标准：H.264/MPEG4/MJPEG； 4、含≥128GB SD/SDHC卡断网本地存储； 5、ICR日夜切换；2.8mm镜头焦距； 6、最低照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON)； 7、支持双向语音； 8、音频输入：≥1路,MIC IN/Line IN,3.5mm音频接口； 9、音频输出：≥1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)； 10、通讯接口：≥1个 RJ45 10M/100M自适应以太网, ≥1个 RS-485 接口； 11、报警输入：≥2路、报警输出：≥2路。 二、讲台域考场摄像头： 1、高清电动变焦网络摄像机，200万1/2.8”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； 2、最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 3、镜头：2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 113°-33.8°； 4、电动变焦；帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)； 5、支持感兴趣区域编码（ROI支持双码流分别设置1个固定区域)； 6、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128GB)断网本地存储； 7、支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测； 8、≥1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)； 9、≥1对报警输入/输出接口； 10、电源供应：DC12V； 11、红外照射距离：20-30米（含镜头、护罩）。 |
| 22 | 智慧屏 | 4 | 台 | - 1、教学一体机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线，有效屏蔽内部电路器件辐射，可以适应多种教学环境； - 2、教学一体机液晶屏显示尺寸≥86英寸，要求采用A+规屏； - 3、教学一体机液晶显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°； - 4、采用零贴合技术； - 5、采用硬件级防蓝光技术（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测/检验报告）； - 6、支持内置麦克风阵列，麦克风数量至少2个； - 7、在白板书写时书写延时＜40ms； - 8、须支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败； - 9、须内置无线投屏接收器，无需外接接收部件，可选择USB接口的无线投屏发射器进行匹配，匹配完成后可将外部电脑或手机的屏幕画面通过无线方式传输到设备上显示； - 10、为方便日常教学投屏使用，须支持多种投屏方式，须包括但不限于APP投屏、智慧投屏器软投屏等方式； - 11、整机须同时支持Windows和Android双系统，只需一根网线，Windows和Android双系统均可实现上网功能； - 12、内置安卓系统，系统版本≥Android 9.0，支持在线升级；安卓主页面提供≥3个应用程序，并可以根据教学需求随意替换。 |
| 23 | 阅读亭 | 2 | 个 | 1、尺寸（长*宽*高）：≥1.2*1.2*2.6m； 2、配备电源插座，额定电源：AC220V 50HZ； 3、配备单人位桌椅，桌椅均可升降调节； 4、钢化隔音玻璃：高强度钢化隔音玻璃，保证安全的同时高效隔音； 5、柔和暖色灯光，对人眼无刺激； 6、门禁：手动开门； 7、支持新风系统或空调挂机接入； 8、内部根据声学原理进行软装，能够有效地隔离外部的噪音,噪音≤30分贝。 |
| 24 | 教师椅 | 10 | 位 | 1、椅架钢架采用壁厚为1.5mm厚冷拉钢管经除油烤漆处理，坚固防锈； 2、靠背护腰曲线设计，PP材质一体成型，靠背与连接件为一体设计，加厚网布； 3、扶手采用固定形式，PP材质； 4、座垫采用密度为45KG/m³的高密度定型海绵；堆叠设计，可向上翻折，便于收纳； 5、脚垫：采用优质软胶脚垫，装饰脚管的同时实现防滑、调节水平、保护地面的作用； 6、结实耐用，最终按招标人确认的设计方案为准，符合实际空间尺寸需求，与整体氛围匹配。 |
| 25 | 直排桌 | 756 | 位 | - 1、桌面尺寸（W*D*H）≥580*300*780mm；采用25mm厚的E0级刨花板，表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺，25mm板用1.5*30mm封边条； 2、桌架：直径60mm，1.5mm厚的圆管冷轧钢立柱，底座采用8.0mm厚钢板。表面高温静电喷涂； 3、书兜：采用18mm厚的不低于E0级刨花板，表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺，18mm板用1.0*22mm封边条，书兜高度≥100mm； 4、前挡板：采用18mm厚E0级高密度板，封边：PVC胶边，18mm板用1.0*22mm封边条，前挡板高度高于桌面20mm； 5、木板颜色：木纹色； 6、插座：每两人中间有一个五孔10A插座，线路需从学校配电间单独设置配电盒，并进行接入布线； 7、最终按招标人确认的设计方案为准，符合实际空间尺寸需求，与整体氛围匹配； 8、桌面防潮、防水，导圆边设计；所有板材环保达E0级国家标准及以上。 |
| 26 | 固定椅 | 756 | 位 | 1、座椅尺寸：中心距550mm，椅高900mm，座高450mm，扶手高度610mm，座包打开深度620mm； 2、材质说明： （1）座、背海绵：采用高全新海绵电脑精密切割成型，不凹陷，不易老化； （2）座、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型，外型成弧形，美观大方，厚度约为9mm； （3）座、背外板：采用优质15mm厚多层板面贴防火板经模具压弯成型，边扫清油。背板设计符合人体正确坐姿； （4）扶手框+站脚：脚管采用优质20*60mm管材并经二氧化碳焊接成型，并经打磨，除锈，磷化，静电喷粉，高温锔炉等工序处理；扶手前段采用倒弯设计，能避免钩到衣物，减少碰撞时的冲击力； （5）扶手面：采用优质多层板，高档防火板饰面，耐磨损，扶手面厚度约15mm，扶手内部采用实心扁铁支撑，稳固可靠； 6、面料：采用礼堂椅高级专用面料，耐磨、防褪色、防氧化，安全环保等优点； 7、座椅结构：采用加强型连接结构，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上； 8、回位功能：座内采用重力回复功能； 9、地面固定：采用膨胀螺丝使座椅与地面固定； 10、所有板材环保达E0级国家标准及以上。 |
| 27 | 活动桌 | 160 | 位 | 1、桌面尺寸（L*D*H）：600*450*750mm； 2、前后脚管：采用优质30mm*60mm冷轧蛋形管（壁厚1.5mm)； 3、书网管：采用优质φ14mm冷轧圆管(壁厚1.0mm)； 4、连接杆：采用优质φ50mm圆形冷轧管（壁厚1.5mm)； 5、采用优质φ65mm尼龙静音万向带刹车脚轮； 6、桌子两侧设置旋钮开关，可折叠； 7、课斗大小（L*D*H）：400*200*140mm； 8、桌面采用厚度25mm的环保等级E0级刨花板，表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺； 9、最终按校方认可的设计方案为准，符合实际空间尺寸需求，与整体氛围匹配； 10、所有板材环保达E0级国家标准及以上。 |
| 28 | 活动椅 | 160 | 位 | 1、基材：所有基材选用E0级环保材料； 2、结构：设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固，简洁美观； 3、表面：光滑，有光泽，整体效果好； 4、款式根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制； 5、所有板材环保达E0级国家标准及以上。 |
| 29 | 一体式排桌椅 | 120 | 位 | 1、尺寸（W*D*H）：650*500*750mm； 2、桌面：厚度25mm的环保等级E0级刨花板，表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺； 3、立脚管：采用φ32mm*1.2mm圆管； 4、前后拉换管：采用25mm*25mm*1.0mm方管； 5、左右拉换管：采用50mm*25mm*1.0mm矩管； 6、课斗：课斗侧板规格325mm*165mm*23.5mm，采用1.5mm优质冷轧钢板经冲压拉伸成型，中间用φ16mm*1.0圆管，整体焊接成型； 7、前档板：采用1.2mm优质冷轧钢板冲压成型，中间带条形花纹孔； 8、所有板材环保达E0级国家标准及以上。 |
| 30 | 教室地面处理 | 1255 | ㎡ | 1、基层处理：清除基层表面的沙砾、尘土、遗留杂物等； 2、自流平施工：检查水泥自流平是否符合有关技术标准，如过期的自流平不得使用； 3、放线：根据设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位； 4、2mm厚PVC地胶板安装； 5、投入的材料需满足GB/T 11982.1-2015标准相关要求，通过中国环境标志产品认证、国家环保产品质量监督检验中心检测，有优秀的防水阻燃性能，防火安全等级B1级及以上。 |
| 31 | 教室吊顶处理 | 1255 | ㎡ | 1、优选干燥、平整、面纸完整无损、无受潮、弯曲变形、板断裂、面纸起鼓的石膏板进行吊顶； 2、顶面油漆喷涂； 3、灯光：灯光选用护眼照明灯，色温范围4000~4500K，整体满足教室照明标准； 4、石膏板和护眼照明灯需提前提供样品，采购人确认后施工； 5、为保证教室音效，使用穿孔石膏板吊顶； 6、最终效果需根据采购人实际要求定制。 |
| 32 | 教室墙面处理 | 1812 | ㎡ | 1、教室内四周墙面整体处理，对墙面的基层进行平整修复，将墙面出现坑洼的地方用水泥沙浆修复平整，将明显的凸出部位铲平，让整个墙面变得平整； 2、满批腻子粉，砂纸打磨平整，内墙乳胶漆滚/刷两遍； 3、施工时乳胶漆颜色或配色方案需经采购人现场确认。 |
| 33 | 教室隔墙 | 144 | ㎡ | 轻质砖隔墙、墙内加固处理，可承重100KG智慧屏或15平方米的LED大屏。墙体整体强度高，耐水抗渗、隔音防火。 |

注：投标人如有需要可自行踏勘，踏勘联系人：路老师、查老师，联系电话：15958012691、15024495299。

4.演示：

▲4.1 供应商演示内容需为真人操作软件、设备录制的视频进行，以PPT、非真人操作软件、设备录制的视频、图片等视同未演示，响应无效；

4.2 演示内容如下：

4.2.1 教学驾驶舱：

（1）显示器支架具有轨道可整体抽出，方便教师操作屏幕。

（2）显示器支架可支持电动翻转，可翻转角度≥15°，同时显示器支架底座设计键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备。

（3）讲桌左右两侧具有尼龙坦克链拖链，保证强弱电线缆分开走线，升降过程中线缆两头不会被拉扯。

4.2.2 交互式智能书写屏：

（1）书写屏需具备各资源窗口的手势切换功能，在电脑桌面状态下，可通过五指左右横扫动作，实现导航窗口内各个资源前后两个方向的快速循环切换。

（2）书写屏的中控屏界面内需具备电脑显示屏内的资源窗口界面，支持教师通过在中控屏内点击窗口缩略图实现对电脑窗口的快捷切换。

（3）书写屏的中控屏需支持需教室配套多媒体中控系统的自动对接，可在屏幕内同步显示中控系统的操作界面，实现通过屏幕内的操作界面对教室内各多媒体设备进行集中控制。

（4）书写屏需支持手笔分离功能，支持在电脑桌面状态下，书写笔进行批注或者擦除动作后，无须点击任何软件按钮，实现通过手指直接进行触控操作；当手指操作完毕后，又可通过书写笔直接进行电子批注或擦除，这个过程中无须点击任何软件按钮，教师无须学习任何软件功能，零门槛使用。

4.2.3 融合中控客户端软件：

（1）至少需支持教师在教室端通过手机扫描教室二维码和通过中控面板一键呼叫这两种形式，实现与教室管理员的在线视频通话，且视频通话界面至少需支持教室摄像头画面、电脑桌面画面等多个画面的同步显示。

（2）支持管理员老师可以系统平台查询所有的教室视频通话记录，每个通话记录需支持录音功能，在查看记录时可以回放当时的录音内容。

（3）支持每条教室的视频通话记录可创建对应的故障工单记录，方便管理员老师在查询通话记录时同步上报故障信息。

4.3 演示U盘：

（1）根据“电子交易/不见面开评标”原则，供应商需将以上演示及讲解过程录制视频，演示时长不超过15分钟以.mp4格式存储于U盘。

（2）演示U盘可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交，演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、投标项目名称、投标供应商名称并加盖公章。

（3）未按招标文件要求提供演示U盘造成专家无法正常评审的风险由供应商自行承担。

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本招标文件适用于杭州电子科技大学第三教学楼部分教室智慧教室改造的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 招标方式 | 本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。 |
| （三） | 投标委托 | ▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。 ▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2022年12月（含）以后任意一月）； ▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。 |
| （四） | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 4.收费标准（差额累进）： 中标金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.05. 100-500; 0.77. |
| （五） | 投标保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标。 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 3.可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：装修改造。 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。 信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章） （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 （3）落实政府采购政策需满足的资格要求： 中小企业声明函（若属于中小企业） 属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业） 残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位） （4）本项目的特定资格要求证明材料：无 |
| （十） | 投标文件份数 | 1.电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份； 2.备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。 3.特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| （十一） | 投标报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝； 2.以人民币报价； 3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价； 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 ▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 |
| （十二） | 投标有效期 | ▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。 |
| （十三） | 评标方法及评标标准 | 详见“第四章 评标方法及评标标准”。 |
| （十四） | 评标结果公示 | 评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| （十五） | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |

## 一、总  则

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### （一）适用范围

本招标文件适用于杭州电子科技大学第三教学楼部分教室智慧教室改造的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指杭州电子科技大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）。

招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

6.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

### （四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

4.收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.05 |
| 100-500 | 0.77 |

5.投标保证金（元）：无。

### （五）投标委托

▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。

▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2022年12月（含）以后任意一月）；

▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

### （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

3.可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：装修改造。

### （八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### （九）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持科技创新

优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

4.支持中小企业发展

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的供应商不享受中小企业扶持政策。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法及评标标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

## 三、投标文件编制要求

（一）投标文件的组成

投标文件（电子加密投标文件）由资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。投标人应将投标文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置。

投标文件组成：详见“第六章  投标文件格式”目录

如供应商提供的产品技术支持材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术支持材料为准。

（二）投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人加盖公章，或者由投标人代表签名。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；

备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

（三）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

▲d.供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

2.投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

3.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件。

备注：投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五）投标报价

1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.以人民币报价；

3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

（六）投标有效期

▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

## 四、资格审查不通过、投标无效情形

未响应招标文件“▲”标记条款要求的，投标无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）资格文件未按要求签署、盖章的；

（4）预留份额专门面向中小企业采购的项目（包括整体、联合体、分包形式），供应商提供《中小企业声明函》内容不实的；《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、授权委托书；

（3）委托授权代表参加投标但未提供符合要求的授权代表社保缴纳证明；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或负偏离达到规定数目的，视为采购人不能接受的附加条件；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价内容有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性的；

特别说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

## 五、开  标

（一）开标

采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购人或代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

开标后，采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格条件进行审查。

对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

通过资格审查的投标人不足3家的，不再评标。

（三）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、评  标

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

（二）比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（三）汇总商务技术得分

评标委员会各成员独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

（四）报价评审

政府采购云平台上传的电子投标（响应）文件报价与政府采购云平台录入报价不一致的，以上传的电子投标（响应）文件报价为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由投标人代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人收到修正确认文件后，在规定时间内未做出回复的，视为不确认。

（五）投标人澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的书面澄清、说明或者补正无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb02@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

（六）排序与推荐

评标办法：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见“第四章：评标方法及评标标准”。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（七）编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 七、中标与合同

（一）中标

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，并发出中标通知书。

3.评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（二）合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

## 八、验  收

采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签名，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 九、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评标方法及评标标准

## 一、评标方法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

## 二、评标标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30） |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（8） |  |  |
| 业绩 | 3 | 【客观分】 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 |
| 投标人信誉 | 3 | 【客观分】投标人具有有效的质量管理体系、信息安全管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每有1份得1分，最高得3分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。 |
| 政策功能 | 2 | 【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得1分； 注：政府强制采购的节能产品的除外。 |
| 技术分（62） |  |  |
| 技术响应程度 | 21 | 【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离7项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。 |
| 方案设计 | 3 | 【主观分】投标人提供的平面图空间布局的空间利用率及合理性情况。 |
|  | 4 | 【主观分】投标人提供的设计效果图美观度、合理性情况。 |
|  | 5 | 【主观分】投标人提供的装饰施工图、设备强弱电布线图、点位图等设计方案的详尽程度及合理性、科学性。 |
| 项目实施方案 | 4 | 【主观分】投标人安装、调试计划的完整性和合理性等情况。 |
| 人员配置 | 2 | 【主观分】投标人提供的项目负责人、项目组实施人员配置的合理性。 |
|  | 1 | 【客观分】拟投入人员具有高级工程师证书的，每有1人得0.5分，最高得1分（提供证书扫描件及近三个月任意一月投标人本单位为其缴纳社保的证明材料，不提供不得分）。 |
| 培训方案 | 3 | 【主观分】投标人提供的培训方案、培训承诺等内容及措施合理性，与本项目特点的符合程度。 |
| 售后服务 | 4 | 【主观分】投标人售后服务承诺的可行性、完整性，包括但不限于详细的售后服务方案、质保期后的保修承诺、培训方案、定期巡检、售后服务人员的配备、解决问题的能力、紧急故障处理预案、响应时间、维修时间、售后服务保障等。 |
| 演示 | 15 | 【主观分】投标人根据第二章 采购需求的要求提供演示，每项演示内容最高得1.5分。 |

说明：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

# 第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同

采购编号：

确认书编号：

甲方（需方）：杭州电子科技大学

乙方（供方）：

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

签约时间、地点：2023年  月   日，杭州

甲、乙双方根据浙江求是招标代理有限公司关于杭州电子科技大学  第三教学楼部分教室智慧教室改造  项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条：采购标的物清单及合同价格

| 序号 | 名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、培训等一切费用。

第二条：质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为主机   年（配件   年），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第三条：技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权

第五条：交货时间、地点

1.交货时间：合同签订之日起20日内交付。

2.交货地点：甲方指定地点。

第六条：售后服务

设备自验收合格后起保修主机   年（配件   年）。维修响应时间：   小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修；保修期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第七条：调试与验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 如发现有重大的质量问题，供甲方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第八条：货款的支付

1.履约保证金：

合同签订后一周内，乙方向甲方提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）；

提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式或银行转账。

注：履约保证金如采用银行转账方式提交，具体转账信息如下：

收款单位（户名）：杭州电子科技大学

开户银行：工行高新支行

银行账号：1202026209008806216

2.付款方式：

1.乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方在收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的60%。

2.乙方为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的30%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方在收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的70%。

3.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

4.乙方明确表示无需预付款时，付款方式按以下要求执行：货物送达并经甲方初步验收后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的75%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的25%。

注：乙方需提供增值税专用发票，开票信息如下：

抬头：杭州电子科技大学

税号：12330000470009026T

地址：杭州市下沙高教园区杭州电子科技大学

电话：0571-86915020

开户银行：工行高新支行

银行账号：1202026209008806216

第九条：违约责任

- 乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

- 甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

- 如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离交付地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同附件、采购文件、响应文件、询标澄清、成交通知书均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5.本合同一式五份，乙方、采购代理机构各执壹份，甲方执叁份。

| 用户确认签字： |  |
| --- | --- |
| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址：杭州市下沙高教园区 | 地址： |
| 邮编：310018 | 邮编： |
| 电话：86878697 | 电话： |
| 传真：86878697 | 传真： |
| 开户银行：工行高新支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202026209008806216 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司（公章） |
| 采购代理机构代表： （签字） |
| 签约时间： 年 月 日 |

# 第六章  投标文件格式

目  录

▲1.资格文件（单独上传）

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：

中小企业声明函（若属于中小企业）

属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

（4）本项目的特定资格要求证明材料：无

▲联合体投标的，联合体各方均应提供资格文件（1）、（2）材料。

2.商务和技术文件（单独上传）

（1）投标函

（2）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

附：授权代表社保缴纳证明（2022年12月（含）以后任意一月）

（3）投标人同类合同一览表

（4）采购需求偏离表

（5）货物配置清单

（6）技术方案：

项目实施方案

安装调试验收

售后服务

技术服务、培训

配件耗材

（7）节能、环保产品证明材料

（8）科技创新相关证明材料

（9）投标人需要说明的其他文件和材料。

3.报价文件（单独上传）

（1）开标一览表

## 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

### （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

### （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州电子科技大学的第三教学楼部分教室智慧教室改造采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.超清智能显示终端 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.无线传屏终端 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.云笔记智能书写板 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.辅助显示屏 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.辅助显示屏吊装支架 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.电子时钟 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.无线键鼠 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.智慧教学主机 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.手持式无线话筒 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.鹅颈麦克风 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.功放 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.高保真音箱 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.时序电源 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.智慧教学终端 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.交互式智能书写屏（含融合中控面板） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.教学驾驶舱 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.融合中控客户端软件 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.门禁系统 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.电子班牌（含班牌门禁管理系统） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.交换机 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21.考场摄像头 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22.智慧屏 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23.阅读亭 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.教师椅 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25.直排桌 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26.固定椅 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27.活动桌 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28.活动椅 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29.一体式排桌椅 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30.教室地面处理 ，属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31.教室吊顶处理 ，属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32.教室墙面处理 ，属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33.教室隔墙 ，属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.《中小企业声明函》填写不全的，视为未提供《中小企业声明函》（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，不享受中小企业扶持政策。如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

4.投标人提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判投标人是否属于中小企业的唯一依据。

### 属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### （4）本项目的特定资格要求证明材料：无

## 商务和技术文件

### （1）投标函

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

我方参加杭州电子科技大学第三教学楼部分教室智慧教室改造（项目编号：QSZB-Z(H)-B23291(GK)）项目，为此，我方提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件    份。宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函联系：

| 联系人： |  |
| --- | --- |
| 职务： |  |
| 手机： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 地址： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （2）授权委托书

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加杭州电子科技大学第三教学楼部分教室智慧教室改造项目（项目编号：QSZB-Z(H)-B23291(GK)）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

▲提供授权代表社保缴纳证明（2022年12月（含）以后任意一月）。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

注：

1、投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2、投标人是联合体的，联合体各成员均应在“授权委托书”上盖章（电子签名/公章）。

### （2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（适用于：法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标）

身份证件复印件

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

### 附：授权代表社保缴纳证明（2022年12月（含）以后任意一月）

### （3）投标人同类合同一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （4）采购需求偏离表

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：第三教学楼部分教室智慧教室改造

项目编号：QSZB-Z(H)-B23291(GK)

标    项：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （5）货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 制造商 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

附：产品技术支持材料

（6）技术方案：

项目实施方案

安装调试验收

售后服务

技术服务、培训

配件耗材

### （7）节能环保产品证明材料

说明：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

### （8）科技创新相关证明材料

优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动时视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

### （9）投标人需要说明的其他文件和材料。

## 报价文件

### （1）开标一览表

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：第三教学楼部分教室智慧教室改造

项目编号：QSZB-Z(H)-B23291(GK)

标    项：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 投标总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 附件1：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目（项目编号）投标（响应）活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

### 附件2：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造（或工程全部由符合要求的小微企业承建），其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造（或工程全部由符合要求的小微企业承建），且其合同份额占到合同总金额30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

### 附件3：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造（或工程全部由符合要求的小微企业承建），其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造（或工程全部由符合要求的小微企业承建），且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称（电子签名/公章）：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日