采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 质量保证金 | 合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，质量保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后无息退还。 转账信息如下： 收款单位（户名）:杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 发票开票信息 抬头：杭州电子科技大学 税号：12330000470009026T |
| --- | --- |
| 付款方式 | 货物送达并经采购人初步验收后，5个工作日内由采购人向中标人支付货物总价的75%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付货物总价的25%。 |

二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 仪器安装调试验收合格之日起12个月。厂家保证各项参数达到标定参数，质保期内如果出现缺陷或者工作异常等提供免费维修。 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 1.质保期内，成交方接到采购人故障信息后在24小时内予以响应，并在72小时内排除故障。质保期内非人为原因导致有零、部件损坏，成交方应对损坏的零、部件给予免费更换。 2.在设备保修期结束后，厂家保证可以提供及时的售后维修服务。对更换器件等服务按成本价格收取器件费用。 3.技术支持：厂家在国内有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。 4.软件升级：厂家终身免费向用户提供仪器同版本软件的更新。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后1个月内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 使用培训 | 设备到货后，双方商议时间，由厂家安排技术人员至现场进行至少两次技术培训。 |

三、技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程实验系统 | 1 | 套 | ▲1、8槽USB CompactDAQ机箱是专为小型便携式传感器测量系统而设计的总线供电CompactDAQ USB机箱。机箱通过即插即用的USB可轻松连接传感器和电气测量。该机箱还可控制C系列I/O模块与外部主机之间的定时、同步和数据传输。机箱可以搭配不同的C系列I/O模块组合，实现模拟I/O、数字I/O和计数器/定时器的混合测量。机箱还具有四个32位通用计数器/定时器。您可通过两个内置BNC连接器访问这些计数器以及共享时钟和触发器。 ★2、配有两个电压输入模块：300 Vrms，50 kS/s/ch，24位同步输入，3通道C，模块的三个通道之间具有600 Vrms通道间隔离 3、两个4通道电流输入模块，5A，隔离，50k，24位。 ▲4、一个8通道24 V，100 us，源极数字输出模块 总线供电M系列数据采集卡一个，附带Windows版Signal Express LE。 |
| 2 | 虚拟仪器套件 | 2 | 套 | 工程实验室虚拟仪器套件是专为项目式学习而开发的工程实验室设备，结合了仪器和嵌入式设计以及基于互联网的操作体验，为实验室、工作室和翻转课堂创造了一个主动的学习环境，帮助学生更深入理解工程基础和系统设计。不仅便于学生开展项目式学习、团队合作和设计，而且还集成了针对特定课程的应用板卡以及由教育和行业专家开发的实验，还可进行扩展，以满足多学科应用需求，帮助学生在就业时更具优势。 |
| 3 | 三项交流电源 | 1 | 台 | ★1、单相4500VA，三相1500VA； 2、功率因数 全输出功率下0到1V； ▲3、编程精确度(25°C±5°C：电压(均方根值)：±(0.05%+0.25V)从5.0V到满量程；频率：±0.025 45Hz-819.1Hz，±0.7%>819.1Hz； 相：±1°45-100Hz，±(1°+1°/kHz)100Hz-1kHz； ★4、频率范围 45Hz-1000Hz(见较高输出频率的–HF选项)在折算电压下17-45Hz是可行的； ▲5、频率分辨率 0.01 Hz at < 81.9 Hz, 0.1 Hz at 82.0 to 819.1 Hz, 1 Hz2 at > 819 Hz； 6、电流限制 在可选择范围中，可编程从0A到最大电流 7、峰值电流：4X(l均方根值@满电压)； 8、输出噪声 100mV均方根值为典型值(20kHz到1兆赫)谐波失真<1%(满电压，充分电阻负荷)； 9、隔离电压 300V均方根值输出端到机箱 输出继电器 按钮控制和总线控制输出继电器； 10、效率 75%为典型值； 11、功率因数 0.6为典型值； 12、保持时间 至少10ms； 13、电压：标准：208-230±10%VAC电，(L-L，3相)。 |
| 4 | 直流电源 | 2 | 台 | 1、输出电压：300 V； 2、输出电流：5 A； ★3、输出功率：1500 W； 线路调整率（电压）（额定输出电压的0.005%+2 mV）：17 mV； 4、线路调整率（电流）（额定输出电流的0.01%+2 mA）：2.5 mA； ★5、负载调整率（电压）（额定输出电压的0.005%+2 mV）：17 mV 6、负载调整率（电流）（额定输出电流的0.02%+2 mA）：6 mA 7、输出噪声（有效值，300 kHz）： 电压25 mV 电流18 mA 8、输出纹波（峰峰值，20 MHz）：150 mV。 |
| 5 | 6KW三项交流源 | 1 | 台 | 1、输出：单相或三相； 2、最大功率：6KW； 3、单项2KW； ▲4、电压范围0~175V / 0~350V /自动； 5、设定精度RD的0.1％+ FS的0.2％； 6、分辨率0.2V； 7、失真<0.3％@ 50 / 60Hz; <1％@ 15Hz〜500Hz; 最高1％到500Hz，将0.5％/ kHz增加到2kHz； 8、线路调整率0.10％； 9、负载调整率 0.20％； 10、最大电流（1相模式）:RMS 60A / 30A、峰值（CF = 4）240A / 120A； 11、最大电流（三相模式中的每相）：有效值20A / 10A、 峰值（CF = 4）80A / 40A； 12、频率范围15Hz〜2000Hz； 13、准确度0.01％； ★14、直流输出（1相模式）； ①功率4.5kW； ②电压247.5V / 495V； ③电流45A / 22.5A； 15、直流输出（三相模式）； ①功率1.5kW； ②电压247.5V / 495V； ③电流15A / 7.5A； ▲16、测量电压 ①范围0〜175V / 0〜350V / Auto； ②精度RD的0.1％+ FS的0.3％； 17、电流精度（RMS）RD的0.2％+ FS的0.2％精度（峰值）RD的0.2％+ FS的0.4％。 |

注：

1.标“★”为重要指标。

2.除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。