采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 质量保证金、付款方式 | 1.货物送达并经采购人初步验收后，5个工作日内由采购人向中标人支付货物总价的75%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付货物总价的25%。 2.合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，质量保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。 转账信息如下： 收款单位（户名）:杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 发票开票信息 抬头：杭州电子科技大学 税号：12330000470009026T |
| --- | --- |

二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 3年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 培训 | 设备提供上门安装调试和培训，培训时间不少于3天。提供详细的培训计划方案和相关技术人员资料，每项2分，共4分。 |
| 服务效率 | 提供7×24小时电话售后服务；设备出现问题后，在接到通知后1小时内响应，2小时内给出解决方案；设备出现问题必须现场解决，24小时内到达，质保期内免费维修；设备出现问题48小时内修复，如不能排除故障，将提供备件替换。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后40日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 成交方应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 成交方应提供相应的培训计划。 1.3 成交方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 成交方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交方的原因不能完成安装和调试，成交方应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 成交方免费提供合同货物的安装服务。 3.5 成交方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

三、技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能视觉机器人柔性系统开发平台 | 1 | 套 | 机器人系统： ★1、机器人本体： （1）机器人：6自由度，串联关节型工业机器人 （2）接口：RS232(RS422)、以太网、数字I/O，支持现场总线，最多6通道处理编码器 （3）精度：±0.01mm （4）运动范围：580mm （5）最大速度：420°/s （6）TCP最大速度：6.2m/s （7）TCP最大加速度：28m/s² （8）负载：3Kg （9）功率：0.25Kw （10）IO:集成10路信号和4路空气 （11）集成气源为手腕设4路空气（5bar） （12）机器人控制软件：可离线编程，具有丰富的编程和模拟功能 （13）机器人语言：RAPID程序语言，支持结构化程序 （14）安全性包括安全停、紧急停、2通道安全回路监测、3位启动装置。 2、机器人控制器： （1）机器人控制器：采用先进的工业机器人控制软件 （2）采用高级工业机器人编程语言 （3）内置16路输入/16路输出的数字量I/O模块 （4）具备PC Interface功能 （5）以动态模型为基础，单相220/230V，50-60Hz，27.5kg （6）尺寸：约258×450×565（mm）。 3、示教器： 图形化彩色触摸屏；操纵杆；热插拔，运行时可插拔。 4、底座： （1）材料铝合金 （2）阳极氧化处理 （3）尺寸300mm×250mm×20mm。 双目立体视觉检测系统 ★1、双目立体视觉检测系统软件功能要求： 双目立体视觉软件功能包括：图像预处理、轮廓学习、二维码识别、立体匹配、手眼标定、通讯等。可以利用双目立体视觉系统对不同高度的物体进行检测、识别判断、视觉定位、引导及分选等。 具体包含： 图像预处理：包含平滑、滤波、去噪、边缘检测、几何变换、增强等； 轮廓学习：可适应不同形状轮廓，可自动生成、导入模板文件，开放模板参数设置； 二维码识别：二维码定位、识别，支持多种码制； 立体匹配：a、精度为0.01像素；b、包含相机双目标定功能，可获取相机内部参数，径向畸变参数K，主距f(m),水平相邻像素距离（m），垂直相邻像素距离，主点列坐标（像素），主点行坐标（像素），以及相机外部参数，旋转矩阵、平移矩阵； 手眼标定：a、可获取相机的内部参数，径向畸变参数K，主距f(m),水平相邻像素距离（m），垂直相邻像素距离，主点列坐标（像素），主点行坐标（像素）； b、获取相机外部参数，旋转矩阵、平移矩阵；c、获取机器人的位姿 精度为0.01mm； 通讯：支持TCP/IP协议通讯、I/O卡通信、串口通信。 ★备注：此软件支持两套相机、镜头，可以完成双目立体视觉功能实现要求。 2、相机（2台）： （1）分辨率：1280*960 （2）帧率：40fps （3）芯片：1/3"CCD （4）AD位数：12bit （5）颜色：黑白 （6）数据接口：千兆网口 （7）帧存：128MB （8）触发方式：支持异步触发 （9）功耗：不高于1.9W （10）外形尺寸：约29*35*48.9mm ★（10）提供SDK二次开发包及例程源码，驱动支持Microvision SDK或兼容GigE Vivison的第三方软件；兼容 Halcon、 Labview、 VisionPro、 Matlab 等第三方图像处理软件，全面支持 Windows XP、 Win7、 Win8、 Win10操作系统 3、镜头（2只）： （1）焦距：8mm （2）光圈：F1.4-C 4、光源（一个）： LED环形光源，含光源控制器。 ★5、双目相机固定刻度横杆（一个）： 铝合金材质、阳极氧化处理、长度200mm，表面有最小刻度为1mm的刻度指示。 “一物一码”视觉检测系统： 1、视觉软件功能要求： 可以实现“一物一码”功能，对物体上二维码等信息进行检测，获取相关信息。 通讯：支持TCP/IP协议通讯、I/O卡通信、串口通信 2、相机（一台）： （1）分辨率：2592*1944 （2）帧率：15fps （3）芯片：1/2.5"CMOS （4）AD位数：12bit （5）颜色：黑白 （6）数据接口：千兆网口 （7）帧存：128MB （8）触发方式：支持异步触发 （9）功耗：不高于1.7W （10）外形尺寸：约29*35*48.9mm ★（11）提供SDK二次开发包及例程源码，驱动支持Microvision SDK或兼容GigE Vivison的第三方软件；兼容 Halcon、 Labview、 VisionPro、 Matlab 等第三方图像处理软件，全面支持 Windows XP、 Win7、 Win8、 Win10操作系统。 3、镜头（一只）： （1）焦距：12mm （2）光圈：F1.4-C 4、光源（一个）： 内径68mm、外径120mm，白色LED低角度环形光源，亮度可调、低温、均衡、无闪烁，无阴影，可支持数字控制器。 机器视觉智能软件： 视觉软件可用于对机器视觉的学习及掌握 ★需要包含以下功能（可做视觉检测独立使用）： （1）能够满足多种视觉需求，包含测量、检测、识别、定位等功能；提供中、英两种语言选择，全面兼容Win 7、Win8、Win10系统，客户可在32位与64位间无缝切换；各工具之间的拖放可实现快速的数值、结果和图像链接；支持多种设备热插拔，无需断电就可添加或移除设备。 （2）测量模块： 适用于各行业产品在线、离线尺寸测量，1/4亚像素测量精度；几十种几何算法运算，十多种测量工具；各工具之间的拖放可实现快速的数值、结果和图像链接；测量结果可以Excel，Txt，CSV等形式输出，统计数据；圆形、方形、棋盘格等标定板标定，比例尺标定。 （3）检测模块： 可以检测组织错误、表面缺陷、产品损坏、缺失等特征；颜色检测分析、有序色块检测等；圆度检测、轨迹检测、直线边缘毛刺检测等。 （4）识别模块： OCR、OCV，读取和验证产品或元件上的字母、数字、字符等；读取一维条码、二维DataMatrix码、QR码；读取数据通讯输出，RS232、TCP/IP、I/O输出。 （5）机器人视觉定位模块： 能够识别常见的基本几何图形；对于复杂形状，系统可以进行模板学习训练，进而实现复杂形状的识别；全面兼容ABB、KUKA、FANUC、安川、川崎、新松等主流机器人，以及各类PLC控制系统实现无缝对接；多点映射标定及标定板标定，可将图像左边转化为世界坐标、及伺服运动脉冲等。 （6）其他工具模块：腌膜、逻辑控制、数据运算、图像预处理等。 （7）可以基于数百种相机平台采集图像。目前可支持Microvision GIGE/USB系列相机、Basler GIGE系列相机、AVT GIGE/USB/1394系列相机，以及维视图像智能相机.；最大可以支持7000万像素相机；最多可以同时支持8个相机做检测。 （8）提供四种标准通讯协议——串口、网络、IO 及 PLC 寄存器通讯。 教学实验单元： ★实验1：双目立体视觉系统检测实验 （1）包含高度不同、内容不同的检测样品，通过托盘在传送带上进行运动。 （2）可以通过双目立体视觉系统实现对不同高度、不同内容的按照要求进行检测、视觉引导、分拣等功能。如可以通过对随机放置的分别带有类似“杭州电子科技大学欢迎您”单独字样的样品进行识别检测，最终实现视觉引导机器人按照要求造型实现物品放置。 ★实验2：“一物一码”实验 （1）物料上有不同内容的二维码，包含不同的信息。 （2）通过视觉对不同二维码的物体进行检测，软件识别，最后在显示器上显示，做对应的不同处理，让学生了解视觉检测和“一物一码”的概念和应用。 实验3：轨迹追踪 结构件材料铝合金，阳极氧化处理 可实现基本轨迹编程练习、可实现复杂轨迹编程练习，提供曲线教学轨迹。 其他实验： 机器视觉硬件应用实验、机器人编程实验、机器人标定实验、机器人与机器视觉系统实验等实验。 控制系统： 1、PLC模块： CPU类型：内存容量：20K步 高速计数器 ：100kHz 4轴； 脉冲输出 ：100kHz 4轴； 容许电源电压：DC20.4～26.4V (扩展台数为4台以上时为DC21.6～26.4V)； 消耗功率：50W以下； 输出类型：晶体管(漏型)； 输出24点，输出16点。 2、IO模块 8路隔离输入、8路继电器输出。 最大隔离电压：大于500伏（绝缘电阻大于100兆欧）。 输入通道0-7号具有脉冲检测功能，脉冲输入上、下边沿有效。 输入电压范围：5~24V。 继电器上电为长开状态，触点容量1A，最大控制电压48伏直流。 PCI总线，符合PCI V1.1标准。 3、光电传感器模块 检测方式：扩散反射型； 检测距离：5mm～100mm (白色画纸100×100mm)； 光源：红外发光二极管 (发光波长: 860 nm)； 连接方式：导线引出型。 4、控制面板 （1）包含设备启/停、复位、急停等选择功能 （2）包含指示灯及报警灯。 （3）人机交互：7.9寸彩色触摸屏，实现中文人机交互，提供设备运行状态监控，对实验模块的运行控制，参数调整，提供演示模式和实验模式。 5、机器人末端结构（两套）： （1）吸嘴，通过气动系统可以实现对物料的抓取等功能； （2）不锈钢尖锥，实现轨迹追踪、模拟焊接等功能实现。 6、气动模块： 空压机压力：0.6~0.8MPa、100Psi； 流量：68L/min； 容积：24L 噪音：小于62 dB(A) 震动烈度：0.45mm 电机温升：50℃ 最大真空度：-0.085Mpa 输入功率：450W。 柔性自动化系统： （1）自动化单元：高强度铝合金机体，透明亚克力观察窗 （2）多用途可拆卸式承载托盘，托盘尺寸170×110mm，最大承载工件尺寸140×100mm，最大承重2kg （3）环形流水线，皮带宽度70mm ★（4）安全门开关，以保护使用者及设备的安全； （5）外形尺寸1200×480×1750mm，80kg （6）机器人单元：高强度铝型材机体，透明亚克力观察窗，铝型材台面；安全门开关；外形尺寸约1200×750×1750mm，约150kg （7）控制方式：PLC控制，HMI人机界面操作 （8）运动方式：步进电机，环形流水线运动 （9）传感器：光电传感器 处理器单元： （1）芯片组：性能H81 （2）内存：4G （3）硬盘：500G，7200转以上 （4）机箱：工业级全铝机箱 （5）主板：专用于高清图像处理的工业级无风扇主板 （6）电源功耗：150W （7）输出接口：包括VGA*1，DVI*1（必须配置，用于高分辨率图像输出），HDMI*1 （8）扩展接口：包括USB2.0（2前置+2后置），USB3.0（2个），RJ45*1 （9）输入设备：无线鼠标。 （10）显示设备：19寸显示器。 配套资料： （1）平台使用说明书 （2）机器人开发手册 （3）电气开发手册 （4）软件使用手册 （5）机器视觉应用基础 （6）编程案例 （7）实验指导 （8）软件安装包 （9）参考资料 其他： 组合工具套装及防尘罩等； ★投标时提供产品彩页；为了保证产品质量和性能，承诺供货前向采购人提供整套设备实物演示，不符合投标要求者作承担相应责任。 |
| 2 | 机器视觉教学研究创新实验平台 | 5 | 套 | 1、功能要求 能将“产、学、研”结合的三位一体的系统开发平台，并提供相关配套教学科研资源，提供全面的从机器视觉基础理论到机器视觉复杂应用的全套学习课程及研究案例，能够将机器视觉及图像处理方面的理论及实际应用完美结合。提供实验26个以上，提供280个以上优化算子，具有可视化操作界面可进行人机互动。 2、系统组成包括机械模块、视觉模块、软件模块、处理系统模块、配套附件。 3、3、详细参数 ★3.1、机械模块 3.1.1、运动方式：恒速运行、连续运行、单步运行(可开发) 3.1.2、控制方式：PLC控制，步进电机驱动，HMI人机界面操作； 3.1.3、运动方向：CW/CCW 3.1.4、运动速度：0～75r/min 3.1.5、触摸屏：4.3英寸 3.1.6、旋转台面直径：ф220mm 3.1.7、主体材料：高刚性铝合金 3.1.8、启动转矩：0.04N•m 3.1.9、偏摆：±0.2mm 3.1.10、重复运动精度：±0.2mm 3.1.11、最大净转矩：0.5Km 3.1.12、中心最大负载：不低于1kg 3.1.13、触发传感器：磁性传感器(内置)、光纤传感器 3.1.14、平台功率：100~240V AC/2.5A/55W 3.1.15、平台尺寸：550×350×775(mm) 3.1.16、平台自重：15kg 3.1.17、工作环境温度：0～60°C 3.1.18、与图像采集模块相匹配 ★3.2、视觉模块 3.2.1、相机分辨率：不低于1280*960 3.2.2、相机帧率：不低于30fps 3.2.3、相机芯片：不小于1/3"CCD 3.2.4、相机AD位数：不低于12bit 3.2.5、相机颜色：彩色 3.2.6、相机数据接口：千兆网口 3.2.7、相机帧存：不低于128MB 3.2.8、相机触发方式：支持异步触发 3.2.9、相机功耗：不高于1.7W 3.2.10、相机重量：不高于65g 3.2.11、相机提供SDK二次开发包及例程源码，支持GigE Vision接口标准的工业相机，兼容Labview、Visionpro、Halcon、CVB等图像处理软件；支持中断自动连接功能、相机自带帧存、支持交叠触发；支持Windows ×P＆Win7＆win10 32bit及64bit下程序开发工具 3.2.12、镜头焦距：25mm 3.2.13、镜头光圈：F1.4-C 3.2.14、光源：内径68mm、外径120mm，白色LED低角度环形光源 3.2.15、与图像处理模块相匹配 ★3.3软件模块 3.3.1、组态软件至少包含以下功能: 文件操作、变量操作、控制语句、图形标示、图像变换、阈值分割、图像滤波、边缘检测、形态处理、直方处理、小波变换、图像测量、图像匹配、图像融合、图像拼接、条码识别、字符识别、缺陷检测、焊点检测、目标跟踪、三维建模和相机操作等功能。包括300多个库函数和良好的系统组态编程界面，用户采用简单下拉式菜单即可快速实现机器视觉检测系统的组态式编程。 3.3.2、配套实验至少包括以下内容：（1）机器视觉系统组态实验；（2）多面积尺寸测量实验；（3）多长度尺寸测量实验；（4）多圆弧检测实验；（5）焊点缺陷检测实验；（6）喷码字符识别实验；（7）零件分类识别实验；（8）开关状态识别实验；（9）血管造影处理实验；（10）粒子识别统计实验；（11）交通流动态跟踪实验；（12）交叉阻挡跟踪实验；（13）算法验证研究性实验；（14）自命题图像采集实验；（15）自命题零件检测实验；（16）多光照图像融合实验；（17）篮球目标跟踪实验；（18）花瓶三维重构实验；（19）耳环与齿轮识别实验；（20）车牌号码识别实验；（21）多聚焦图像融合实验；（22）三维重构研究性实验；（23）划痕检测实验；（24）缺陷检测试验；（25）自命题算法研究实验；（26）视觉硬件组态实验（27）为了保证产品质量和性能，承诺供货前向采购人提供演示，不合格作承担相应责任。 3.4 处理系统模块 （1）芯片组：性能不低于H81 （2）内存：不低于4G （3）硬盘：不低于500G （4）机箱：工业级全铝机箱 （5）主板：专用于高清图像处理的工业级无风扇主板 （6）电源功耗：不得高于150W （7）输出接口：至少包括VGA*1，DVI*1（必须），HDMI*1 （8）扩展接口：至少包括USB2.0（2前置+2后置），USB3.0（2个），RJ45×1 （9）输入设备：键鼠，23寸液晶显示器 3.5配套教学资源： 平台使用说明书、实验指导书、软件使用手册、教育部规划教材、教学课件（PPT格式）、实验例程等。 ★4、投标时提供产品彩页；为了保证产品质量和性能，承诺供货前向采购人提供整套设备实物演示，不符合投标要求者作承担相应责任。 |
| 3 | 双目立体视觉系统开发平台 | 1 | 套 | 1、平台本体参数 1）本体外形尺寸：不大于340mm*98mm*59mm； 2）工作距离：1200~2500mm； 3）相机夹角：5度~22度； 4）测量范围：500mm*400mm*500mm； 5）基线距离：约290mm（以实际标定结果为准）； 6）双目支架：多自由度可调节三脚架； 7）刻度横杆：不小于400×50×8mm； 8）标定板参数： （1）特征圆数量：99个（11*9阵列）； （2）特征点间隔：30mm； （3）材质：铝合金； （4）外形尺寸：不小于400mm*300mm*8mm； （5）工艺精度：≤0.05mm； 2、图像采集模块参数：相机及镜头数量为2套； 1）相机分辨率：不低于1280*960； 2）相机帧率：不低于30fps； 3）相机芯片：1/3"CCD； 4）相机AD位数：不低于12bit； 5）相机颜色：黑白； 6）相机数据接口：千兆网口； 7）相机帧存：不低于128MB； 8）相机触发方式：支持异步触发； 9）相机功耗：不高于1.7W； 10）相机重量：不高于65g； ★11）相机提供SDK二次开发包及例程源码，支持GigE Vision接口标准的工业相机，兼容Labview、Visionpro、Halcon、CVB等图像处理软件；支持中断自动连接功能、相机自带帧存、支持交叠触发；支持Windows ×P＆Win7＆win10 32bit及64bit下程序开发工具； 12）镜头焦距：≥12mm； 13）镜头光圈：F1.4-C； 14）最近对焦距离：0.1米； 15）千兆数字采集卡：PCI-e接口，双通道； 16）与图像处理模块相匹配； ★3、图像处理模块，双目软件包括以下功能： 1)图像文件操作模块：读入图像、保存图像、相机参数设置； 2)图像处理模块:灰度化、显示直方图、二值化、线性变换、反变换、边缘检测等； 3)特征检测模块:角点检测、区域生长、边界跟踪、圆形检测等； 4)团块处理:团块数据复制、团块周长去噪、团块面积去噪； 5)相机标定:标靶检测、标靶识别、椭圆拟合、相机标定、标定结果评估、获取标定结果等； 6)立体匹配模块:计算基础矩阵、计算极线方程等； 7)姿态测量模块：三维测量、空间点三维坐标获取、空间目标三维姿态测量等； 8)提供软件框架源码。 4、处理系统模块 （1）芯片组：性能不低于H81； （2）内存：不低于4G； （3）硬盘：不低于500G； （4）机箱：工业级全铝机箱； （5）主板：专用于高清图像处理的工业级无风扇主板； （6）电源功耗：不得高于150W； （7）输出接口：至少包括VGA*1，DVI*1（必须），HDMI*1 （8）扩展接口：至少包括USB2.0（2前置+2后置），USB3.0（2个），RJ45×1； （9）输入设备：无线键鼠，23寸液晶显示器； 5、配套附件； 1）配套使用开发说明书等资料； 2）配套工具等。 ★6、投标时提供产品彩页；为了保证产品质量和性能，承诺供货前向采购人提供整套设备实物演示，不符合投标要求者作承担相应责任。 |
| 4 | 机器视觉皮带分检系统实验开发平台 | 1 | 套 | 1、平台本体参数： 运动方式：皮带传送，支持正反转，速度可调。 控制方式：PLC控制，调速电机。 平台规格：皮带周长2800mm，皮带宽度250mm，最大运动速度80mm/s，重复运动精度±0.2mm，中心最大负载2kg，外形尺寸1345×331×870mm，AC200~220V 150W。 通信方式：串口通信，三色报警灯。 显示：高级显示器支架，灵活方便调节。 空气压缩机容量24L，转速1380r/min，排气压力0.7mpa；气动剔除机构。 2、图像采集模块参数 （1）分辨率：不低于1280*960； （2）帧率：不低于30fps； （3）芯片：不小于1/3"CCD； （4）AD位数：不低于12bit； （5）颜色：彩色； （6）数据接口：千兆网口； （7）帧存：不低于128MB； （8）触发方式：支持异步触发； （9）功耗：不高于1.7W； （10）重量：不高于65g； ★（11）相机提供SDK二次开发包及例程源码，支持GigE Vision接口标准的工业相机，兼容Labview、Visionpro、Halcon、CVB等图像处理软件；支持中断自动连接功能、相机自带帧存、支持交叠触发；支持Windows ×P＆Win7＆win10 32bit及64bit下程序开发工具； （12）焦距：12mm； （13）光圈：F1.4-C； （14）光源：内径不小于68mm、外径不小于120mm，白色LED低角度环形光源。 3、图像处理模块 （1）机器视觉应用型软件MVIPS 至少涵盖以下功能：OCR&OCV、尺寸测量、颜色检测、区域对比、匹配定位。同时支持外部触发和OK、NG信号的统计和输出，并提供二次开发包，可以实现快速高效地进行开发应用。 （2）配套实验至少包括以下内容：OCR-LCD数码管字符检测实验、OCR-皇冠盖字符检测、OCR-键盘字符检测、PCB板电子元件字符检测、液位尺寸测量、保险管外形测量、载带外形尺寸测量、连接器尺寸测量、线序检测、饮品液体颜色识别、药粒颜色识别、标签印刷质量检测、接插件外形检测、开关状态检测等。 （3）提供二次开发的接口库及开发说明，可在第三方开发环境调用这些库函数。 4、嵌入式工控机 （1）芯片组：性能不低于H81； （2）内存：不低于4G； （3）硬盘：不低于500G，7200转以上； （4）机箱：工业级全铝机箱； （5）主板：专用于高清图像处理的工业级无风扇主板； （6）电源功耗：不得高于150W； （7）输出接口：至少包括VGA*1，DVI*1（必须配置，用于高分辨率图像输出），HDMI*1； （8）扩展接口：至少包括USB2.0（2前置+2后置），USB3.0（2个），RJ45*1； （9）输入设备：无线键鼠，23寸显示器。 5、通讯模块 （1）通信：串口通信，三色报警灯； （2）传感模块：光纤传感器； 6、配套附件 （1）采集样品； （2）配套教学资源（平台使用说明书、实验指导书、教学课件、软件使用手册）； （3）防尘罩、配套工具等。 ★7、投标时提供产品彩页；为了保证产品质量和性能，承诺供货前向采购人提供整套设备实物演示，不符合投标要求者作承担相应责任。 |
| 5 | 结构光投影系统 | 1 | 套 | 光源颜色：白光；光照度：85klux，直流电压：24v，功率消耗：<13W；内部集成电子开关元件，可控制通过LED光源的电流；具有大尺寸散热器；投影的图案内切于直径为11 mm的圆内；镜头具有多配置微距镜头，适用于检测尺寸从几毫米到几厘 米的物体。放大倍率和对焦可通过一个可锁定旋钮进行调节；任何放大倍率下均可将畸变控制在 0.05% 以下；更改放大倍率的同时会随之调整工作 F 值，使分辨率和畸变始终保持优化水平；图案光栅片格式为条纹，线间距为0.01mm，几何精确度为2um，边缘锐度为14um，有源区为圆形区域，尺寸为11mm；厚度约为1.6mm，重量约5g。 |

注：

1.文件中标“★”为重要指标。

2.除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。