杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目

项目编号：ZZCG2024D-GK-142

公

开

招

标

文

件

浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地    址：杭州市西湖区宝石一路3号

目     录

第一章公开招标采购公告	3

第二章投标人须知	7

第三章评标办法及评分标准	27

第四章招标需求	29

第五章浙江省政府采购合同主要条款指引	31

第六章投标文件格式附件	36

# 第一章公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：ZZCG2024D-GK-142

二、公告期限：5个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目 | 1 | 批 | 180 |

四、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人的特定条件：无

标项1:不允许联合体投标

五、获取采购文件

1.获取时间：2024年9月14日 至 2024年10月10日 。

2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

3.招标文件免费获取。

六、投标截止时间、地点和形式

投标截止时间：2024年10月10日上午09：00。

本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以 U 盘或 DVD 光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄或直接递交的方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

备份文件收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836（仅限备份文件接收），收件地址 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心。收件时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:30，节假日、双休日除外。（如直接递交的，递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息；如采用邮寄方式的推荐使用中国邮政速递和顺丰快递，快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。)

本项目拒绝接受纸质投标文件。

七、开标时间及地点：

本次招标将于2024年10月10日上午09：00时整在浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室开标，301会议室评标。

本项目实行“不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。

| 开评标现场咨询电话 | 203开标室： 0571-88901816 | 301会议室： 0571-88907719 |
| --- | --- | --- |
|  | 302会议室： 0571-88907720 | 303会议室： 0571-88901873 |
|  | 306会议室： 0571-88907751 | 201会议室： 0571-88907792 |

八、电子交易平台的网络地址和登录方法

（一）网络地址：浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

（二）登录方法：投标人须先完成供应商注册并申请CA，再下载客户端编制、加密电子投标文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子投标文件传输递交（具体详见第二章 投标人须知前附表）。

九、其他：

（一）本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院

（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。

十、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 （A岗） | 杜女士 | 0571-88901837 |  | 四楼采购二部 |
| 项目协办人 （B岗） | 戴女士 | 0571-88907768 |  |  |
| 部门负责人 | 吴女士 | 0571-88900117 |  |  |
| 项目监督 | 邵女士 | 0571-88907750 |  | 四楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客 服 | 95763 | / | 注册、账号、系统操作等 |

十一、采购需求咨询

标项1：

| 采购单位 | 杭州电子科技大学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号 |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 采购需求等 | 宫新一 | 15201521819 |  |  |
| 项目监督 | 褚红军 | 15104590817 |  |  |

十二、同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地   址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传   真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

# 第二章投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号 文件的规定，本项目否属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | - 项目属性（货物类） - 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：详见清单 ，所属行业：工业 3.根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。 |
| 6 | 促进绿色发展有关政策 | 投标人参与政府采购活动中，涉及商品包装和快递包装的，其包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文件）。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。 |
| 7 | 首台套政策 | 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 8 | 质疑 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。具体格式及内容要求详见总则（五）质疑。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品。如是，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 10 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：不允许分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业 |
| 11 | 联合体投标 | 标项1: 不允许联合体投标。 理由：我院委托贵单位公开招标的杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目，鉴于我院属于重点公共安全防范单位，且院内场所人员密集，监管安全及消防安全要求高，要求供应商能确保项目实施高效、稳定、安全，如遇紧急状况能迅速准确响应。为减少履约期间的协调工作，有效保障我院安防设施安全稳定运行，因此本项目不接受联合体投标及分包。 |
| 12 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘。 |
| 13 | 是否提供演示 | 不进行演示。如是, 演示顺序原则上按投标文件“解密时间从早到晚”顺序，演示要求详见招标需求。 |
| 14 | 是否提供样品 | 不要求提供样品。 |
| 15 | 投标文件组成 | 投标文件均由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。 投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为1份。 |
| 16 | 电子交易平台登录方法 | 第一步：供应商登记 投标人应在投标前登记成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）； 第二步：申请CA 投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理； 第三步：下载客户端 投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）； 第四步：具体流程 详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding） 提醒： 1.请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。 2.为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。 |
| 17 | 投标文件的递交与接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 投标文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。 投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 |
| 18 | 投标撤销（撤回） | 1.在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。 2.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。 |
| 19 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告（中标人为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告），公告期限为1个工作日。 |
| 20 | 中标供应商放弃中标赔偿责任 | 中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任（不可抗力除外）。 |
| 21 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 22 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。 根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等规范要求，采购人须在第四部分《招标需求》付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。（备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。） |
| 23 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 24 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 25 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。

2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。

8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## （三）投标人及委托有关说明

1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）质疑

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件评分细则及项目需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，对“资格审查”等由采购人负责的环节的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

3.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 质疑函应当包括下列内容：

## a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

## b.质疑项目的名称、编号；

## c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

## d.事实依据；

## e.必要的法律依据；

## f.提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

## 4. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## （六）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

“电子投标文件”系指通过政采云电子投标客户端完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。

电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（三）投标文件的效力

电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和包装

1.电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（七）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

2.投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3.投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

4.资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。

5.投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

## （八）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

## （九）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.仅提供备份投标文件的；

4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

8.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

9.未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

10.投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

11.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

13.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

14.未按本章“二、投标文件的编制”第七点投标报价要求报价的；

15.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.投标人被视为串通投标的；

17.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（十）错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（十一）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录，并开启直播（如直播信号出现问题，不影响项目开标程序）。

2. 开标由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、递交备份投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。

4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将在开标直播间拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

5.评标委员会在商务和技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况。

6.招标方在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。澄清说明环节评标委员会可以通过电子交易平台发出“视频会议”邀请，与相关供应商以视频会议形式进行，并在平台“讨论”组件中进行数据电文交换。为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，并安装摄像头和麦克风。如若评审过程中，电子交易平台出现视频会议连接失败等情况，按原方式在电子交易平台与供应商交换数据电文。

8.在电子交易平台上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

2、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

3、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

4、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

7、采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

8、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其商务技术主观分总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

9、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

10、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

11、招标方将在《中标公告》中，公开评标委员会对每个投标人的《评分明细》以及《得分汇总表》情况。

（三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

五、确定中标供应商的原则

1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人的总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。

3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，通过电子交易平台统一签发《中标通知书》。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按采购文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。

资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。

预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：

1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；

2.项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；

3.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。

4.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。

# 第三章评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

中标候选人数量:1家

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

特别提醒：评标委员会对每个投标人的评分明细以及得分汇总表情况在中标公告中公布。

三、评标内容及标准

标项1的评分方法

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 | 打分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | (评标基准价／有效投标报价)*最大分值 | 30 | 客观 |
| 1 | 技术 | 采购文件中采购需求部分，打“○”号的技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止；对非关键的性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。 | 35 | 客观 |
| 2 | 技术 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分（强制节能产品除外）；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 | 2 | 客观 |
| 3 | 技术 | 投标人根据实际情况与相关技术规范制作本项目现场设计图并设计方案。 | 3 | 主观 |
| 4 | 技术 | 投标方案总体设计和产品选型等，详细阐述体系架构、实现思路和关键技术，根据总体方案设计思路及项目针对性 | 5 | 主观 |
| 5 | 技术 | 组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点 | 5 | 主观 |
| 6 | 技术 | 项目团队成员：人员配备齐全、专业结构合理、同类经验丰富的得3分。(须提供相关佐证材料，但不限于证书官网截图)，否则不得分。 | 3 | 主观 |
| 7 | 商务资信 | 培训方案包括培训内容、培训时间地点、培训对象，培训师资力量等；根据投标方案中培训计划的内容进行评分。 | 5 | 主观 |
| 8 | 商务资信 | 售后服务（详见商务要求表） | 4 | 主观 |
| 9 | 商务资信 | 投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况 | 1 | 主观 |
| 10 | 商务资信 | 投标人技术力量情况（详见商务要求表） | 4 | 客观 |
| 11 | 商务资信 | 经验或业绩要求（详见商务要求表） | 3 | 客观 |

# 第四章招标需求

特别说明：

1.除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

3.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。

4.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行，但无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，采购人应当在详细需求中标明并说明理由，否则按照前附表第三点要求执行。

5. 投标人投标产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标产品技术参数。投标人未作说明的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

6.供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺。

标项1：杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目

采购清单（GPU服务器为核心产品）

| 序号 | 名称 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算平台 | 机房装修 | 1 | 套 |
|  |  | 交换机 | 2 | 台 |
|  |  | GPU服务器一 | 1 | 套 |
|  |  | GPU服务器二 | 1 | 套 |
|  |  | GPU服务器三 | 1 | 套 |
|  |  | GPU服务器四 | 3 | 套 |
|  |  | GPU资源管理平台 | 1 | 套 |
|  |  | KVM液晶折叠套件 | 1 | 套 |
|  |  | 存储 | 1 | 套 |

## 1.UPS系统-60KVA（含电池）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ○智能的人机界面，LCD液晶显示器，标配7寸彩色触摸大屏，LCD+LED面板,显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标，界面友好，方便客户使用。（7寸彩色触摸大屏需提供UPS主机图片予以佐证） |
|  | ○UPS主机具有冷启动功能，在没有市电配电接入的情况下，只需按下直流启动按钮就可以由电池组经过逆变给负载应急供电。 |
|  | ○UPS主机具有EPO功能，在紧急情况下实行一键式立即切断UPS的输出，工频机，带输出隔离变压器。 |
|  | ○UPS主机标配RS232\RS485\USB\干接点信号（不少于5路）等通信接口，以便进行设备集中监控与管理。 |
| 电压（Vac） 频率（HZ） | 380/400/415VAC（±25%，通过LCD面板可设置） |
|  | 40—70Hz依据电网频率自动选择同步范围 |
| 旁路同步跟踪范围 | 50±5%(±10%可选) |
| 整流脉冲数 | 6脉冲 |
| 相制 | 3φ4W+PE（三相五线制） |
| 电池电压 | 384 |
| 电池数量（节） | ○标配32节（29~32节可以设置） |
| 功率因数 | ≥0.8 |
| 电压(V) | L－N：220±1％ L—L：380±1％ |
| 三相100％负载不平衡电压稳定度 | ≤2%，允许100％不平衡 |
| 频率(HZ) | 市电正常，跟踪市电频率；市电异常，50±0.2% |
| 切换时间（ms） | 0 |
| 并联运行模式 (并机型) | N+X冗余并机 |
| 波形失真 | 线性负载THD<3%；非线性负载THD<5% |
| 过载能力 | ○125%满载维持10分钟，150%满载时维持1分钟后转旁路供电，待负载恢复正常后又能自动转逆变输出 |
| 峰值因数 | >3:1 |
| 整机效率 | ≥94% |
| 手动维修旁路 | ○标配无转换时间的维修旁路开关 |
| 通信功能 | 提供干接点信号和RS232/RS485通信接口，选配SNMP选件实现UPS远程管理 |
| 面板显示 | LED显示工作状态和故障指示；LCD显示三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等 |
| 音频噪音 (dB) | <60(1米内) |
| 报警功能 | 电池低压，市电异常，过载，UPS故障、过温保护 |
| 保护功能 | 输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 工作温度（℃） | 0～40 |
| 相对湿度 | 0～95%，无冷凝 |
| 电磁兼容 | 符合GB7260.2 |
| 电池技术参数 | 单节蓄电池电压、重量、数量等： 12V 100AH净重≥27.6KG 数量32只 |
|  | 蓄电池设计浮充运行寿命不低于5年(环境温度为 25C时)，到货的蓄电池为出厂6个月内的近期产品，提供蓄电池泰尔认证并质保三年。 |
|  | 蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 |
|  | 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。 |
|  | 蓄电池应能承受≥10kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形. |
|  | 大电流放电性能，极柱、内部汇流排不熔断，其外观不出现异常。 |
|  | 蓄电池封置28天后，其容量保存率不低于95%。 |
|  | 的密封蓄电池反应效率不低于95%。 |
|  | 蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合。 |
|  | 蓄电池需具有较强的耐过充电能力，外观应无明显变形及渗液。 |
|  | 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 |

## 2、交换机参数

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 国产知名品牌，非OEM产品。 |
| 基础配置 | ○性能：交换容量≥ 2.56 Tbps，包转发率≥294 Mpps，提供彩页证明； |
|  | ○固定端口：支持≥36 个千兆 SFP 端口，≥16 个万兆SFP+端口，提供彩页证明； |
| VLAN | 支持 4K 个 VLAN，支持 Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； |
| 路由 | 静态路由、RIP V1/2、ECMP、支持 URPF、OSPF、IS-IS、BGP、支持 VRRP、支持策略路由、支持路由策略； |
| 安全特性 | 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击； |
| 管理和维护 | 支持智能堆叠、支持网管系统、支持 WEB 网管特性、支持系统日志、分级告警； |

## 3、GPU服务器一-单块AI算力单元

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 否 | 配置≥2颗x86处理器，每颗CPU≥36核/72线程，每颗CPU主频≥2.1GHz，每颗CPU三级缓存≥54MB， 支持8通道内存，内存最大频率3200Mhz，TDP≤195W |
| 2 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | 否 | 主板最大支持2个英特尔®至强®可扩展处理器Ice Lake系列，最大支持32个DIMM槽位 |
| 3 | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 |
| 4 | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 否 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板PCIe 插槽数量及规格 | 是 | 最多支持16个PCIe扩展槽位，其中12个 x16 PCIe 4.0标准槽位，3个OCP槽位，1个内置RAID卡槽位。提供≥8个x16 PCIe 4.0双宽GPU插槽，便于后续扩展至8个AI算力单元 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | 否 | / |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络 接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP 插 槽数量 | 否 | 支持OCP3.0 及以上插槽的数量不少 于 2 个 |
| 10 | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥16 |
| 11 | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 |
| 12 | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 13 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 支持 480GB SATA SSD |
| 14 | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 是 | 实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB SSD |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | 提供SATA固态盘接口 |
| 16 | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | ≥2块 |
| 17 | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | 配置24个前置热插拔3.5英寸硬盘插槽（支持4块NVME 硬盘） |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | / |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥8 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规 格 (若支持SAS 直通 卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 否 | / |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持HBA 直通 卡) | HBA 卡端口数量 | 否 | / |
| 22 | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配置2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块） |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | / |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | / |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 27 | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | *USB 接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位 |
| 30 |  |  | 其他接口 | 否 | 1 个 RJ45 串口 |
| 31 | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按 2+2冗余配置 |
| 32 | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥4 |
| 33 | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 配置2000W白金电源 |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | - 服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； - 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； - 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； - 高密度服务器应给出CPU 个数与 机柜高度； - 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | *尺寸（高 ×宽×深） | 否 | 175mm×447mm×898mm |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | L型滑道 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U) 比 | 否 | 2个CPU ，4U机架式 |
| 39 | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 工作温度 5ºC～35ºC（41ºF～95ºF） |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | / |
| 41 | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | / |
| 42 | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | / |
| 43 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 否 | 配置≥1块AI算力单元，显卡架构Ada Lovelace，单个可提供≥59.8 FLOPS FP32算力，≥119.5 FLOPS FP16 Tensor Core算力，缓存不低于48GB GDDR6，功耗275W。 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | / |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | / |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | - 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； - 机柜电源模块支持 N+1 冗余配置，电源模块可独立更换 |
| 48 | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 51 | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | *CPU 功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | / |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD单 die 故障隔离 | 否 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功 能（若支持RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | 是 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | 否 | / |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | / |
| 60 | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | - 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； - 支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； - 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； - 支持日志信息导出和记录删除功能； - 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； - 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； - 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能； - 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； - 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； - 支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等； - 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； - 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； - 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； - 支持设置口令策略功能； - 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； - 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； - 支持读取设备主板的工作环境温度功能； - 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； - 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 - 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； - BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； - 支持BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 否 | - 网络控制、安装提供图形访问界面网络； - 设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 66 | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 否 | - 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； - 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； - 支持设置界面中英文显示切换功能； - 支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； - 支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； - 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； - 支持安全启动功能； - 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； - 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； - 支持 RAID 识别和启动功能； - 支持串口重定向功能； - 支持固件更新功能； - 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； - 支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | / |
| 70 | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | / |
| 71 | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | / |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | / |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | / |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | / |
| 75 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | / |
| 76 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修 复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | / |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | / |
| 100 | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | / |
| 101 | 安全要求 | *限用物质的限量要 求 | *限用物质的限量要求 | 否 | / |
| 102 | 性能要求 | *CPU 性能 | *CPU 主频 | 否 | ≥2.1GHz |
| 103 | 性能要求 |  | *单CPU 核数 | 否 | ≥36 |
| 104 | 性能要求 |  | *单CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥54MB |
| 105 | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模 块容量 | 是 | ≥32GB |
| 106 | 性能要求 |  | *内存速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | / |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 否 | / |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡 速率 | 是 | / |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡 速率 | 否 | ≥2*10GE，≥2*1GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡 速率 | 否 | / |
| 112 | 性能要求 | *电源 能耗 | *电源能耗 | 否 | / |
| 113 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡 兼容性 | 否 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼 容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼 容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | *平台软件 兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD 可靠性 | 是 | / |
| 125 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | / |
| 126 | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | / |
| 127 | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 128 | 包装及运输要求 | *包装及运输要 求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | / |
| 129 | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 是 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 提供7*24技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； - 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； - 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 是 | - 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； - 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； - 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； - 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | / |
| 134 | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | / |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | / |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | / |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平 台应用兼容 | 否 | / |
| 139 | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | *提供上门 服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 146 | 拓扑切换 | 带外管理 | 拓扑切换 | 是 | 支持一键拓扑切换级联型、均衡型拓扑，以快速适配不同的业务场景，获得最佳业务性能。 |
| 147 | 功能要求 |  | 近端接入运维 | 是 | 支持USB接口近端接入运维，支持通过USB管理口（Type-C）接入iBMC管理系统的能力，可以通过手机APP或笔记本对服务器信息进行查询或配置等近端维护管理动作。同时支持接入U盘执行自动导入、导出配置操作。 |
| 148 | 功能要求 |  | 管理芯片 | 是 | 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，并提供国产化证明材料。 |
| 149 | 功能要求 |  | 精准告警 | 是 | 支持内存UCE Non-Fatal/PCIe标卡UCE故障精准告警功能，需要包含故障内存/PCIe卡的具体槽位信息，提供官网证明材料。 |
| 150 |  |  | 内存故障隔离 | 是 | 支持内存故障隔离功能, 内存风险区域产生UCE故障，隔离成功，OS不宕机，提供官网证明材料。 |
| 151 | 功能要求 |  | 慢盘检测 | 是 | 支持慢盘检测，结合带内管理软件，实现BMC页面上报物理盘、逻辑盘慢盘告警，及时检测慢盘故障，可以快速执行相应的恢复措施。 |
| 152 | 功能要求 |  | 鉴权/加密算法 | 是 | 支持SNMP SHA256/SHA384/SHA512鉴权算法和AES256加密算法, 可以有效保证SNMP接口数据的机密性，降低数据泄露或篡改的安全风险，提供官网证明材料和WEBUI。 |
| 153 | 功能要求 |  | Kerberos | 是 | 支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，提升用户认证管理的安全性。同时支持SSO免用户名密码登录，提升Web访问效率，提供官网证明材料。 |
| 154 | 功能要求 |  | 黑匣子 | 是 | 支持黑匣子功能，因为软件或硬件问题导致系统宕机类问题的定位，可以记录操作系统内核栈异常日志，保障故障信息的完整收集，便于快速准确问题定位，提供官网证明材料和WEBUI。 |
| 155 | 功能要求 |  | 安全协议 | 是 | Web/Redfish基于HTTPS协议，要求采用的TLS协议支持安全的TLS 1.2、TLS 1.3版本可以保证Web/Redfish接口的访问通道加密强度高，降低数据泄露或篡改的安全风险，提供官网证明材料和WEBUI截图。 |
| 156 | 功能要求 |  | 弱口令字典 | 是 | BMC导入弱口令字典文件，在开启密码检查功能时不允许设置弱口令字典内定义的密码，避免用户设置安全性低的密码，防止用户密码被破解，提供官网证明材料。 |
| 157 | 功能要求 |  | 自动发现 | 是 | 支持SSDP自动发现协议，基于Redfish规范的SSDP自动发现协议，支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备，实现免人工添加的自动纳管，提升运维效率，提供官网证明材料。 |
| 158 | 功能要求 |  | 电子保单 | 是 | 支持提供电子保单信息查询和设置能力，支持Redfish/Web接口，支持配置服务起始时间和服务年限，提供官网证明材料。 |
| 159 | 功能要求 |  | 系统锁定 | 是 | 支持BMC系统锁定模式，除允许范围内的操作可执行外，其他配置/设置类操作均不允许下发，提供官网证明材料。 |
| 160 | 功能要求 |  | 资质证书 | 是 | 服务器带外管理软件具备安全认证（CC EAL 4+），提供证书复印件。 |

## 4、GPU服务器二-4块AI算力单元

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 否 | 配置≥2颗x86处理器，每颗CPU≥36核/72线程，每颗CPU主频≥2.1GHz，每颗CPU三级缓存≥54MB， 支持8通道内存，内存最大频率3200Mhz，TDP≤195W |
| 2 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | 否 | 主板最大支持2个英特尔®至强®可扩展处理器Ice Lake系列，最大支持32个DIMM槽位 |
| 3 | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 |
| 4 | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 否 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板PCIe 插槽数量及规格 | 是 | 最多支持16个PCIe扩展槽位，其中12个 x16 PCIe 4.0标准槽位，3个OCP槽位，1个内置RAID卡槽位。提供≥8个x16 PCIe 4.0双宽GPU插槽，便于后续扩展至8个AI算力单元 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | 否 | / |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络 接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP 插 槽数量 | 否 | 支持OCP3.0 及以上插槽的数量不少 于 2 个 |
| 10 | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥16 |
| 11 | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 |
| 12 | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 13 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 支持 480GB SATA SSD |
| 14 | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 是 | 实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB SSD |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | 提供SATA固态盘接口 |
| 16 | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | ≥2块 |
| 17 | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | 配置24个前置热插拔3.5英寸硬盘插槽（支持4块NVME 硬盘） |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | / |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥8 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规 格 (若支持SAS 直通 卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 否 | / |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持HBA 直通 卡) | HBA 卡端口数量 | 否 | / |
| 22 | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配置2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块） |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | / |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | / |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 27 | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | *USB 接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位 |
| 30 |  |  | 其他接口 | 否 | 1 个 RJ45 串口 |
| 31 | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按 2+2冗余配置 |
| 32 | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥4 |
| 33 | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 配置2000W白金电源 |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | - 服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； - 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； - 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； - 高密度服务器应给出CPU 个数与 机柜高度； - 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | *尺寸（高 ×宽×深） | 否 | 175mm×447mm×898mm |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | L型滑道 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U) 比 | 否 | 2个CPU ，4U机架式 |
| 39 | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 工作温度 5ºC～35ºC（41ºF～95ºF） |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | / |
| 41 | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | / |
| 42 | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | / |
| 43 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 否 | 配置≥4块AI算力单元，显卡架构Ada Lovelace，单个可提供≥59.8 FLOPS FP32算力，≥119.5 FLOPS FP16 Tensor Core算力，缓存不低于48GB GDDR6，功耗275W。 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | / |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | / |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | - 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； - 机柜电源模块支持 N+1 冗余配置，电源模块可独立更换 |
| 48 | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 51 | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | *CPU 功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | / |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD单 die 故障隔离 | 否 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功 能（若支持RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | 是 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | 否 | / |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | / |
| 60 | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | - 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； - 支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； - 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； - 支持日志信息导出和记录删除功能； - 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； - 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； - 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能； - 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； - 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； - 支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等； - 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； - 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； - 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； - 支持设置口令策略功能； - 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； - 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； - 支持读取设备主板的工作环境温度功能； - 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； - 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 - 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； - BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； - 支持BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 否 | - 网络控制、安装提供图形访问界面网络； - 设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 66 | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 否 | - 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； - 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； - 支持设置界面中英文显示切换功能； - 支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； - 支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； - 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； - 支持安全启动功能； - 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； - 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； - 支持 RAID 识别和启动功能； - 支持串口重定向功能； - 支持固件更新功能； - 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； - 支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | / |
| 70 | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | / |
| 71 | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | / |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | / |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | / |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | / |
| 75 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | / |
| 76 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修 复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | / |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | / |
| 100 | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | / |
| 101 | 安全要求 | *限用物质的限量要 求 | *限用物质的限量要求 | 否 | / |
| 102 | 性能要求 | *CPU 性能 | *CPU 主频 | 否 | ≥2.1GHz |
| 103 | 性能要求 |  | *单CPU 核数 | 否 | ≥36 |
| 104 | 性能要求 |  | *单CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥54MB |
| 105 | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模 块容量 | 是 | ≥32GB |
| 106 | 性能要求 |  | *内存速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | / |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 否 | / |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡 速率 | 是 | / |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡 速率 | 否 | ≥2*10GE，≥2*1GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡 速率 | 否 | / |
| 112 | 性能要求 | *电源 能耗 | *电源能耗 | 否 | / |
| 113 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡 兼容性 | 否 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼 容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼 容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | *平台软件 兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD 可靠性 | 是 | / |
| 125 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | / |
| 126 | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | / |
| 127 | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 128 | 包装及运输要求 | *包装及运输要 求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | / |
| 129 | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 是 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 提供7*24技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； - 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； - 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 是 | - 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； - 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； - 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； - 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | / |
| 134 | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | / |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | / |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | / |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平 台应用兼容 | 否 | / |
| 139 | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | *提供上门 服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 146 | 拓扑切换 | 带外管理 | 拓扑切换 | 是 | 支持一键拓扑切换级联型、均衡型拓扑，以快速适配不同的业务场景，获得最佳业务性能。 |
| 147 | 功能要求 |  | 近端接入运维 | 是 | 支持USB接口近端接入运维，支持通过USB管理口（Type-C）接入iBMC管理系统的能力，可以通过手机APP或笔记本对服务器信息进行查询或配置等近端维护管理动作。同时支持接入U盘执行自动导入、导出配置操作。 |
| 148 | 功能要求 |  | 管理芯片 | 是 | 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，并提供国产化证明材料。 |
| 149 | 功能要求 |  | 精准告警 | 是 | 支持内存UCE Non-Fatal/PCIe标卡UCE故障精准告警功能，需要包含故障内存/PCIe卡的具体槽位信息，提供官网证明材料。 |
| 150 |  |  | 内存故障隔离 | 是 | 支持内存故障隔离功能, 内存风险区域产生UCE故障，隔离成功，OS不宕机，提供官网证明材料。 |
| 151 | 功能要求 |  | 慢盘检测 | 是 | 支持慢盘检测，结合带内管理软件，实现BMC页面上报物理盘、逻辑盘慢盘告警，及时检测慢盘故障，可以快速执行相应的恢复措施。 |
| 152 | 功能要求 |  | 鉴权/加密算法 | 是 | 支持SNMP SHA256/SHA384/SHA512鉴权算法和AES256加密算法, 可以有效保证SNMP接口数据的机密性，降低数据泄露或篡改的安全风险，提供官网证明材料和WEBUI。 |
| 153 | 功能要求 |  | Kerberos | 是 | 支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，提升用户认证管理的安全性。同时支持SSO免用户名密码登录，提升Web访问效率，提供官网证明材料。 |
| 154 | 功能要求 |  | 黑匣子 | 是 | 支持黑匣子功能，因为软件或硬件问题导致系统宕机类问题的定位，可以记录操作系统内核栈异常日志，保障故障信息的完整收集，便于快速准确问题定位，提供官网证明材料和WEBUI。 |
| 155 | 功能要求 |  | 安全协议 | 是 | Web/Redfish基于HTTPS协议，要求采用的TLS协议支持安全的TLS 1.2、TLS 1.3版本可以保证Web/Redfish接口的访问通道加密强度高，降低数据泄露或篡改的安全风险，提供官网证明材料和WEBUI截图。 |
| 156 | 功能要求 |  | 弱口令字典 | 是 | BMC导入弱口令字典文件，在开启密码检查功能时不允许设置弱口令字典内定义的密码，避免用户设置安全性低的密码，防止用户密码被破解，提供官网证明材料。 |
| 157 | 功能要求 |  | 自动发现 | 是 | 支持SSDP自动发现协议，基于Redfish规范的SSDP自动发现协议，支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备，实现免人工添加的自动纳管，提升运维效率，提供官网证明材料。 |
| 158 | 功能要求 |  | 电子保单 | 是 | 支持提供电子保单信息查询和设置能力，支持Redfish/Web接口，支持配置服务起始时间和服务年限，提供官网证明材料。 |
| 159 | 功能要求 |  | 系统锁定 | 是 | 支持BMC系统锁定模式，除允许范围内的操作可执行外，其他配置/设置类操作均不允许下发，提供官网证明材料。 |
| 160 | 功能要求 |  | 资质证书 | 是 | 服务器带外管理软件具备安全认证（CC EAL 4+），提供证书复印件。 |

## 5、GPU服务器三-8块AI算力单元

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 否 | 配置≥2颗x86处理器，每颗CPU≥36核/72线程，每颗CPU主频≥2.1GHz，每颗CPU三级缓存≥54MB， 支持8通道内存，内存最大频率3200Mhz，TDP≤195W |
| 2 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | 否 | 主板最大支持2个英特尔®至强®可扩展处理器Ice Lake系列，最大支持32个DIMM槽位 |
| 3 | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 |
| 4 | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 否 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板PCIe 插槽数量及规格 | 是 | 最多支持16个PCIe扩展槽位，其中12个 x16 PCIe 4.0标准槽位，3个OCP槽位，1个内置RAID卡槽位。提供≥8个x16 PCIe 4.0双宽GPU插槽，便于后续扩展至8个AI算力单元 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | 否 | / |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络 接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP 插 槽数量 | 否 | 支持OCP3.0 及以上插槽的数量不少 于 2 个 |
| 10 | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥16 |
| 11 | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 |
| 12 | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 13 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 支持 480GB SATA SSD |
| 14 | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 是 | 实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB SSD |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | 提供SATA固态盘接口 |
| 16 | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | ≥2块 |
| 17 | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | 配置24个前置热插拔3.5英寸硬盘插槽（支持4块NVME 硬盘） |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | / |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥8 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规 格 (若支持SAS 直通 卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 否 | / |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持HBA 直通 卡) | HBA 卡端口数量 | 否 | / |
| 22 | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配置2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块） |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | / |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | / |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 27 | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | *USB 接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位 |
| 30 |  |  | 其他接口 | 否 | 1 个 RJ45 串口 |
| 31 | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按 2+2冗余配置 |
| 32 | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥4 |
| 33 | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 配置2000W白金电源 |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | - 服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； - 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； - 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； - 高密度服务器应给出CPU 个数与 机柜高度； - 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | *尺寸（高 ×宽×深） | 否 | 175mm×447mm×898mm |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | L型滑道 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U) 比 | 否 | 2个CPU ，4U机架式 |
| 39 | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 工作温度 5ºC～35ºC（41ºF～95ºF） |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | / |
| 41 | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | / |
| 42 | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | / |
| 43 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 否 | 配置≥8块AI算力单元，显卡架构Ada Lovelace，单个可提供≥82.5 FLOPS FP32算力，≥82.5 FLOPS FP16算力，缓存不低于24GB GDDR6X，功耗450W。 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | / |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | / |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | - 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； - 机柜电源模块支持 N+1 冗余配置，电源模块可独立更换 |
| 48 | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 51 | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | *CPU 功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | / |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD单 die 故障隔离 | 否 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功 能（若支持RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | 是 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | 否 | / |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | / |
| 60 | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | - 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； - 支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； - 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； - 支持日志信息导出和记录删除功能； - 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； - 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； - 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能； - 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； - 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； - 支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等； - 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； - 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； - 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； - 支持设置口令策略功能； - 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； - 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； - 支持读取设备主板的工作环境温度功能； - 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； - 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 - 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； - BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； - 支持BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 否 | - 网络控制、安装提供图形访问界面网络； - 设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 66 | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 否 | - 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； - 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； - 支持设置界面中英文显示切换功能； - 支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； - 支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； - 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； - 支持安全启动功能； - 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； - 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； - 支持 RAID 识别和启动功能； - 支持串口重定向功能； - 支持固件更新功能； - 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； - 支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | / |
| 70 | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | / |
| 71 | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | / |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | / |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | / |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | / |
| 75 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | / |
| 76 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修 复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | / |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | / |
| 100 | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | / |
| 101 | 安全要求 | *限用物质的限量要 求 | *限用物质的限量要求 | 否 | / |
| 102 | 性能要求 | *CPU 性能 | *CPU 主频 | 否 | ≥2.1GHz |
| 103 | 性能要求 |  | *单CPU 核数 | 否 | ≥36 |
| 104 | 性能要求 |  | *单CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥54MB |
| 105 | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模 块容量 | 是 | ≥32GB |
| 106 | 性能要求 |  | *内存速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | / |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 否 | / |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡 速率 | 是 | / |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡 速率 | 否 | ≥2*10GE，≥2*1GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡 速率 | 否 | / |
| 112 | 性能要求 | *电源 能耗 | *电源能耗 | 否 | / |
| 113 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡 兼容性 | 否 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼 容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼 容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | *平台软件 兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD 可靠性 | 是 | / |
| 125 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | / |
| 126 | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | / |
| 127 | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 128 | 包装及运输要求 | *包装及运输要 求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | / |
| 129 | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 是 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 提供7*24技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； - 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； - 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 是 | - 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； - 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； - 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； - 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | / |
| 134 | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | / |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | / |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | / |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平 台应用兼容 | 否 | / |
| 139 | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | *提供上门 服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 146 | 拓扑切换 | 带外管理 | 拓扑切换 | 是 | 支持一键拓扑切换级联型、均衡型拓扑，以快速适配不同的业务场景，获得最佳业务性能。 |
| 147 | 功能要求 |  | 近端接入运维 | 是 | 支持USB接口近端接入运维，支持通过USB管理口（Type-C）接入iBMC管理系统的能力，可以通过手机APP或笔记本对服务器信息进行查询或配置等近端维护管理动作。同时支持接入U盘执行自动导入、导出配置操作。 |
| 148 | 功能要求 |  | 管理芯片 | 是 | 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，并提供国产化证明材料。 |
| 149 | 功能要求 |  | 精准告警 | 是 | 支持内存UCE Non-Fatal/PCIe标卡UCE故障精准告警功能，需要包含故障内存/PCIe卡的具体槽位信息，提供官网证明材料。 |
| 150 |  |  | 内存故障隔离 | 是 | 支持内存故障隔离功能, 内存风险区域产生UCE故障，隔离成功，OS不宕机，提供官网证明材料。 |
| 151 | 功能要求 |  | 慢盘检测 | 是 | 支持慢盘检测，结合带内管理软件，实现BMC页面上报物理盘、逻辑盘慢盘告警，及时检测慢盘故障，可以快速执行相应的恢复措施。 |
| 152 | 功能要求 |  | 鉴权/加密算法 | 是 | 支持SNMP SHA256/SHA384/SHA512鉴权算法和AES256加密算法, 可以有效保证SNMP接口数据的机密性，降低数据泄露或篡改的安全风险，提供官网证明材料和WEBUI。 |
| 153 | 功能要求 |  | Kerberos | 是 | 支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，提升用户认证管理的安全性。同时支持SSO免用户名密码登录，提升Web访问效率，提供官网证明材料。 |
| 154 | 功能要求 |  | 黑匣子 | 是 | 支持黑匣子功能，因为软件或硬件问题导致系统宕机类问题的定位，可以记录操作系统内核栈异常日志，保障故障信息的完整收集，便于快速准确问题定位，提供官网证明材料和WEBUI。 |
| 155 | 功能要求 |  | 安全协议 | 是 | Web/Redfish基于HTTPS协议，要求采用的TLS协议支持安全的TLS 1.2、TLS 1.3版本可以保证Web/Redfish接口的访问通道加密强度高，降低数据泄露或篡改的安全风险，提供官网证明材料和WEBUI截图。 |
| 156 | 功能要求 |  | 弱口令字典 | 是 | BMC导入弱口令字典文件，在开启密码检查功能时不允许设置弱口令字典内定义的密码，避免用户设置安全性低的密码，防止用户密码被破解，提供官网证明材料。 |
| 157 | 功能要求 |  | 自动发现 | 是 | 支持SSDP自动发现协议，基于Redfish规范的SSDP自动发现协议，支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备，实现免人工添加的自动纳管，提升运维效率，提供官网证明材料。 |
| 158 | 功能要求 |  | 电子保单 | 是 | 支持提供电子保单信息查询和设置能力，支持Redfish/Web接口，支持配置服务起始时间和服务年限，提供官网证明材料。 |
| 159 | 功能要求 |  | 系统锁定 | 是 | 支持BMC系统锁定模式，除允许范围内的操作可执行外，其他配置/设置类操作均不允许下发，提供官网证明材料。 |
| 160 | 功能要求 |  | 资质证书 | 是 | 服务器带外管理软件具备安全认证（CC EAL 4+），提供证书复印件。 |

## 6、GPU服务器四-4块AI算力单元

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 否 | 配置≥2颗x86处理器，每颗CPU≥36核/72线程，每颗CPU主频≥2.1GHz，每颗CPU三级缓存≥54MB， 支持8通道内存，内存最大频率3200Mhz，TDP≤195W |
| 2 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | 否 | 主板最大支持2个英特尔®至强®可扩展处理器Ice Lake系列，最大支持32个DIMM槽位 |
| 3 | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 |
| 4 | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 否 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板PCIe 插槽数量及规格 | 是 | 最多支持16个PCIe扩展槽位，其中12个 x16 PCIe 4.0标准槽位，3个OCP槽位，1个内置RAID卡槽位。提供≥8个x16 PCIe 4.0双宽GPU插槽，便于后续扩展至8个AI算力单元 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | 否 | / |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络 接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP 插 槽数量 | 否 | 支持OCP3.0 及以上插槽的数量不少 于 2 个 |
| 10 | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥16 |
| 11 | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 |
| 12 | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 13 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 支持 480GB SATA SSD |
| 14 | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 是 | 实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB SSD |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | 提供SATA固态盘接口 |
| 16 | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | ≥2块 |
| 17 | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | 配置24个前置热插拔3.5英寸硬盘插槽（支持4块NVME 硬盘） |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | / |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥8 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规 格 (若支持SAS 直通 卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 否 | / |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持HBA 直通 卡) | HBA 卡端口数量 | 否 | / |
| 22 | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配置2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块） |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | / |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | / |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 27 | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | *USB 接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位 |
| 30 |  |  | 其他接口 | 否 | 1 个 RJ45 串口 |
| 31 | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按 2+2冗余配置 |
| 32 | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥4 |
| 33 | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 配置2000W白金电源 |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | - 服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； - 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； - 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； - 高密度服务器应给出CPU 个数与 机柜高度； - 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | *尺寸（高 ×宽×深） | 否 | 175mm×447mm×898mm |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | L型滑道 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U) 比 | 否 | 2个CPU ，4U机架式 |
| 39 | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 工作温度 5ºC～35ºC（41ºF～95ºF） |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | / |
| 41 | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | / |
| 42 | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | / |
| 43 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 否 | 配置≥4块AI算力单元，显卡架构Ada Lovelace，单个可提供≥82.5 FLOPS FP32算力，≥82.5 FLOPS FP16算力，缓存不低于24GB GDDR6X，功耗450W。 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | / |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | / |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | - 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； - 机柜电源模块支持 N+1 冗余配置，电源模块可独立更换 |
| 48 | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 51 | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | *CPU 功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | / |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD单 die 故障隔离 | 否 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功 能（若支持RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | 是 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | 否 | / |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | / |
| 60 | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | - 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； - 支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； - 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； - 支持日志信息导出和记录删除功能； - 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； - 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； - 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能； - 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； - 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； - 支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等； - 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； - 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； - 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； - 支持设置口令策略功能； - 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； - 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； - 支持读取设备主板的工作环境温度功能； - 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； - 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 - 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； - BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； - 支持BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 否 | - 网络控制、安装提供图形访问界面网络； - 设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 66 | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 否 | - 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； - 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； - 支持设置界面中英文显示切换功能； - 支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； - 支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； - 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； - 支持安全启动功能； - 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； - 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； - 支持 RAID 识别和启动功能； - 支持串口重定向功能； - 支持固件更新功能； - 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； - 支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | / |
| 70 | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | / |
| 71 | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | / |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | / |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | / |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | / |
| 75 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | / |
| 76 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修 复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | / |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | / |
| 100 | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | / |
| 101 | 安全要求 | *限用物质的限量要 求 | *限用物质的限量要求 | 否 | / |
| 102 | 性能要求 | *CPU 性能 | *CPU 主频 | 否 | ≥2.1GHz |
| 103 | 性能要求 |  | *单CPU 核数 | 否 | ≥36 |
| 104 | 性能要求 |  | *单CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥54MB |
| 105 | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模 块容量 | 是 | ≥32GB |
| 106 | 性能要求 |  | *内存速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | / |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 否 | / |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡 速率 | 是 | / |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡 速率 | 否 | ≥2*10GE，≥2*1GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡 速率 | 否 | / |
| 112 | 性能要求 | *电源 能耗 | *电源能耗 | 否 | / |
| 113 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡 兼容性 | 否 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼 容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼 容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | *平台软件 兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD 可靠性 | 是 | / |
| 125 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | / |
| 126 | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | / |
| 127 | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 128 | 包装及运输要求 | *包装及运输要 求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | / |
| 129 | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 是 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 提供7*24技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； - 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； - 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 是 | - 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； - 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； - 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； - 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | / |
| 134 | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | / |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | / |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | / |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平 台应用兼容 | 否 | / |
| 139 | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | *提供上门 服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 146 | 拓扑切换 | 带外管理 | 拓扑切换 | 是 | 支持一键拓扑切换级联型、均衡型拓扑，以快速适配不同的业务场景，获得最佳业务性能。 |
| 147 | 功能要求 |  | 近端接入运维 | 是 | 支持USB接口近端接入运维，支持通过USB管理口（Type-C）接入iBMC管理系统的能力，可以通过手机APP或笔记本对服务器信息进行查询或配置等近端维护管理动作。同时支持接入U盘执行自动导入、导出配置操作。 |
| 148 | 功能要求 |  | 管理芯片 | 是 | 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，并提供国产化证明材料。 |
| 149 | 功能要求 |  | 精准告警 | 是 | 支持内存UCE Non-Fatal/PCIe标卡UCE故障精准告警功能，需要包含故障内存/PCIe卡的具体槽位信息，提供官网证明材料。 |
| 150 |  |  | 内存故障隔离 | 是 | 支持内存故障隔离功能, 内存风险区域产生UCE故障，隔离成功，OS不宕机，提供官网证明材料。 |
| 151 | 功能要求 |  | 慢盘检测 | 是 | 支持慢盘检测，结合带内管理软件，实现BMC页面上报物理盘、逻辑盘慢盘告警，及时检测慢盘故障，可以快速执行相应的恢复措施。 |
| 152 | 功能要求 |  | 鉴权/加密算法 | 是 | 支持SNMP SHA256/SHA384/SHA512鉴权算法和AES256加密算法, 可以有效保证SNMP接口数据的机密性，降低数据泄露或篡改的安全风险，提供官网证明材料和WEBUI。 |
| 153 | 功能要求 |  | Kerberos | 是 | 支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，提升用户认证管理的安全性。同时支持SSO免用户名密码登录，提升Web访问效率，提供官网证明材料。 |
| 154 | 功能要求 |  | 黑匣子 | 是 | 支持黑匣子功能，因为软件或硬件问题导致系统宕机类问题的定位，可以记录操作系统内核栈异常日志，保障故障信息的完整收集，便于快速准确问题定位，提供官网证明材料和WEBUI。 |
| 155 | 功能要求 |  | 安全协议 | 是 | Web/Redfish基于HTTPS协议，要求采用的TLS协议支持安全的TLS 1.2、TLS 1.3版本可以保证Web/Redfish接口的访问通道加密强度高，降低数据泄露或篡改的安全风险，提供官网证明材料和WEBUI截图。 |
| 156 | 功能要求 |  | 弱口令字典 | 是 | BMC导入弱口令字典文件，在开启密码检查功能时不允许设置弱口令字典内定义的密码，避免用户设置安全性低的密码，防止用户密码被破解，提供官网证明材料。 |
| 157 | 功能要求 |  | 自动发现 | 是 | 支持SSDP自动发现协议，基于Redfish规范的SSDP自动发现协议，支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备，实现免人工添加的自动纳管，提升运维效率，提供官网证明材料。 |
| 158 | 功能要求 |  | 电子保单 | 是 | 支持提供电子保单信息查询和设置能力，支持Redfish/Web接口，支持配置服务起始时间和服务年限，提供官网证明材料。 |
| 159 | 功能要求 |  | 系统锁定 | 是 | 支持BMC系统锁定模式，除允许范围内的操作可执行外，其他配置/设置类操作均不允许下发，提供官网证明材料。 |
| 160 | 功能要求 |  | 资质证书 | 是 | 服务器带外管理软件具备安全认证（CC EAL 4+），提供证书复印件。 |

▲注：根据《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》的通知要求，标准中加“*”的指标为本项目采购需求的实质性要求，供应商须出具承诺函，承诺投标产品的技术参数满足加“*”的指标。

## 7、GPU资源管理平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础配置 | 1台2U2路机架式服务器，含导轨电源线。 CPU：1颗英特尔至强银牌 (2.0GHz/12-Core) CPU 内存：2*32GB 硬盘：2*480GB SSD硬盘（RAID1） RAID卡：支持RAID0/1/10 网卡：2*GE电口，2*10GE光口（含光模块） 电源：冗余电源模块 |
| 总体要求 | 端到端AI平台能力：平台支持一站式端到端AI开发训练部署功能，包含数据管理、数据标注、算法开发、模型管理、模型训练、模型部署等全流程功能。 |
| 多数据类型支持 | 支持本地新建数据集和导入数据集。支持图片、视频、文本、音频、自定义等多种数据类型。 |
| 大数据集后台上传 | ○支持远程服务器共享路径下的数据集大批量后台静默上，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 预置数据集 | 预置图像分类、目标检测、目标跟踪、文本分类等多种类型数据集。 |
| 数据标注 | ○支持手动标注和自动标注。支持图像分类、目标检测、目标跟踪、语义分割，文本分类、中文分词、音频分类等多种标注类型。使用自动标注可以快速完成数据标注，为开发者节省 70% 以上的标注时间，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 数据增强 | 提供了图像层面的增强方法，基于原始数据集单张图片进行转换操作，从而达成对数据集的扩充效果。 |
| 对接AI业务 | 支持数据集、算法、模型、镜像从文件管理中导入导出。 |
| Notebook开发环境 | 提供Notebook 是一种交互式编程环境，用户可以对 Notebook 实现创建、打开、停止、启动、删除等操作；算法开发完成之后，还可以将其保存到「算法管理」的「我的算法」中，从而可以进行后续的训练工作。 |
| 内置算法 | 支持管理员内置算法。 |
| 算法创建 | 支持上传算法或Fork已有算法。 |
| 算法管理 | 对算法可进行在线编辑、创建训练任务、下载、 fork 、删除等操作。 |
| 多种主流深度学习框架 | 支持TensorFlow，Pytorch，MindSpore，PaddlePaddlle，Keras，Caffe等深度学习框架。 |
| 分布式训练加速框架 | ○支持DeepSpeed、AscendSpeed、Megatron-LM分布式训练框架，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 多算力统一调度 | ○支持X86 CPU、NVIDIA GPU、NVIDIA MIG、华为昇腾NPU卡、vNPU，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 任务模板 | 支持通过模板创建训练任务，支持编辑、删除任务模板；支持将训练任务保存为模板。 |
| 大模型训练 | ○支持Mindformers大模型训练（X86/ARM+NPU），提供官方证明材料或Web页面。 |
| 大模型微调 | ○支持LoRA/P-Turning微调，支持Llama-Factory和MindFormers（X86/ARM+NPU、X86+GPU），提供官方证明材料或Web页面。 |
| 训练可视化 | 支持 TensorFlow 和 PyTorch 框架下的可视化的 TensorBorad 应用，可用于深度学习网络模型训练查看模型结构和训练效果。 |
| 模型版本管理 | 可对模型版本进行下载、部署、转预置、删除等操作。 |
| 推理服务 | 支持在线推理部署服务，包括在线服务和批量服务，支持TensorFlow，PyTorch多种深度学习框架，支持大模型推理部署，支持自定义配置推理服务路径和端口。 |
| 节点类型 | ○支持X86/arm CPU、NVIDIA GPU、NVIDIA MIG、华为昇腾NPU卡、vNPU节点推理，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 灰度发布 | ○支持灰度发布，支持不同发布版本分流配置，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 在线服务预测 | 支持上传图片文件进行在线预测，支持预测 JPG、JPEG、PNG、BMP 格式的文件。 |
| 节点类型 | ○支持X86 CPU、NVIDIA GPU、NVIDIA MIG、华为昇腾NPU卡、vNPU节点推理，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 批量服务管理 | 支持对图片数据进行批量推理；支持对批量服务任务进行编辑、Fork、启动、停止、删除、结果下载等操作。 |
| 大模型推理 | 支持部署大模型，对外提供推理服务。 |
| 支持公共镜像 | 支持对管理员对公共镜像进行上传、删除等操作，支持更改Notebook默认镜像，镜像打包下载。 |
| 镜像管理 | 内置镜像仓库；支持镜像创建、修改、删除、查看，支持编辑镜像描述和镜像用途等信息，支持镜像搜索 |
| 分布式训练镜像预置 | ○提供DeepSpeed、AscendSpeed、Megatron-LM等分布式训练加速框架可预置，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 回收站 | 支持算法文件、数据集、模型文件回收站管理。 |
| 支持增强型调度器 | ○支持Gang调度、binpack调度、Priority调度、Proportion调度等多种高阶调度策略 支持调度队列，支持不同任务优先级设置，优先级高的优先调度资源 支持作业调度的节点亲和性设置 支持调度器用于训练和推理作业 以上提供官方证明材料或Web页面。 |
| 资源组管理 | ○支持对纳管的AI服务器划分不同的资源组（节点组），支持用户下发训练、推理、notebook作业可以选择不同的节点组，支持租户和节点组绑定实现节点组共享或独享，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 节点监控 | 支持查看节点状态、CPU、内存、GPU、NPU、MIG、vNPU总数和使用量。 |
| Pod监控 | 支持查看具体的每个POD的状态和cpu、内存、gpu、NPU、MIG占用情况。 |
| 告警通知 | 支持邮件、短信、钉钉和企业微信通知。 |
| 告警管理 | 支持告警搜索显示，支持告警屏蔽、清除。 |
| 内存故障预测 | ○服务器的内存故障预测与自愈的统计和记录，当服务器发生内存故障自愈时，可通过WEBUI查询到自愈结果，提供官方证明材料或Web页面截图。 |
| 硬盘故障预测 | ○支持查看系统管理的所有HDD/SSD硬盘的健康状况、硬盘风险预测图表以及硬盘风险和硬盘统计的详细信息，以便更好地了解硬盘状态，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 加速卡大屏 | 支持GPU大屏和NPU大屏。 |
| 热图 | 支持GPU使用率、内存使用率、GPU使用率等指标热图显示。 |
| 运行日志 | 支持在线查看搜索节点日志、AI平台日志信息。 |
| 资产管理 | 统计设备资产、部件资产明细及变更记录，部件信息包括硬盘、内存、主板、CPU、电源、网卡、RAID卡等部件的详细信息，包括类型、厂商、型号、序列号、关联服务器等。 |
| 能效管理 | 支持服务器功耗、温度统计； 负载优化分析：统计出长期低载服务器信息，并可以对低载服务器进行批量操作。 温度风险分析：统计入风口温度过高的服务器信息，并可以对服务器进行下电操作。 |
| 租户隔离 | 租户之间权限隔离、角色隔离、租户之间资源和数据隔离、系统用户和租户数据和功能隔离。 |
| 多种加速卡统一管理 | ○支持GPU和NPU统一纳管，支持一个系统统一管理GPU多个型号卡和NPU多个型号卡，支持作业选择指定的GPU或NPU卡型号，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 集群支持X86和arm节点 | ○支持X86管理节点统一管理X86和arm计算节点，支持arm管理节点管理arm计算节点，支持Ubuntu 20.04.5、Ubuntu 22.04.3、国产操作系统FusionOS23.0.1，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 支持监控、调度组件化 | ○支持性能监控组件、多算力调度组件可独立被客户AI平台集成，包括增强资源调度器、exporter、device-plugin等，提供官方证明材料或Web页面。 |
| 加固软件基本要求 | ○10个Linux/WindowsServer客户端防病毒功能授权。 |
|  | 至少支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10/11等32位/64位操作系统，同时并支持Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位服务器操作系统及主流Linux系统。 |
| 轻量级部署 | ○客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到20M，有效节省PC/Server资源。（提供功能证明材料） |
| 加固软件系统设计 | 要求产品兼容主流国产系统，至少支持中标麒麟、银河麒麟、中科方德等。 |
|  | ○信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV标准，提供第三方权威机构证明 |
| 加固软件管理控制 | 支持远程控制，通过管理中心实现对客户端的远程运维。（提供功能证明材料） |
|  | 支持对全网进行集中的管理和任务下发，可以通过控制台立即给客户端发送命令，包括立即杀毒、立即升级、关机、重启、显示消息等，而不需要通过建立策略方式实现，从而简化和方便了管理员的管理。 |
|  | 管理控制台支持通知客户端立即升级、强制更新、客户端主动升级等更新方式。 |
|  | ○支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以区分内外部介质使用，定义禁用、启用只读、启用（只读_运行）和启用读写、启用（读写_运行）五种操作，按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录，并可设置例外USB设备。（提供功能证明材料） |
|  | 支持客户端未开机的全网查杀策略设置，在客户端下次启动时策略补做功能。 |
|  | ○支持定制安全防护策略：包括病毒防御（病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控）；系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；文档安全（文档检测、文档跟踪、USB存储）；系统监控（设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控）；其他设置（心跳配置、管理员配置、升级配置、白名单、补丁配置、弹窗配置）（提供功能证明材料） |
|  | 支持分级管理及多管理员权限划分，如：超级管理员，操作管理员。同时管理控制台支持自定义管理员权限设定。 |
|  | 为保证产品功能稳定性，要求产品研发厂商通过软件成熟度CS-CMMI5认证，提供第三方权威证明文件 |
|  | 管理控制台支持对客户端的系统操作行为进行记录功能，便于管理员对用户操作审查和分析 |
|  | 支持客户端威胁日志信息上报统计功能，包含终端危险排行统计、防御类型分布统计、病毒类型分布统计、病毒排行统计等，支持图表显示。 |
|  | 报表应该可以通过表格以及图形方式进行展现，支持将生成的报表以Excel、word、HTML、PDF等通用格式输出。 |
|  | ○支持文档检测功能，针对终端存储的word、pdf、ppt、Excel、rtf、txt等文档的名称、内容进行包含关键字检查，对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控，消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台。（提供功能证明材料） |
|  | ○支持文档跟踪策略，可按照不同文件、压缩包类型跟踪文档内到外、外到内、外到外、内到内等流转方向，并可跟踪文档包括拷贝、压缩、解压缩、修改、删除、重命名、移动等操作；（提供功能证明材料） |
|  | ○要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，小于0.1%的误报率。提供第三方检测报告。 |
| 加固软件客户端防护 | 至少支持对终端电脑内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力。并具备空闲查杀、异步查杀、断点查杀、后台查杀等功能 |
|  | 支持扫描和清除各种广告软件、恶意插件、隐蔽软件、黑客工具、风险程序等等。 |
|  | ○对系统关键位置进行防护，阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护；（提供功能证明材料） |
|  | 支持病毒自动隔离功能，对于暂时无法清除的被感染文件或者可疑文件，防病毒软件的客户端能自动将其隔离到本地隔离区； |
|  | ○设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截；（提供功能证明材料） |
|  | 支持注册表病毒、内存或服务类病毒的查杀，提高终端安全防护等级，对已经运行的病毒进程可以执行关闭。 |
|  | ○支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量大于100000。（提供功能证明材料） |
|  | 支持U盘扫描检查功能，防止病毒通过U盘在终端传播有效保护终端不受病毒侵扰。 |
|  | 支持对网页进行病毒、木马进行监测及防护，对可能产生威胁的网页进行提示或屏蔽。 |
|  | ○为保障用户终端运行安全，可支持针对非法恶意文件、恶意软件等针对终端内核以及终端操作系统层面的网络层恶意软件检测能力。（提供第三方权威机构证明文件） |
|  | 支持客户端对外攻击检测，防止用户终端感染病毒后的对外对外攻击行为，避免用户的利益受到损害。 |
|  | 能够实时监控和清除来自各种途径的病毒、木马、恶意程序。 |
|  | 支持对终端内文件、邮件、网页一体化实时监控，防止病毒运行； |

## 8、KVM液晶折叠套件

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | 连接端口：8路VGA接口、分辨率：1280*1024、屏幕尺寸 ：17英寸液晶屏、质保：主机质保三年 |

## 9、存储

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 国产知名品牌，非OEM产品。 |
| 体系架构 | ○实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能，提供官网截图证明。 |
|  | 支持图形化界面存储软件升级，升级过程中业务连续，IO无1秒跌零 |
| 基础配置 | 本次配置控制器数量≥2。 |
|  | ○采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥36核，(非ASIC处理器)，提供实配控制器数量、每控制器CPU物理总核心数、CPU型号、CPU物理总核数计算过程(计算方法：CPU物理总核数=实配控制器数量*单控制器CPU物理核数量)。 |
|  | 系统内总一级缓存容量配置≥32GB（统一存储缓存，不含任何性能加速模块或NAS网关缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）。 |
|  | 本次双控配置≥8*GE、≥4*10GE（含光模块）主机接口。 |
|  | 配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps。 |
|  | 配置≥12*6TB 7.2K RPM NL SAS硬盘。 |
| 支持RAID | 支持RAID0、RAID1、RAID 5、RAID6、RAID 10、RAID50等可选配置。 |
| 数据保护 | 配置快照功能，支持定时快照，手工快照，支持只读快照。 |
|  | 配置卷拷贝功能。 |
|  | 支持同厂商在售所有混合闪存型号之间的低端-中端-高端平台文件系统远程复制功能，支持同厂商混合闪存与全闪之间的文件系统远程复制功能，用于不同类型、不同档次的存储设备之间进行数据复制。 |
| NAS功能 | ○提供NAS功能，配置NFS、CIFS、NDMP、多租户、目录配额功能，支持审计日志功能。 |
|  | 支持文件系统分级功能，支持基于文件（文件名、扩展名、文件大小、文件时间等策略）在SSD与HDD之间做分级，提供官网证明 |
| NAS操作系统 | NAS采用厂商自研企业界NAS操作系统，非开源软件 |
| SAN与NAS一体化免网关双活 | ○支持存储SAN与NAS的一体化免网关双活，无需独立网关设备。 |
|  | ○双活支持双仲裁服务器配置，仲裁服务器支持物理机或虚拟机。 |
|  | ○支持容灾特性开启情况下能随时对LUN进行扩容，不需要暂停远程复制和双活功能。 |
| 多路径软件 | 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持银河麒麟（Kylin）、中标麒麟（NeoKylin）、凝思（Rocky）等主流国产操作系统。 |
| 故障快速恢复 | 故障快速恢复：独有的快速恢复技术，能够保障硬盘失效后的故障时间最短，减少风险。 |
| 运维 | ○支持云端运维，为用户提供如下功能： 1、 告警监控：7*24小时告警远程监控，IT设备全覆盖，自动报障并建单，主动式问题处理， 减少排障时间提高运行效率； 2、 存储容量预测：自动识别容量消耗模式，匹配最佳预测算法，识别可回收资源以及提前3个月预警过载资源； 3、 设备健康评估：从系统、硬件、配置、容量、性能维度分析设备健康状态，结合专家经验，综合打分，发现设备潜在风险，为客户提供解决方案，实现风险的主动预防； 4、 性能瓶颈分析：指标反馈设备负载高低，在设备负载过高时自动预警并提供优化建议；同时支持预测未来2月瓶颈趋势。 以上功能提供官网证明。 |
| 售后服务 | ○提供3年原厂质保服务，中标后签合同前提供原厂售后服务承诺函盖章原件。 |

商务要求表

| ▲项目工期（交货期）及地点 |  | 项目工期：7天 交货地点：采购人指定地点 |
| --- | --- | --- |
| ▲付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | 付款方式：合同签订后采购方预付合同总金额40%，设备到货后支付合同总金额50%，项目安装调试完成并通过验收后支付合同总金额10%。 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 无特别说明，按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| 售 后 服务 | 项目维护计划 | 提供巡检服务，提供季度巡检服务、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施 |
|  | 响应情况 | 质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况，售后服务承诺的范围和完善程度，要求远程技术支持服务、软件授权服务7*24，硬件备件现行服务7*24*4，现场不能修复的，提供人工现场4H到现场处理问题，8个小时处理现场针对本次投标产品的问题，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。 |
|  | 技术培训 | 提供培训方案，包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程、培训次数等。 |
| 履约能力 | 投标人技术力量情况 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分； 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得1分； 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分； 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书得1分； 以上需提供证书清晰扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  | 经验或业绩要求 | 投标人自2021年1月1日以来(以合同签订日期为准）以来，投标人每提供类似项目成功案例得1分，满分3分。 |

# 第五章浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：（根据采购文件“第四部分商务要求表付款条件”内容填写）

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件。

十一、调试和验收

详见招标文件、投标文件。

十二、货物包装

详见招标文件、投标文件。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2. 甲方收到乙方提供的发票，结合验收情况，验收合格的，在15日内将采购资金支付到乙方约定账户。

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

# 第六章投标文件格式附件

附件1：

杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目

项目编号：ZZCG2024D-GK-142（标项  ）

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资格文件目录

（1）声明书 (格式见附件2)；

（2）法定代表人授权委托书(以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1)或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合投标授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）联合投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）;

（5）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

## ▲投标人须知（九）投标无效的情形中“1.投标人未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：

## 1.声明书：

## 以非联合体形式投标的，未提供声明书或声明书未盖投标人公章；

## 以联合体形式投标的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖投标人公章；

## 2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合投标授权委托书：

## 以非联合体形式投标的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖投标人公章；法定代表人代表投标人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 以联合体形式投标的，未提供联合投标授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；

## 3.营业执照：

## 以非联合体形式投标的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

## 以联合体形式投标的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

## 事业单位投标的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖投标人公章；自然人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 4.联合投标协议书：

## 以联合体形式投标的，未提供联合投标协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；

## 5. 投标人的特定条件证明材料：

## 合格投标人的资格要求中有投标人的特定条件的，未提供符合投标人特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖投标人公章；

## 6.中小企业声明函：

## 项目专门面向中小企业的，未提供中小企业声明函或中小企业声明函中未完整填写标的名称、企业名称、从业人员、营业收入、资产总额或未盖投标人公章；

## 残疾人福利性单位投标的，未提供残疾人福利性单位声明函或未盖投标人公章；监狱企业投标的，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

## 7.分包意向协议:

## 项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖投标人与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。

附件2：

声 明 书

致浙江省政府采购中心：

我方愿意参加贵方组织的杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目（编号为ZZCG2024D-GK-142）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：          日 期：

附件3-1：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目 项目编号：ZZCG2024D-GK-142      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件3-2：

法定代表人身份证明

有效的身份证件扫描件、复印件：

正面：

反面：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：          邮箱：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件4：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应        组织实施的编号为 ZZCG2024D-GK-142的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交联合体各方的资格文件（声明书、营业执照、投标人特定条件）。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6：

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

附件7：

杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目

项目编号：ZZCG2024D-GK-142（标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标人认为需要的其他文件资料。

附件8：

评分对应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件9：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

附件10：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件11：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

附件12：

商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目工期（交货期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 投标人技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件13：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件14：

杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目

项目编号：ZZCG2024D-GK-142（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）开标一览表（见附件15）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小企业声明函（若需要，格式见附件16）；

（4）残疾人福利企业声明函（若需要，格式见附件17）；

（5）监狱企业证明文件（若需要）；

附件15：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 | 中小企业商号或注册商标 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |  | 服务人员数量 | 工作量 | 单价 （元） | 总价（元） | 承接服务的企业情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否中小企业承接 | 企业全称 | 服务人员是否依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  | 施工范围 | 具体内容 | 施工工期 | 单价（元） | 总价（元） | 承建工程的企业情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写：小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                                日期：

附件16：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件17：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：