采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 质量保证金、付款方式 | 1.货物送达并经采购人初步验收后，5个工作日内由采购人向中标人支付货物总价的75%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付货物总价的25%。 2.合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，质量保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。 转账信息如下： 收款单位（户名）:杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 发票开票信息 抬头：杭州电子科技大学 税号：12330000470009026T |
| --- | --- |

二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 3年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，成交方接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后30日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 成交方应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 成交方应提供相应的培训计划。 1.3 成交方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 成交方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交方的原因不能完成安装和调试，成交方应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 成交方免费提供合同货物的安装服务。 3.5 成交方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

三、技术要求：

1、清单：

| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体纳米屏幕 | 4800*1727.24mm 定制含预制框 | 8.3 | M2 |
| 2 | 工程级激光投影机 | 亮度8000流明，光源寿命20000小时。分辨率1920X1200 | 2 | 台 |
| 3 | 定制图形图像工作站 | 管理第三方软件接入，控制图像输出。 | 2 | 台 |
| 4 | 镀膜反射镜 | 定制 | 2 | 套 |
| 5 | 预埋铝制框架 | 定制 | 1 | 套 |
| 6 | 高清大屏可视化显示客户端软件 | 大屏操作控制台 | 1 | 套 |
| 7 | 光机设备铝合金支架 | 定制 | 2 | 套 |
| 8 | 设备内部线缆 | 定制 | 1 | 套 |

2、系统特性

2.1屏幕以嵌入方式安装在墙面上，能够保证屏幕与整体装修效果的自然融合；

2.2系统设备间包含屏幕厚度和检修通道在内，需要1.25米的空间，该空间既是投射空间，也是检修通道，亦是散热空间；

2.3使用激光光源能提升系统亮度，使显示色彩更鲜艳；

2.4低功耗；

2.5屏幕前无热浪，长时间工作亦无灼热感；

3、性能指标

3.1工程级激光投影机

1)投影机芯的色彩不均匀性CIE(x)≤0.005，CIE(y)≤0.005；

2)光源寿命20000小时（25℃），提供生产厂家出具20000小时光源寿命承诺函；

3)为了保证最真实的色彩还原和显示效果，激光投影机芯的色域满足Rec.709色域标准，其中蓝色色坐标By≥0.0514，接近Rec.709色域标准规定的By＝0.06。红光占比≥18%。

3.2光学投影屏幕

1)全屏完整无缝、无任何拼接，包括基材、成像柱面光栅透镜均无任何的拼接；

2)光栅背投屏幕要求为无缝柱面光栅微透镜成像结构，柱面光栅横向排列。消除屏幕太阳效应问题，增加屏幕的可视角度；

3)光栅屏幕多层光学成像结构，成像原理：入射的投影光通过无缝柱面光栅透镜处理后扩散折射成水平平衡光,通过导光层将光导入纳米玻璃微珠成像层解析折射成像；

4)精确匹配工业级光机投影光焦距，无任何太阳效应；

5)增益0.8~0.9，水平垂直角度大于175度；

6)对度大于5000：1，且有抗环境光能力；

7)防眩光处理技术，有较强的抗划伤能力和抗变形能力，保证长期使用不变形；

8)防止投影屏幕因热胀冷缩变形的安装技术；

9)出色的平整性，配备复合光学涂层，使图像黑色度更高，色彩还原性更好，层次感丰富，画面清新自然，长时间观看无视觉疲劳感；

3.3图形图像服务器功能及要求

1)管理第三方软件接入，控制图像输出；

2)CPU ： Intel Xeon E5-2630 v3(2.4GHz/8核/20MB/85W) ；

3)内存：内存：4G DDR4 内存(支持四通道)；

4)硬盘：1*120G SSD硬盘 支持RAID 5、1、10；

5)网络：2千兆高性能以太网控制器，双口万兆网卡（光纤接口含多模模块），支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能；

6)显卡：2块显卡（显存2G）；

3.4软件要求

1)应支持屏幕同时显示不少于8路高清图像，每路图像显示时无物理拼接缝隙；

2)应支持子窗口全屏浮动、任意方向拖曳，且子窗口的视频、图像与文字等内容在移动过程中无物理拼接缝隙；

3)应支持全屏显示不低于3480*1200分辨率动态图像，如操作电子地图，播放高清视频等；支持鼠标直接操控；

4)应支持1/3屏幕，如操作电子地图，播放高清视频等；支持鼠标直接操控；

5)能够与用户各种应用平台，如监控系统、指挥调度系统，CCTV视频监控系统、视频会议系统、SCADA系统、ATS调度系统、EMCS环控系统、GPS系统、GIS系统等各类子系统进行连接集成；

6)采用全数字架构，系统采用服务器集群分布式架构，提供冗余方案，显示显控一体化管理，控制上屏显示视频与资源都用集控平台一键式操作；

7)远程维护功能，系统具备通过网络远程维护功能，系统出现故障能远程维护，保障系统在最短时间内及时排出故障。降低维护成本。（该功能系统验收时，需要演示操作，确保系统能远程控制，远程恢复系统，升级软件，排除故障）；

8)显示系统的控制台软件采用全新的一体化控制模式设计，支持PC控制台对大屏的日常调度操作，支持提供SDK供第三方开发调用；

9)系要求高清解码技术、无缝拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络控制技术等技术，数据显示无需通过解码器上墙显示；

10)可以调用任意视频通道到大屏上的任意窗格位置播放；

11)可以通过图形界面的云台控制按钮，实现对支持云台控制的网络视频通道的上下左右控制、预置位调用、巡航调用等功能；

12)可对任意视频通道进行条件检索后指定到大屏上的额任意窗格进行回放播放；

13)支持各种自定义分割方式的模板编辑、保存及调用，也支持浮动窗格在大屏上以任意大小的任意位置的无缝漫游及移动；

14)可以把当前显示的内容保存为场景预案，然后可以一键调用切换场景显示内容；

15)可以通过配置时间点调用指定的显示场景实现轮切预案的功能；

16)系统支持多路高清采集卡接入，可以支持各类VGA、DVI、HDMI、SDI等信号的接入显示；

17)支持在屏上任意位置任意大小叠加横幅显示，横幅资源文件格式包括BMP/JPG/PNG/SWF等；

18)支持在屏上任意位置任意大小播放媒体文件显示，媒体文件格式包BMP/JPG/PNG/SWF/网页等；

注：

1.除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。