采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 履约保证金 | 合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，质量保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后无息退还。 转账信息如下： 收款单位（户名）:杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 发票开票信息 抬头：杭州电子科技大学 税号：12330000470009026T |
| --- | --- |
| 付款方式 | 货物送达并经采购人初步验收后，5个工作日内由采购人向成交方支付货物总价的75%；货物在成交方安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付货物总价的25%。 |

二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 1年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交方免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，成交方接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后15日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 成交方应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 成交方应提供相应的培训计划。 1.3 成交方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 成交方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交方的原因不能完成安装和调试，成交方应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 成交方免费提供合同货物的安装服务。 3.5 成交方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

三、技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械臂 | 1 | 台 | - 机械臂性能指标 1、可重复性：±0.03 mm / ±0.00117 in (4 mils)； 2、功耗：最低90W,典型250W,最高500W； EN ISO 13849:2008 PL d EN ISO 10218-1:2011,第5.4.3条 3、有效负载：10千克/22磅； 4、有效工作半径：1300毫米/51.2英寸； 5、自由度：6个旋转关节； 6、机械臂基座：工作范围± 360°，最大速度：± 120°/秒； 7、机械臂肩部：工作范围± 360°，最大速度：± 120°/秒； 8、机械臂肘部：工作范围± 360°，最大速度：± 180°/秒； 9、机械臂腕部1：工作范围± 360°，最大速度：± 180°/秒； 10、机械臂腕部2：工作范围± 360°，最大速度：± 180°/秒； 11、机械臂腕部3：工作范围± 360°，最大速度：± 180°/秒； 12、工具端最大速度：最大速度3 米/秒 （118.2 英寸/秒）； 13、IP等级：IP54； 14、机器人安装：任意角度； 15、输入/输出端口：数字输入 2、数字输出 2、模拟输入 2、模拟输出 0； 16、材料：铝,PP塑料； 17、重量（含电缆）：约28.9公斤/63.7磅。 - 控制箱 - IP等级：IP20； - 噪声：<65dB(A)； - 输入/输出端口：数字输入：16，数字输出：16，模拟输入：2，模拟输出：2； - 输入/输出电源：24V 2A； - 通信标配：TCP/IP 100Mbit, Modbus TCP, Profinet, EthernetIP； - 电源：100-240 VAC, 50-60 Hz； - 重量：约17公斤 / 37.5磅； - 示教器 - P等级：IP20； - 材料：铝，PP； - 重量：约1.5 公斤/3.3 磅； - 电缆长度：4.5米/177英寸。 |

注：

1.除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。