杭州电子科技大学

高速数据采集处理板卡一批

磋商文件

（线上电子交易）

项目名称：高速数据采集处理板卡一批

项目编号：QSZB-Z(H)-B24105(CS)

采 购 人：杭州电子科技大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

采购计划文号：[2024]19337号

# 目  录

第一章  采购邀请

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  评审方法和评审标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  响应文件格式

# 第一章  采购邀请

项目概况

高速数据采集处理板卡一批 采购项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn） 获取（下载）采购文件，并于 2024年5月22日13:30:00 （北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QSZB-Z(H)-B24105(CS)

2.项目名称：高速数据采集处理板卡一批

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：728000元

5.最高限价：728000元

6.合同履约期限：自合同签订之日起60日内交付

7.本项目（是）接受联合体响应。

8.采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速数据采集处理板卡一批 | 1 | 批 | 详见第二章 采购需求 | 否 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：2024年5月11日至2024年5月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年5月22日13:30:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2024年5月22日13:30:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼（求是招标会议室3）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持科技创新、促进中小企业发展等。详见磋商文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

▲（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州电子科技大学

地址：杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号

传真：/

项目联系人（询问）：方老师

项目联系方式（询问）：13136158691

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-86878697

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈应俭、俞炳

项目联系方式（询问）：0571-87670302

质疑联系人：刘璐

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州电子科技大学国有资产与实验室管理处

地址：杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号

传真：/

联系人：亓老师

监督投诉电话：0571-87713574

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见磋商文件第六章“商务和技术文件” |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见磋商文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” 本项目属性为：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后5个工作日内，成交供应商向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于7个工作日内退还（不计息）； 2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 注：履约保证金如采用银行转账方式提交，具体转账信息如下： 收款单位（户名）：杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 1.供应商为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且成交供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向成交供应商支付合同总价的40%；货物在成交供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向成交供应商支付合同总价的60%。 2.成交供应商为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且成交供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向成交供应商支付合同总价的30%；货物在成交供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向成交供应商支付合同总价的70%。 3.在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 4.签订合同时成交供应商明确表示无需预付款的，可以采用以下付款方式： ①货到分期付款：货物送达并经采购人初步验收并收到发票后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的70%；货物由成交供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，收到发票后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的30%。 ②货到一次性支付：全部货物送达安装调试完毕，经采购人验收合格，收到发票后10个工作日内，采购人向成交供应商支付全部合同价款。 注：付款前，成交供应商须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供采购人财务处开具的履约保证金收据，成交供应商向采购人开具等额有效的合格增值税专用发票。采购人开票信息如下： 单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T 开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216 |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 自合同签订之日起60日内交付 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| ▲质保期 | 3年，项目验收合格后开始计算。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：1小时以内； 电话技术支持时间：2小时以内； 对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，供应商应在12小时内派遣相关人员赶赴现场，48小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，供应商应在接到采购人通知后2小时内到达现场抢修，并于到达现场6小时之内排除故障。供应商未在约定时间内修复的或同一货物经2次维修后仍不能稳定、可靠运行的，采购人有权要求供应商免费更换。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 其他技术、服务要求 | ▲1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 培训 | 1.供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行每年不少于一次的培训； 2.供应商应提供相应的培训计划； 3.上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |

## 四、技术要求：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：本项目采购的产品为定制品，需满足高速数据采集处理板卡的使用需求。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源反馈控制板卡1 （核心产品） | 2 | 套 | 1.概述： 电源反馈控制板卡1实现对采集单元电源的反馈和控制，支持CAN、RS422通信接口，具有AD、PWM反馈采样，实现采集单元供电的一体化智能管理。 2.接口要求： J1序号; 符号; 作用; 备注; J2序号; 符号; 作用; 备注. 1; CANH1; CAN总线1; 控制器通信; 78; C19; 开关K18，K19; 输出. 2; CANL1; 77; C18; 输出. 3; PGND; 76; C42; 开关K41，K42; 输出. 4; CANH2; CAN总线2; 控制器通信; 75; C41; 输出. 5; CANL2; 74; C22; 开关K22; 输出. 6; PGND; 73; Ctr59; 控制K59; 输出. 7; +5v2; RS422和CAN隔离+5v 电源 PGND为参考地; 输入; 72; C21; 开关K21; 输出. 8; 3.3V; 3.3v 电源 PGND为参考地; 71; Ctr58; 控制K58; 输出. 9; TXD+; RS422总线; 通信接口; 70; C20; 开关K20; 输出. 10; TXD-; 69; Ctr57; 控制K57; 输出. 11; RXD-; 68; Ctr7; 输出K7; 输出. 12; TXD+; 67; Ctr48; 控制K48; 输出. 13; G; 66; C15; 输出K15; 输出. 14; 预留; 65; Ctr56; 控制K56; 输出. 15; +5v1; 电源5.1V GND为参考地; 输入; 64; C14; 输出K14; 输出. 16; +3.3V; 电源3.3V GND为参考地; 63; Ctr55; 控制K55; 输出. 17; GND; 系统地; 输入; 62; C13; 输出K13; 输出. 18; Flux; 流量传感器信号; 输入; 61; Ctr54; 控制K54; 输出. 19; Pres0; 压力传感器信号0; 输入; 60; C12; 输出K12; 输出. 20; Pres1; 压力传感器信号1; 输入; 59; GND; 系统地; 输入. 21; C25; 开关K25; 输出; 58; Success; 成功信号; 输入. 22; C24; 开关K24; 输出; 57; Ctr53; 控制K53; 输出. 23; C23; 开关K23; 输出; 56; C11; 输出K11; 输出. 24; C38; 开关K38; 输出; 55; Ctr52; 控制K52; 输出. 25; C39; 开关K39; 输出; 54; C10; 输出K10; 输出. 26; C37; 开关K37; 输出; 53; Ctr51; 控制K51; 输出. 27; C36; 开关K36; 输出; 52; C9; 输出K9; 输出. 28; C35; 开关K35; 输出; 51; Ctr50; 控制K50; 输出. 29; C34; 开关K34; 输出; 50; C8; 输出K8; 输出. 30; C33; 开关K33; 输出; 49; Ctr49; 控制K49; 输出. 31; C32; 开关K32; 输出; 48; C6; 输出K6; 输出. 32; C31; 开关K31; 输出; 47; Ctr47; 控制K47; 输出. 33; C30; 开关K30; 输出; 46; C5; 输出K5; 输出. 34; C29; 控制K29; 输出; 45; Ctr46; 控制K46; 输出. 35; C28; 开关K28; 输出; 44; C4; 输出K4; 输出. 36; C27; 开关K27; 输出; 43; Ctr45; 控制K45; 输出. 37; C26; 开关K26; 输出; 42; C3; 输出K3; 输出. 38; C17; 入开关K17; 输出; 41; Ctr44; 控制K44; 输出. 39; Ctr43; 控制K43; 输出; 40; C2; 输出K2; 输出. 3.功能要求： 3.1 采集功能要求： （1）依据控制器指令对压力传感器0进行采样；压力传感器输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～300kpa； （2）依据控制器指令对压力传感器1进行采样；压力传感器输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～150kpa。采样结果通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制； （3）依据控制器指令对流量传感器进行采样，流量传感器的输出信号5V方波信号，流量范围0～800L/h。按如下公式计算出流经流量传感器的油量Q=f*3600/K (K=7800)。并通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制； 3.2 开关控制功能要求： （1）K23、K24开关电平控制：电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令，电源控制卡依据指令需要分别将K23、K24开关中的1个或2个置高电平或者置低电平，默认低电平。控制器每次查询时，反馈开关电平状态； （2）开关K25电平控制：默认K25低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令。电源控制卡依据指令需要将开关打开时，先将k25电平置高，a1 ms后通过RS422发送指令，再a2 ms后将k25电平置低。控制器每次查询时，反馈开启、关闭状态； 3.3 样品控制功能要求： 控制器每隔固定周期下发一条指令，其中样品指令会连发重复指令，电源控制卡只要收到其中任何一个指令即开始执行，丢弃剩余的该样品的重复指令。在执行样品指令过程中，不影响上报查询各参数指令的执行； （1）K3开关电平控制：默认k44、K3低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k44电平置高a1 ms后，将K3置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k44恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0； （2）K4开关电平控制：默认k46、K5低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k46电平置高a1 ms后，将K5置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k46恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0； （3）VO2及K5、K6、K7、K8、K9开关电平控制：默认K32及K8、K9、K10、K11、K12、K49、K50、K51、K52、K53为低电平； 电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将K32及k49电平同时置高a1 ms后，将K8置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平，a3 ms后再按将k49恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）；然后a4 ms后将k50电平置高a5 ms后，将K9置高电平（持续时间a6 ms）后再变为低电平。a7 ms后再按将k50恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）；再a8 ms后将K51、K52、K53电平同时置高a9 ms后，将K10、K11、K12电平同时置高电平（持续时间a10 ms）后再变为低电平。a11 ms后再按将K51、K52、K53电平同时恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0），再a12 ms后将K32电平置低； （4）K10电平控制：默认k54、K13低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k1电平置高a1 ms后，将K13置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k54恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）； （5）K11开关电平控制：默认k55、K14低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k55电平置高a1 ms后，将K14置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k55恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）； （6）K12 开关电平控制：默认k56、K15低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k56电平置高a1 ms后，将K15置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k56恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）； （7）K1开关电平控制：默认k18、k19低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k18电平置高a1 ms后，将K19置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k18恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）； （8）K2开关电平控制：默认k41、k42低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k18电平置高a1 ms后，将K19置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k18恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）； 3.4 通信功能： （1）CAN总线：1个CAN总线，用于控制器和电源控制卡之间通信，可通过CAN实现软件升级、产品自检和数据回传。将采集的参数上传给控制器，接收控制器的指令对开关进行控制以及将指令转化为RS422指令对外部供电模块进行控制。需要电气隔离； 1）通讯速率 最高1Mbps，默认500kbps，发送及接受周期为20ms；2）通讯格式：采用标准数据帧格式进行通信，支持报文ID自定义； 3）电源控制卡接收控制器下发指令，并在每次接收到指令后5ms内上报数据，电源控制卡执行被动上报数据，长时间未收到指令不上报数据； （2）通信协议： 1）综合控制计算机发给电源控制卡的协议具体如下： 字节序号; 参数名称; 字节数; 含义. 1; 命令字; 1; 0x01（控制指令） 0x02（自检指令）. 2; 样品控制; 1; K1 开关K18、K19; Bit0: 0:断开 1:闭合. K2 开关K41、K42; Bit1: 0:断开 1:闭合. K3 开关K44、K3; Bit2: 0:断开 1:闭合. K4 开关K46、K5; Bit3: 0:断开 1:闭合. K5 开关K49、K8 K6 开关K50、K9 K7开关K51、K10 K8 开关K52、K11 K9 开关K53、K12; Bit4: 0:断开 1:闭合. 预留; Bit5: 0:断开. 预留; Bit6: 0:断开. 预留; Bit7: 0:断开. 3; 电源控制; 1; 预留; Bit0: 0:断开. K10 开关K54、K13; Bit1: 0:断开 1:闭合. K11 开关K55、K14; Bit2: 0:断开 1:闭合. K12 开关K56、K15; Bit3: 0:断开 1:闭合. VO1 开关K25; Bit4: 0:断开 1:闭合. VO2 开关K32; Bit5: 0:断开. VO3 开关K23; Bit6: 0:断开 1:闭合. VO4 开关K24; Bit7: 0:断开 1:闭合. 2）电源控制卡发送给综合控制计算机的协议具体如下： 字节序号; 参数名称; 单位; 字节数; 内容. 1-2; 流量值; L/h; 2. 3-4; 压力0; Kpa; 2. 5-6; 压力1; Kpa; 2. 7; 样品完成反馈; 1; K1反馈; Bit0: 0:未完成 1:完成. K2反馈; Bit1: 0:未完成 1:完成. K3反馈; Bit2: 0:未完成 1:完成. K4反馈; Bit3: 0:未完成 1:完成. K5反馈; Bit4: 0:未完成 1:完成. K6反馈; Bit5: 0:未完成 1:完成. K7反馈; Bit6: 0:未完成 1:完成. K8反馈; Bit7: 0:未完成 1:完成. 8; 电源完成反馈; 1; K9反馈; Bit0: 0:未完成 1:完成. K10反馈; Bit1: 0:未完成 1:完成. K11反馈; Bit2: 0:未完成 1:完成. K12反馈; Bit3: 0:未完成 1:完成. VO1 反馈; Bit4: 0:电池关 1:电池开. VO2开关K32状态反馈; Bit5: 0:低电平 1:高电平. VO3开关K23状态反馈; Bit6: 0:低电平 1:高电平. VO4开关K24状态反馈; Bit7: 0:低电平 1:高电平. （3）RS422总线：用于对外部供电模块进行控制，与外部供电模块之间采用全双工RS422通讯，电气隔离； 1）通讯方式：电源控制卡在需求时向外部供电模块发送控制制令，外部供电模块以固定时间间隔向电源控制卡传送数据（电源控制卡不用接收数据）； 2）通讯速率：230400bps； 3）字符格式：每字节10位数据，8位字符长度，1位起始位，1位停止位，无奇偶校验，无流控； 4）电源控制卡发送给外部供电模块的控制指令数据包格式如下表所示： 控制制令格式 帧ID; 数据; 校验和. 2字节; 1字节; 1字节. OxAABB; 控制制令报文; 校验和. 控制制令报文 位; bit7; bit6; bit5; bit4; bit3; bit2; bit1; bit0. 定义; 预留; 输出控制. 值; 0; 0; 0; 0; 0; 0; HC[1:0]. HC[1:0]：00-保持不变：01-输出打开：10-输出关闭。 3.5 性能要求： （1）输出功率：≥4000W； （2）输出电压：0V~60V可调； （3）输出通道：≥20通道； （4）电压采样范围：0V~60V； （5）电压采样精度：≤0.01V； （6）频率采样范围：≤0~100MHz； （7）频率采样精度：≤0.01KHz。 |
| 2 | 电源反馈控制板卡2 | 2 | 套 | 1.概述： 电源反馈控制板卡2实现对处理单元电源的反馈和控制，支持CAN、RS422通信接口，具有AD、PWM反馈采样，实现处理单元供电的一体化智能管理。 2.接口要求： J1序号; 符号; 作用; 备注; J2序号; 符号; 作用; 备注. 1; CANH1; CAN总线1; 控制器通信; 78; VI2+; 输入电VI2+电压采样; 输入. 2; CANL1; 77; VI2-; VI2-输出地（与其他地隔离）; 输入. 3; PGND; 76; TF; 投放信号（与VI2共地）; 输入. 4; +5v2; RS422和CAN隔离+5v 电源 PGND为参考地; 输入; 75; C1; K1输出开关; 输出. 5; 3.3V; 3.3v 电源 PGND为参考地; 74; C2; K1保险开关; 输出. 6; TXD+; RS422总线通信接口; 通信接口; 73; Success; SUCCESS成功信号; 输入. 7; TXD-; 72; C3; K2输出开关; 输出. 8; RXD-; 71; C4; K2保险开关; 输出. 9; TXD+; 70; C5; K12输出开关; 输出. 10; G; 69; C6; K12保险开关; 输出. 11; A; 预留; 输入; 68; C7; K11输出开关; 输出. 12; B; 预留; 输入; 67; C8; K11保险开关; 输出. 13; C; 预留; 输入; 66; C9; K10输出开关; 输出. 14; 流量传感器地; 流量传感器输出地（与其他地隔离）; 输入; 65; C10; K10保险开关; 输出. 15; 流量传感器信号; 流量传感器信号; 输入; 64; C11; K9输出开关; 输出. 16; 压力0信号; 压力传感器0信号; 输入; 63; C12; K9保险开关; 输出. 17; 压力1信号; 压力传感器1信号; 输入; 62; C13; K8输出开关; 输出. 18; +5v1; 电源5.1V GND为参考地; 输入; 61; C14; K8保险开关; 输出. 19; +3.3V; 电源3.3V GND为参考地; 输入; 60; C15; K7输出开关; 输出. 20; GND; 系统地; 输入; 59; C16; K7保险开关; 输出. 21; VI1+; 输入电VI1电压采样; 输入; 58; C17; K6输出开关; 输出. 22; VI3+; 输入电VI3电压采样; 输入; 57; C18; K6保险开关; 输出. 23; VI4+; 输入电VI4电压采样; 输入; 56; C19; K5输出开关; 输出. 24; VI5+; 输入电VI5电压采样; 输入; 55; C20; K5保险开关; 输出. 25; VO1; 输出VO1电压采样; 输入; 54; C21; K4输出开关; 输出. 26; VO2; 输出VO2电压采样; 输入; 53; C22; K4保险开关; 输出. 27; VO3; 输出VO3电压采样; 输入; 52; C23; K3输出开关; 输出. 28; VO4; 输出VO4电压采样; 输入; 51; C24; K3保险开关; 输出. 29; VO5; 输出VO5电压采样; 输入; 50; C25; K0输出开关（预留）; 输出. 30; VO6; 输出VO6电压采样; 输入; 49; C26; K0保险开关（预留）; 输出. 31; VO7; 输出VO7电压采样; 输入; 48; C38; VO12输出开关（预留）; 输出. 32; VO8; 输出VO8电压采样; 输入; 47; C37; VO11输出开关; 输出. 33; VO9; 输出VO9电压采样; 输入; 46; C36; VO10输出开关; 输出. 34; VO10; 输出VO10电压采样; 输入; 45; C35; VO9输出开关; 输出. 35; VO11; 输出VO11电压采样; 输入; 44; C34; VO8输出开关; 输出. 36; VO12; 输出VO12电压采样（预留）; 输入; 43; C33; VO7输出开关; 输出. 37; C27; VO1输出开关; 输出; 42; C32; VO6输出开关; 输出. 38; C28; VO2输出开关; 输出; 41; C31; VO5输出开关; 输出. 39; C29; VO3输出开关; 输出; 40; C30; VO4输出开关; 输出. 3.功能要求： 3.1 采集功能要求： （1）依据控制器指令对压力传感器0进行采样；压力传感器0的输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～300kpa； （2）依据控制器指令对压力传感器1进行采样；压力传感器1的输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～150kpa。采样结果通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制； （3）依据控制器指令对流量传感器进行采样，流量传感器的输出信号5V方波信号，流量范围0～800L/h。按如下公式计算出流经流量传感器的油量Q=f*3600/K (K=7800)。并通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制； （4）依据控制器指令分别对VI1-VI5输入电压(0-36V)以及输出VO1-VO7输出电压（0-36V）进行定时采样。采样精度 ±1V；并通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制； 3.2 开关控制功能要求： （1）VO3、VO4输出控制： 电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令，电源控制卡依据指令需要分别将C29、C30开关中的1个或2个置高电平或者置低电平，默认低电平。控制器每次查询时，反馈开关电平状态； （2）VO1输出控制：默认C27低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令。电源控制卡依据指令需要将开关打开时，先将C27电平置高，a1 ms后通过RS422发送指令，再a2 ms后将C27电平置低。控制器每次查询时，反馈开启、关闭状态； 3.3 样品控制功能要求： 控制器每隔固定周期下发一条指令，其中样品指令会连发重复指令，电源控制卡只要收到其中任何一个指令即开始执行，丢弃剩余的该样品的重复指令。在执行样品指令过程中，不影响上报查询各参数指令的执行。 （1）K3开关电平控制：默认C24、C23低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C24电平置高a1 ms后，将C23置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将C24恢复为低电平。C23置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1； （2）K4开关电平控制：默认C22、C21低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C22电平置高a1 ms后，将C21置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将C22恢复为低电平。C21置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1； （3）VO2及K5、K6、K7、K8、K9开关电平控制：默认C28及C20、C19、C18、C17、C16、C15、C14、C13、C12、C11为低电平。电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C20电平置高a1 ms后，将C19置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平，a3 ms后再按将C20恢复为低电平（在C19置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1；然后a4 ms后将C18电平置高a5 ms后，将C17置高电平（持续时间a6 ms）后再变为低电平。a7 ms后再按将C18恢复为低电平，C17置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。；再a8 ms后将C16、C14、C12电平同时置高a9 ms后，将C15、C13、C11、C28同时置高且C15、C13、C11电平（持续时间a10 ms）后再变为低电平。a11 ms后再按将C16、C14、C12电平同时恢复为低电平，C15、C13、C1、C28置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。C28置高a12 ms后电平置低；并将C28相应反馈数据位置0； （4）K10电平控制：默认C10、C9低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C10电平置高a1 ms后，将C9置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将C10恢复为低电平，C9置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1； （5）K11开关电平控制：默认C8、C7低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C8电平置高a1 ms后，将C7置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将C8恢复为低电平，C7置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1； （6）K12 开关电平控制：默认C6、C5低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C6电平置高a1 ms后，将C5置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将C6恢复为低电平，C5置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1； （7）K1开关电平控制：默认C2、C1低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C2电平置高a1 ms后，将C1置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将C2恢复为低电平，C1置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1； （8）K2开关电平控制：默认C4、C3低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C4电平置高a1 ms后，将C3置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将C4恢复为低电平，C3置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1； 3.4 通信功能： （1）CAN总线：1个CAN总线，用于控制器和电源控制卡之间通信，可通过CAN实现软件升级、产品自检和数据回传。将采集的参数上传给控制器，接收控制器的指令对开关进行控制以及将指令转化为RS422指令对外部供电模块进行控制。需要电气隔离； 1）通讯速率：最高1Mbps，默认500kbps，发送及接受周期为20ms； 2）采用标准数据帧格式进行通信，支持报文ID自定义； 3）电源控制卡接收控制器下发指令，在5ms内上报数据，电源控制卡执行被动上报数据，长时间未收到指令不上报数据； （2）通信协议： 1）综合控制计算机发给电源控制卡的协议具体如下： 字节序号; 参数名称; 字节数; 含义. 1; 命令字; 1; 0x01（控制指令）. 2; 样品控制; 1; K1 开关C2、C1; Bit0: 0:断开 1:闭合. K2 开关C4、C3; Bit1: 0:断开 1:闭合. K3 开关C24、C23; Bit2: 0:断开 1:闭合. K4 开关C22、C21; Bit3: 0:断开 1:闭合. K5 开关C20、C19 K6 开关C18、C17 K7开关C16、C15 K8 开关C14、C13 K9 开关C12、C11; Bit4: 0:断开 1:闭合. 预留; Bit5: 0:断开. 预留; Bit6: 0:断开. 预留; Bit7: 0:断开. 3; 样品控制及电源控制; 1; 预留; Bit0: 0:断开. K10 开关C10、C9; Bit1: 0:断开 1:闭合. K11 开关C8、C7; Bit2: 0:断开 1:闭合. K12 开关C6、C5; Bit3: 0:断开 1:闭合. VO1 开关C27; Bit4: 0:断开 1:闭合. VO2 开关C28; Bit5: 0:断开. VO3 开关C29; Bit6: 0:断开 1:闭合. VO4 开关C30; Bit7: 0:断开 1:闭合. 2）智能电源控制卡发送给综合控制计算机的协议具体如下： 字节序号; 参数名称; 单位; 字节数; 内容. 1; 版本/标志位; 1; 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：01100001代表版本3.0，标志位为1. 2-3; 流量值; L/h; 2. 4-5; 压力0; Kpa; 2. 6-7; 压力1; Kpa; 2. 8; 样品完成反馈; 1; K1反馈; Bit0: 0:未完成 1:完成. K2反馈; Bit1: 0:未完成 1:完成. K3反馈; Bit2: 0:未完成 1:完成. K4反馈; Bit3: 0:未完成 1:完成. K5反馈; Bit4: 0:未完成 1:完成. K6反馈; Bit5: 0:未完成 1:完成. K7反馈; Bit6: 0:未完成 1:完成. K8反馈; Bit7: 0:未完成 1:完成. 1; 版本/标志位; 1; 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：01100010代表版本3.0，标志位为2. 2; VI1输入电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 3; VI2输入电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 4; VI3输入电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 5; VI4输入电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 6; VI5输入电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 7; 预留; 1; 预留. 8; 样品及电源控制输出完成反馈; 1; K9反馈; Bit0: 0:未完成 1:完成. K10反馈; Bit1: 0:未完成 1:完成. K11反馈; Bit2: 0:未完成 1:完成. K12反馈; Bit3: 0:未完成 1:完成. VO1 反馈; Bit4: 0:电池关 1:电池开. VO2开关K32状态反馈; Bit5: 0:低电平 1:高电平. VO3开关K23状态反馈; Bit6: 0:低电平 1:高电平. VO4开关K24状态反馈; Bit7: 0:低电平 1:高电平. 1; 版本/标志位; 1; 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：01100011代表版本3.0，标志位为3. 2; VO1输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 3; VO2输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 4; VO3输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 5; VO4输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 6; VO5输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 7; VO6输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 8; VO7输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. （3）RS422总线：用于对外部供电模块进行控制，与外部供电模块之间采用全双工RS422通讯，电气隔离； 1）通讯方式：电源控制卡在需求时向外部供电模块发送控制制令，外部供电模块以固定时间间隔向电源控制卡传送数据（电源控制卡不用接收数据）； 2）通讯速率：230400bps； 3）字符格式：每字节10位数据，8位字符长度，1位起始位，1位停止位，无奇偶校验，无流控； 4）电源控制卡发送给外部供电模块的控制指令数据包格式如下： 控制制令格式 帧ID; 数据; 校验和. 2字节; 1字节; 1字节. OxAABB; 控制制令报文; 校验和. 控制制令报文 位; bit7; bit6; bit5; bit4; bit3; bit2; bit1; bit0. 定义; 预留; 输出控制. 值; 0; 0; 0; 0; 0; 0; HC[1:0]. HC[1:0]：00-保持不变：01-输出打开：10-输出关闭。 3.5 性能要求： （1）输出功率：≥4000W； （2）输出电压：0V~60V可调； （3）输出通道：≥20通道； （4）电压采样范围：0V~60V； （5）电压采样精度：≤0.01V； （6）频率采样范围：≤0~100MHz； （7）频率采样精度：≤0.01KHz。 |
| 3 | 电源反馈控制板卡3 | 2 | 套 | 1.概述： 电源反馈控制板卡3实现对显示单元电源的反馈和控制，支持CAN、RS422通信接口，具有AD、PWM反馈采样，实现显示单元供电的一体化智能管理。 2.接口要求： J1序号; 符号; 作用; 备注; J2序号; 符号; 作用; 备注. 1; CANH1; CAN总线1; 控制器通信; 78; VI2+; 输入电VI2+电压采样; 输入. 2; CANL1; 77; VI2-; VI2-输出地（与其他地隔离）; 输入. 3; PGND; 76; TF; 投放信号（与VI2共地）; 输入. 4; +5v2; RS422和CAN隔离+5v 电源 PGND为参考地; 输入; 75; C1; K1输出开关; 输出. 5; 3.3V; 3.3v 电源 PGND为参考地; 74; C2; K1保险开关; 输出. 6; TXD+; RS422总线通信接口; 通信接口; 73; Success; SUCCESS成功信号; 输入. 7; TXD-; 72; C3; K2输出开关; 输出. 8; RXD-; 71; C4; K2保险开关; 输出. 9; TXD+; 70; C5; K12输出开关; 输出. 10; G; 69; C6; K12保险开关; 输出. 11; A; 输入; 68; C7; K11输出开关; 输出. 12; B; 输入; 67; C8; K11保险开关; 输出. 13; C; 输入; 66; C9; K10输出开关; 输出. 14; 流量传感器地; 流量传感器输出地（与其他地隔离）; 输入; 65; C10; K10保险开关; 输出. 15; 流量传感器信号; 流量传感器信号; 输入; 64; C11; K9输出开关; 输出. 16; 压力0信号; 压力传感器0信号; 输入; 63; C12; K9保险开关; 输出. 17; 压力1信号; 压力传感器1信号; 输入; 62; C13; K8输出开关; 输出. 18; +5v1; 电源5.1V GND为参考地; 输入; 61; C14; K8保险开关; 输出. 19; +3.3V; 电源3.3V GND为参考地; 输入; 60; C15; K7输出开关; 输出. 20; GND; 系统地; 输入; 59; C16; K7保险开关; 输出. 21; VI1+; 输入电VI1电压采样; 输入; 58; C17; K6输出开关; 输出. 22; VI3+; 输入电VI3电压采样; 输入; 57; C18; K6保险开关; 输出. 23; VI4+; 输入电VI4电压采样; 输入; 56; C19; K5输出开关; 输出. 24; VI5+; 输入电VI5电压采样; 输入; 55; C20; K5保险开关; 输出. 25; VO1; 输出VO1电压采样; 输入; 54; C21; K4输出开关; 输出. 26; VO2; 输出VO2电压采样; 输入; 53; C22; K4保险开关; 输出. 27; VO3; 输出VO3电压采样; 输入; 52; C23; K3输出开关; 输出. 28; VO4; 输出VO4电压采样; 输入; 51; C24; K3保险开关; 输出. 29; VO5; 输出VO5电压采样; 输入; 50; C25; K0输出开关（预留）; 输出. 30; VO6; 输出VO6电压采样; 输入; 49; C26; K0保险开关（预留）; 输出. 31; VO7; 输出VO7电压采样; 输入; 48; C38; VO12输出开关（预留）; 输出. 32; VO8; 输出VO8电压采样; 输入; 47; C37; VO11输出开关; 输出. 33; VO9; 输出VO9电压采样; 输入; 46; C36; VO10输出开关; 输出. 34; VO10; 输出VO10电压采样; 输入; 45; C35; VO9输出开关; 输出. 35; VO11; 输出VO11电压采样; 输入; 44; C34; VO8输出开关; 输出. 36; VO12; 输出VO12电压采样（预留）; 输入; 43; C33; VO7输出开关; 输出. 37; C27; VO1输出开关; 输出; 42; C32; VO6输出开关; 输出. 38; C28; VO2输出开关; 输出; 41; C31; VO5输出开关; 输出. 39; C29; VO3输出开关; 输出; 40; C30; VO4输出开关; 输出. 3.功能要求： 3.1 采集功能要求： 依据控制器指令分别对VI1-VI2输入电压(0-36V)以及输出VO1-VO11输出电压（0-36V）进行定时采样。采样精度 ±1V；并通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制； 3.2 开关控制功能要求： VO1、VO2、VO3、VO4、VO5、VO6、VO7、VO8、VO9、VO10、VO11输出控制：电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令，电源控制卡依据指令需要分别将C27、C28、C29、C30、C31、C32、C33、C34、C35、C36、C37开关中的1个或多个置高电平或者置低电平，默认低电平。控制器每次查询时，反馈开关电平状态； 3.3 样品控制功能要求： 控制器每隔固定周期下发一条指令，其中样品指令会连发重复指令，电源控制卡只要收到其中任何一个指令即开始执行，丢弃剩余的该样品的重复指令。在执行样品指令过程中，不影响上报查询各参数指令的执行； （1）K1开关电平控制：默认C24、C23低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C24电平置高a1 ms后，将C23置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将C24恢复为低电平。C23置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1； （2）K2开关电平控制：默认C22、C21低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C22电平置高a1 ms后，将C21置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将C22恢复为低电平。C21置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1； （3）K3电平控制：默认C20、C19低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C20电平置高a1 ms后，将C19置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将C20恢复为低电平，C19置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1； （4）K4开关电平控制：默认C18、C17低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C18电平置高a1 ms后，将C17置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将C18恢复为低电平，C17置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1； 3.4 通信功能： （1）CAN总线：1个CAN总线，用于控制器和电源控制卡之间通信，可通过CAN实现软件升级、产品自检和数据回传。将采集的参数上传给控制器，接收控制器的指令对开关进行控制以及将指令转化为RS422指令对外部供电模块进行控制。需要电气隔离； 1）通讯速率：最高1Mbps，默认500kbps，发送及接受周期为20ms。 2）采用标准数据帧格式进行通信，支持报文ID自定义； 3）电源控制卡接收控制器下发指令，在5ms内上报数据，电源控制卡执行被动上报数据，长时间未收到指令不上报数据； （2）通信协议： 1）综合控制计算机发给电源控制卡的协议具体如下： 字节序号; 参数名称; 字节数; 含义. 1; 命令字; 1; 0x01（控制指令）. 2; 样品控制及开关控制; 1; K1 开关C24、C23; Bit0: 0:断开 1:闭合. K2 开关C22、C21; Bit1: 0:断开 1:闭合. K3 开关C20、C19; Bit2: 0:断开 1:闭合. K4 开关C18、C17; Bit3: 0:断开 1:闭合. VO1 开关C27; Bit4: 0:断开 1:闭合. VO2 开关C28; Bit5: 0:断开 1:闭合. VO3 开关C29; Bit6: 0:断开 1:闭合. VO11 开关C37; Bit7: 0:断开 1:闭合. 3; 电源开关控制; 1; VO4 开关C30; Bit0: 0:断开 1:闭合. VO5 开关C31; Bit1: 0:断开 1:闭合. VO6 开关C32; Bit2: 0:断开 1:闭合. VO7 开关C33; Bit3: 0:断开 1:闭合. VO8 开关C34; Bit4: 0:断开 1:闭合. VO9 开关C35; Bit5: 0:断开 1:闭合. VO10 开关C36; Bit6: 0:断开 1:闭合. 预留; Bit7: 0:断开. 2）智能电源控制卡发送给综合控制计算机的协议具体如下： 字节序号; 参数名称; 单位; 字节数; 内容. 1; 版本/标志位; 1; 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：00100001代表版本1.0，标志位为1. 2; VI1电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 3; VI2电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 4; VO1电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 5; VO2电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 6; 预留; 1; 预留. 7; 预留; 1; 预留. 8; 样品及开关完成反馈; 1; K1反馈; Bit0: 0:未完成 1:完成. K2反馈; Bit1: 0:未完成 1:完成. K3反馈; Bit2: 0:未完成 1:完成. K4反馈; Bit3: 0:未完成 1:完成. VO1反馈; Bit4: 0:未完成 1:完成. VO2反馈; Bit5: 0:未完成 1:完成. VO3反馈; Bit6: 0:未完成 1:完成. VO11反馈; Bit7: 0:未完成 1:完成. 1; 版本/标志位; 1; 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：00100010代表版本1.0，标志位为2. 2; VO3电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 3; VO4电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 4; VO5电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 5; VO6电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 6; 预留; 1; 预留. 7; 预留; 1; 预留. 8; 电源控制输出完成反馈; 1; VO4反馈; Bit0: 0:未完成 1:完成. VO5反馈; Bit1: 0:未完成 1:完成. VO6反馈; Bit2: 0:未完成 1:完成. VO7反馈; Bit3: 0:未完成 1:完成. VO8反馈; Bit4: 0:电池关 1:电池开. VO9反馈; Bit5: 0:低电平 1:高电平. VO10反馈; Bit6: 0:低电平 1:高电平. 预留; Bit7: 0:低电平 1:高电平. 1; 版本/标志位; 1; 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：00100011代表版本1.0，标志位为3. 2; VO7输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 3; VO8输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 4; VO9输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 5; VO10输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 6; VO11输出电压; V; 1; 高6bit为整数，低2bit为小数. 7; 预留; 1; 预留. 8; 预留; 1; 预留. 3.5 性能要求： （1）输出功率：≥4000W； （2）输出电压：0V~60V可调； （3）输出通道：≥20通道； （4）电压采样范围：0V~60V； （5）电压采样精度：≤0.01V； （6）频率采样范围：≤0~100MHz； （7）频率采样精度：≤0.01KHz。 |
| 4 | 电源反馈控制板卡4 | 2 | 套 | 1.概述： 电源反馈控制板卡4实现对存储单元电源的反馈和控制，支持CAN、RS422通信接口，具有AD、PWM反馈采样，实现存储单元供电的一体化智能管理。 2.接口要求 J1序号; 符号; 作用; 备注; J2序号; 符号; 作用; 备注. 1; CANH1; CAN总线1; 控制器通信; 27; C19; 开关K18，K19; 输出. 2; CANL1; 28; C18; 输出. 3; PGND; 29; C42; 开关K41，K42; 输出. 4; CANH2; CAN总线2; 控制器通信; 30; C41; 输出. 5; CANL2; 31; C23; 开关K23; 输出. 6; PGND; 32; C38; 开关K38; 输出. 7; +5v2; RS422和CAN隔离+5v 电源 PGND为参考地; 输入; 33; C14; 输出K14; 输出. 8; 3.3V; 3.3v 电源 PGND为参考地; 34; C55; 控制K55; 输出. 9; TXD+; RS422总线; 通信接口; 35; C36; 开关K36; 输出. 10; TXD-; 36; C35; 开关K35; 输出. 11; RXD-; 37; C34; 开关K34; 输出. 12; TXD+; 38; C33; 开关K33; 输出. 13; G; 39; C32; 开关K32; 输出. 14; 预留; 40; C31; 开关K31; 输出. 15; +5v1; 电源5.1V GND为参考地; 输入; 41; C30; 开关K30; 输出. 16; +3.3V; 电源3.3V GND为参考地; 42; C29; 控制K29; 输出. 17; GND; 系统地; 输入; 43; C28; 开关K28; 输出. 18; Flux; 流量传感器信号; 输入; 44; C27; 开关K27; 输出. 19; Pres0; 压力传感器0信号; 输入; 45; C26; 开关K26; 输出. 20; Pres1; 压力传感器1信号; 输入; 46; GND; 系统地; 输入. 21; C25; 开关K25; 输出; 47; Success; SUCCESS成功信号; 输入. 22; C24; 开关K24; 输出; 48; C2; 输出K2; 输出. 25; C39; 开关K39; 输出; 49; C3; 输出K3; 输出. 26; C37; 开关K37; 输出; 50; C4; 输出K4; 输出. 3.功能要求： 3.1 采集功能要求： （1）依据控制器指令对压力传感器0进行采样；压力传感器0的输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～300kpa； （2）依据控制器指令对压力传感器1进行采样；压力传感器1的输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～150kpa。采样结果通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制； （3）依据控制器指令对流量传感器进行采样，流量传感器的输出信号5V方波信号，流量范围0～800L/h。按如下公式计算出流经流量传感器的油量Q=f*3600/K (K=7800)。并通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制； 3.2 开关控制功能要求： K2、K3、K4、K23、K24、K25、K26、K27、K28、K29、K30、K31、K32、K33、K34、K35、K36、K38开关电平控制：电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令，电源控制卡依据指令需要分别将开关置高电平或者置低电平，默认低电平。控制器每次查询时，反馈开关电平状态； 3.3 样品控制功能要求： 控制器每隔固定周期下发一条指令，其中样品指令会连发重复指令，电源控制卡只要收到其中任何一个指令即开始执行，丢弃剩余的该样品的重复指令。在执行样品指令过程中，不影响上报查询各参数指令的执行； （1）K39开关电平控制：默认K37、K39低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将K39电平置高a1 ms后，将K37置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将K39恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0； （2）K18开关电平控制：默认K18、K19低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将K18电平置高a1 ms后，将K19置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将K18恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0； （3）K41开关电平控制：默认K41、K42低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将K41电平置高a1 ms后，将K42置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将K41恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0； （4）K14开关电平控制：默认K14、K55低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将K14电平置高a1 ms后，将K55置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将K14恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0； 3.4 通信功能： （1）CAN总线：1个CAN总线，用于控制器和电源控制卡之间通信，可通过CAN实现软件升级、产品自检和数据回传。将采集的参数上传给控制器，接收控制器的指令对开关进行控制以及将指令转化为RS422指令对外部供电模块进行控制。需要电气隔离； 1）通讯速率：最高1Mbps，默认500kbps，发送及接受周期为20ms。 2）通讯格式：采用标准数据帧格式进行通信，支持自定义报文ID。 3）电源控制卡接收控制器下发指令，并在每次接收到指令后5ms内上报数据，电源控制卡执行被动上报数据，长时间未收到指令不上报数据； （2）通信协议： 1）综合控制计算机发给电源控制卡的协议具体如下： 字节序号; 参数名称; 字节数; 含义. 1; 命令字; 1; 0x01（控制指令） 0x02（自检指令）. 2; 样品控制; 1; K2 开关K2、K3; Bit0: 0:断开 1:闭合. K4 开关K4、K23; Bit1: 0:断开 1:闭合. K24 开关K24、K25; Bit2: 0:断开 1:闭合. K26 开关K26、K27; Bit3: 0:断开 1:闭合. K28 开关K28、K29; Bit4: 0:断开 1:闭合. K30 开关K30、K31; Bit5: 0:断开1:闭合. K32开关K32、K33; Bit6: 0:断开1:闭合. K34 开关K34、K35; Bit7: 0:断开1:闭合. 3; 样品控制及电源控制; 1; K36 开关K36、K38; Bit0: 0:断开1:闭合. K39 开关K37、K39; Bit1: 0:断开 1:闭合. K18 开关K18、K19; Bit2: 0:断开 1:闭合. K41 开关K41、K42; Bit3: 0:断开 1:闭合. K14 开关K14、K55; Bit4: 0:断开 1:闭合. 预留; 预留. 预留; 预留. 预留; 预留. 2）电源控制卡发送给综合控制计算机的协议具体如下： 字节序号; 参数名称; 单位; 字节数; 内容. 1-2; 流量值; L/h; 2. 3-4; GY压力; Kpa; 2. 5-6; YX压力; Kpa; 2. 7; 样品完成反馈; 1; K2反馈; Bit0: 0:未完成 1:完成. K4反馈; Bit1: 0:未完成 1:完成. K24反馈; Bit2: 0:未完成 1:完成. K26反馈; Bit3: 0:未完成 1:完成. K28反馈; Bit4: 0:未完成 1:完成. K30反馈; Bit5: 0:未完成 1:完成. K32反馈; Bit6: 0:未完成 1:完成. K34反馈; Bit7: 0:未完成 1:完成. 8; 样品及电源控制输出完成反馈; 1; K36反馈; Bit0: 0:未完成 1:完成. K39反馈; Bit1: 0:未完成 1:完成. K18反馈; Bit2: 0:未完成 1:完成. K41反馈; Bit3: 0:未完成 1:完成. K14反馈; Bit4: 0:未完成 1:完成. 预留; 预留. 预留; 预留. 预留; 预留. （3）RS422总线：用于对外部供电模块进行控制，与外部供电模块之间采用全双工RS422通讯，电气隔离； 1）通讯方式：电源控制卡在需求时向外部供电模块发送控制制令，外部供电模块以固定时间间隔向电源控制卡传送数据（电源控制卡不用接收数据）； 2）通讯速率：230400bps； 3）字符格式：每字节10位数据，8位字符长度，1位起始位，1位停止位，无奇偶校验，无流控； 4）电源控制卡发送给外部供电模块的控制指令数据包格式如下： 控制指令格式 帧ID; 数据; 校验和. 2字节; 1字节; 1字节. OxAABB; 控制制令报文; 校验和. 控制制令报文 位; bit7; bit6; bit5; bit4; bit3; bit2; bit1; bit0. 定义; 预留; 输出控制. 值; 0; 0; 0; 0; 0; 0; HC[1:0]. HC[1:0]：00-保持不变：01-输出打开：10-输出关闭。 3.5 性能要求： （1）输出功率：≥4000W； （2）输出电压：0V~60V可调； （3）输出通道：≥20通道； （4）电压采样范围：0V~60V； （5）电压采样精度：≤0.01V； （6）频率采样范围：≤0~100MHz； （7）频率采样精度：≤0.01KHz。 |
| 5 | 高速采集板卡1 | 1 | 套 | 1.功能要求： （1）高速采集板卡1具备高清视频信号的采集的能力，提供原数据和多种压缩数据方式，采集的视频数据通过网口向外发送； （2）具备通讯接口，通过该接口实现板卡参数设置、工作控制和状态上报。 2.性能要求： （1）视频分辨率：5K； （2）视频帧率：60fps； （3）视频格式：RGB[8:8:8]； （4）采集速率：≥8Gbps； （5）图像编码：H.265； （6）视频输出接口：网口； （7）通讯接口：RS422； （8）数据位：5位、6位、7位、8位可选； （9）停止位：1位、1.5位、2位可选； （10）校验位：奇校验位、偶校验位、无校验位可选； （11）波特率：125K、250K、500K、1M、2M、5M、10M可选； （12）上报状态：使能、故障； （13）自检状态：开机自检、手动自检； （14）工作电压：5V直流； （15）板卡尺寸：≤50mm（长）*60mm（宽）*10mm（高）； （16）工作温度：-20℃～80℃； （17）板卡重量：≤200g。 |
| 6 | 高速采集板卡2 | 1 | 套 | 1.功能要求： （1）高速采集板卡2具备高清视频信号的采集的能力，提供原数据和多种压缩数据方式，采集的视频数据通过PCI-E接口向外发送； （2）具备通讯接口，通过该接口实现板卡参数设置、工作控制和状态上报。 2.性能要求： （1）视频分辨率：5K； （2）视频帧率：60fps； （3）视频格式：RGB[8:8:8]； （4）采集速率：≥8Gbps； （5）图像编码：H.265； （6）视频输出接口：PCI-E； （7）输出速率：≥6.4G； （8）通讯接口：RJ45、WIFI； （9）通讯协议：TCP、UDP； （10）上报状态：使能、故障； （11）自检状态：开机自检、手动自检； （12）工作电压：5V直流； （13）板卡尺寸：≤50mm（长）*60mm（宽）*10mm（高）； （14）工作温度：-20℃～80℃； （15）板卡重量：≤200g。 |
| 7 | 高速采集板卡3 | 1 | 套 | 1.功能要求： （1）高速采集板卡3具备高清视频信号的采集的能力，提供原数据和多种压缩数据方式，采集的视频数据通过网口向外发送； （2）具备通讯接口，通过该接口实现板卡参数设置、工作控制和状态上报。 2.性能要求： （1）视频分辨率：4K； （2）视频帧率：60fps； （3）视频格式：RGB[8:8:8]； （4）采集速率：≥5Gbps； （5）图像编码：H.265； （6）视频输出接口：网口； （7）通讯接口：RS422； （8）数据位：5位、6位、7位、8位可选； （9）停止位：1位、1.5位、2位可选； （10）校验位：奇校验位、偶校验位、无校验位可选； （11）波特率：125K、250K、500K、1M、2M、5M、10M可选； （12）上报状态：使能、故障； （13）自检状态：开机自检、手动自检； （14）工作电压：5V直流； （15）板卡尺寸：≤50mm（长）*60mm（宽）*10mm（高）； （16）工作温度：-20℃～80℃； （17）板卡重量：≤200g。 |
| 8 | 高速采集板卡4 | 1 | 套 | 1.功能要求： （1）高速采集板卡4具备高清视频信号的采集的能力，提供原数据和多种压缩数据方式，采集的视频数据通过PCI-E接口向外发送； （2）具备通讯接口，通过该接口实现板卡参数设置、工作控制和状态上报。 2.性能要求： （1）视频分辨率：4K； （2）视频帧率：60fps； （3）视频格式：RGB[8:8:8]； （4）采集速率：≥5Gbps； （5）图像编码：H.265； （6）视频输出接口：PCI-E； （7）输出速率：≥6.4Gb； （8）通讯接口：RJ45； （9）通讯协议：TCP、UDP； （10）上报状态：使能、故障； （11）自检状态：开机自检、手动自检； （12）工作电压：5V直流； （13）板卡尺寸：≤50mm（长）*60mm（宽）*10mm（高）； （14）工作温度：-20℃～80℃； （15）板卡重量：≤200g。 |
| 9 | 状态采集板卡1 | 1 | 套 | 1.功能要求： 状态采集板卡1是支持模拟信号、数字信号、LVDS信号等多种类型的信号的采集、记录、回放的一体化板卡，用于对系统使用过程的信号及工作状态进行监测和备份。 状态采集板卡1的功能框图如下图所示： 板卡主要功能如下： （1）模拟信号采集：模拟信号采集的主要功能是模拟信号的采集和存储。具有4个相同的通道，支持最大4通道模拟信号的同时采集和存储； （2）数字信号采集：数字信号采集的主要功能是数字信号，主要包括RS422信号和SPI信号的采集和存储。RS422信号具有2个相同的通道，支持最大2通道RS422信号的同时采集和存储。SPI信号具有2个相同的通道，支持最大2通道SPI信号的同时采集和存储； （3）LVDS信号采集：LVDS信号采集的主要功能是LVDS信号的采集和存储； （4）数据存储和回放： 数据存储的主要功能是实现采集到的数据的整理和存储，提供足够的存储空间。同时提供数据访问和读取的功能。 2.性能要求： （1）模拟信号采集记录： 1）通道数：4通道 2）采样速率：100kSa/s； 3）输入带宽：≥10MHz； 4）采样精度：≥8bit； 5）信号幅度：0V~5V； 6）存储时长：≥60min； （2）数字信号采集记录： 1）2路RS422，波特率≥2M； 2）2路SPI，波特率≥2M； （3）LVDS信号采集记录： 1）传输时钟：50MHz； 2）数据时钟：100MHz（180度相位）； 3）帧频：2.5ms； 4）帧长：≤300字节； （4）记录时长：≥3h； （5）质量：≤2kg。 3.接口要求： （1）模拟信号输入：模拟信号输入X1接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; 模拟信号1; 0V~+5V. 2; 模拟信号1参考地; GND. 3; 模拟信号2; 0V~+5V. 4; 模拟信号2参考地; GND. 5; 模拟信号3; 0V~+5V. 6; 模拟信号3参考地; GND. 7; 模拟信号4; 0V~+5V. 8; 模拟信号4参考地; GND. （2）数字信号输入： 1）数字信号输入X2接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; RS422_RX1+. 2; RS422_RX1-. 3; 数字参考地; GND. 4; RS422_RX2+. 5; RS422_RX2-. 6; 数字参考地; GND. 2）数字信号输入X3接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; MOSI1. 2; SCK1. 3; 数字参考地; GND. 4; MOSI2. 5; SCK2. 6; 数字参考地; GND. （3）LVDS信号输入：LVDS信号输入X4接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; LVDS_CLK+. 2; LVDS_CLK-. 3; LVDS_DATA1+. 4; LVDS_ DATA1-. 5; LVDS_ DATA2+. 6; LVDS_ DATA2-. 7; LVDS_ DATA3+. 8; LVDS_ DATA3-. 9; LVDS_ DATA4+. 10; LVDS_ DATA4-. 11; 数字参考地; GND. （4）数据传输：数据传输X6接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; TX_D1+. 2; TX_D1-. 3; RX_D2+. 4; BI_D3+. 5; BI_D3-. 6; RX_D2-. 7; BI_D4+. 8; BI_D4-. |
| 10 | 状态采集板卡2 | 1 | 套 | 1.功能要求： 状态采集板卡2是支持高速模拟信号、数字信号、LVDS信号等多种类型的信号的采集、记录、回放的一体化板卡，用于对系统使用过程的信号及工作状态进行监测和备份。 状态采集板卡2的功能框图如下图所示： 板卡主要功能如下： （1）高速模拟信号采集：高速模拟信号采集的主要功能是模拟信号进行高速的采集和存储。具有6个相同的通道，支持最大6通道模拟信号的同时采集和存储； （2）中速模拟信号采集：中速模拟信号采集的主要功能是模拟信号进行中速的采集和存储。具有2个相同的通道，支持最大2通道模拟信号的同时采集和存储； （3）低速模拟信号采集：低速模拟信号采集的主要功能是模拟信号进行采集和存储。具有4个相同的通道，支持最大4通道模拟信号的同时采集和存储； （4）数字信号采集：数字信号采集的主要功能是数字信号，主要包括RS422信号和SPI信号的采集和存储。RS422信号具有2个相同的通道，支持最大2通道RS422信号的同时采集和存储。SPI信号具有2个相同的通道，支持最大2通道SPI信号的同时采集和存储； （5）LVDS信号采集：LVDS信号采集的主要功能是LVDS信号的采集和存储； （6）数据存储和回放：数据存储的主要功能是实现采集到的数据的整理和存储，提供足够的存储空间。同时提供数据访问和读取的功能。 2.性能要求： （1）模拟信号： 1）6路高速采集； 采样速率：≥500MSa/s； 采样精度：≥8bit； 输入信号幅度范围：0V~5V； 连续存储时间：≥30min； 2）2路中速采集： 采样速率：100MSa/s； 采样精度：≥8bit； 信号幅度：1路：0V~5V；1路0V~36V； 存储时长：≥60min； 3）四路低速模拟输入： 采样速率：100kSa/s； 采样精度：≥8bit； 信号幅度：0V~5V； 存储时长：≥60min； （2）数字信号： 1）2路RS422，波特率≥2M，可选； 2）2路SPI，波特率≥2M； （3）LVDS信号： 1）传输时钟：50MHz； 2）数据时钟：100MHz（180度相位）； 3）帧频：2.5ms； 4）帧长：≤300字节； （4）记录时长：≥3h； （5）质量：≤2kg。 3.接口要求： （1）高速模拟信号输入：高速模拟信号输入X1接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; 高速模拟信号1; 0V~+5V. 2; 高速模拟信号1参考地; GND. 3; 高速模拟信号2; 0V~+5V. 4; 高速模拟信号2参考地; GND. 5; 高速模拟信号3; 0V~+5V. 6; 高速模拟信号3参考地; GND. 7; 高速模拟信号4; 0V~+5V. 8; 高速模拟信号4参考地; GND. 9; 高速模拟信号5; 0V~+5V. 10; 高速模拟信号5参考地; GND. 11; 高速模拟信号6; 0V~+5V. 12; 高速模拟信号6参考地; GND. （2）中速模拟信号输入：中速模拟信号输入X2接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; 中速模拟信号1; 0V~+5V. 2; 中速模拟信号1参考地; GND. 3; 中速模拟信号2; 0V~+5V. 4; 中速模拟信号2参考地; GND. （3）模拟信号输入：模拟信号输入X3接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; 模拟信号1; 0V~+5V. 2; 模拟信号1参考地; GND. 3; 模拟信号2; 0V~+5V. 4; 模拟信号2参考地; GND. 5; 模拟信号3; 0V~+5V. 6; 模拟信号3参考地; GND. 7; 模拟信号4; 0V~+5V. 8; 模拟信号4参考地; GND. （4）数字信号输入： 1）数字信号输入X4接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; RS422_RX1+. 2; RS422_RX1-. 3; 数字参考地; GND. 4; RS422_RX2+. 5; RS422_RX2-. 6; 数字参考地; GND. 2）数字信号输入X5接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; MOSI1. 2; SCK1. 3; 数字参考地; GND. 4; MOSI2. 5; SCK2. 6; 数字参考地; GND. （5）LVDS信号输入：LVDS信号输入X6接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; LVDS_CLK+. 2; LVDS_CLK-. 3; LVDS_DATA1+. 4; LVDS_ DATA1-. 5; LVDS_ DATA2+. 6; LVDS_ DATA2-. 7; LVDS_ DATA3+. 8; LVDS_ DATA3-. 9; LVDS_ DATA4+. 10; LVDS_ DATA4-. 11; 数字参考地; GND. （6）数据传输：数据传输X7接口定义： 编号; 信号定义; 信号特征. 1; TX_D1+. 2; TX_D1-. 3; RX_D2+. 4; BI_D3+. 5; BI_D3-. 6; RX_D2-. 7; BI_D4+. 8; BI_D4-. |
| 11 | 高速传输板卡1 | 1 | 套 | 1.功能要求： （1）同步422通讯口检查： 1）通信协议： - 同步全双工，物理电气层采用EIA RS-422标准，数据链路层采用SDLC协议； - 同步422通讯接口，传输速率可调，最高≥15Mbps，缺省通讯速率为500kbps； - 串行通讯方式为主从方式，其中S控制装置为主站，XXX模拟器为从站； - 同步RS-422串行通讯收发同步时钟均由XXX模拟器提供，通信双方在时钟信号的下降沿使发送数据移位，上升沿使接收数据锁存； - RS-422串行通讯发送器件采用DS96F174，XXX模拟器需可模拟同步数据链路层遵循SDLC协议，其帧格式如下： FLAG; 站址; 控制信息; 数据信息; 帧校验; FLAG. - 帧校验采用CCITT-16 CRC校验，其多项式为X16+ X12+ X5+1，CRC初值为FFFFH，CRC校验码高位先发； - 同步帧起始标志FLAG与帧结束标志FLAG均为4个字节，通讯双方发送数据帧时，每一数据帧头有4个7EH，帧尾有4个7EH，S控制装置发送和接收数据线空闲为高阻态； - 在接收端采用光耦进行隔离； - 误码率：≤1×10-6； - 传输介质：多对屏蔽双绞线； - 传输方式：全双工、差分； - 每路输入输出数据缓冲区各≥1kB； - FIFO支持； - 带BIT功能； 2）检查方法： 检查422波形：通过外接示波器监测XX器模拟器的同步422数据的电压，应在2V～6V之间。用示波器监测422测试设备向XX器模拟器发送数据时的电压，应在2V～6V之间； BIT功能：通过测试工装检查BIT功能，模拟器上电后，如调试串口界面没有打印错误信息，则RS422自检通过； 数据缓冲区各≥1kB测试：输入输出数据缓冲区设计各为2Kbyte，在XX器模拟器发送1KByte数据包，测试工装能正确接收XX器模拟器发送的数据；在测试工装端发送1KByte数据包，XX器模拟器能正确接收测试工装发送的数据，证明每路输入输出数据缓冲区各≥1kB； 数据缓冲区各≥1kB的具体测试步骤如下： A.将XX器模拟器和测试工装的传输速率分别调整为64kbps、500kbps、1Mbps、2Mbps； B.初始化测试工装的SDLC接口； C.在XX器模拟器的串口界面中输入：setpin 70 out 1；udemo 1 2； D.然后在XX器模拟器的串口界面中输入发送命令：fusend 1 1024 0x11，观察测试工装是否正确接收； E.让测试工装发送数据，观察模拟器是否正确接收； 误码率测试： 如果XX器模拟器和或测试工装间接收发送数据1百万字节数据无报故障，则满足的要求。 误码率≤1×10-6的具体测试步骤如下： A.将XX器模拟器和测试工装的传输速率分别调整为64kbps、500kbps、1Mbps、2Mbps； B.在测试工装的串口界面中输入：setpin 99 out 1；edemo 0 3； C.在XX器模拟器的串口界面中输入：setpin 70 out 1；输入发送命令：ploop 1 2 0x100000； D.在测试工装的串口界面中输入发送命令：ploop 0 3 0x100000。 （2）PCM信号模拟检查： 1）通信协议： 数据传输速率：1.6384Mbps,倍率1倍至6倍可调，最高为9.8304Mbps（连续发送无空闲）； 通过制定模拟器内部通讯协议，实现可使用模拟器软件配置PCM发送内容，并存储配置信息；可用于PCM发送内容配置的单个存储空间应≥8Kbytes，存储空间应≥10个；可通过模拟器软件控制信号模拟启动与停止； 工作方式：单工，模拟器组合发送； 字长：8位/byte； 字帧长：1024bytes； 帧周期：1帧/5ms； 接口遵循数据发送方提供同步时钟、同步时钟下降沿发送数据以及同步时钟上升沿接收数据的原则； 2）检查方法： 要求具有PCM信号模拟。数据传输速率：1.6384Mbps,倍率1倍至6倍可调，最高为9.8304Mbps（连续发送无空闲）；通过制定模拟器内部通讯协议，实现可使用模拟器软件配置PCM发送内容，并存储配置信息；可用于PCM发送内容配置的单个存储空间应≥8Kbytes，存储空间应≥10个；可通过模拟器软件控制信号模拟启动与停止；工作方式：单工，模拟器组合发送；字长：8位/byte；字帧长：1024bytes；帧周期：1帧/5ms；接口遵循数据发送方提供同步时钟、同步时钟下降沿发送数据以及同步时钟上升沿接收数据的原则。 具体测试方法如下： - 在XX器模拟器串口界面输入串口初始化命令：udemo 2 0； - 码速率1.6384M：模拟器输入pcmsend 2 4，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf； - 码速率3.2768M：模拟器输入pcmsend 2 5，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf； - 码速率4.9152M：模拟器输入pcmsend 2 6，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf； - 码速率6.5536M：模拟器输入pcmsend 2 7，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf； - 码速率8.192M：模拟器输入pcmsend 2 8，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf； - 码速率9.8304M：模拟器输入pcmsend 2 9，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf； - start指令：模拟器输入pcmsend 2 0，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 0a 00 aa 01 02 02 1a cf； - stop指令：模拟器输入pcmsend 2 1，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0b 0b 00 1a cf； - get指令：模拟器输入pcmsend 2 2，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0d 0d 00 aa 1a cf； - 用测试工装测试X402:49（遥测PCM1信号+）,X402:51（遥测PCM1信号－）； - 用测试工装测试X402:53（遥测PCM1码同步+）,X402:55（遥测PCM1码同步－）； 测试PCM码数据是否正确。 2.性能要求： （1）数字信号输入速率：≥15Mbps； （2）输入通道数：≥20通道同时采集。 3.接口要求： （1）所用接口芯片： 发送端：DS96F174； 接收端：DS96F175； 时钟和数据用一个型号芯片,功能框图如下图所示： 典型应用如下图所示： 连接方式如下图所示： |
| 12 | 高速传输板卡2 | 1 | 套 | 1.概述： 高速传输板卡2是一款针对数字信号进行监测、采集、回放的智能测试板卡。数据处理卡通过数字信号录制的方式，对关键数字信号终端的操作过程进行采集，智能判定并滤除长时间无操作的数字信号信息，并采用数字信号回放的方式再现被测数字信号终端的操作过程。数据处理卡能够独立运行且不干扰被测设备，能够实施采集、无损转发、高清存储被测设备输出的数字信号，可对数字信号信号进行检测与识别，智能控制设备的采集、记录、传输等进程。同时，采集与处理设备集成了数据安全、意外断电安全、外设意外推出等防护策略，在最大程度上保证了设备使用安全及数据采集安全。 2.功能要求： - （1）数字信号采集：可支持1080P到4K的多种分辨率，具有数字信号信号分辨率自动检测与调整功； - （2）数据处理： - 1）具备多进程数据并行处理能力，支持20路数据写入及4路数据导出； - 2）具备数字信号自动导出功能，可按文件创建时间、文件大小、文件类型等方式分类导出； - 3）具备数字信号数据保护功能，遇到断电、意外拔插外部存储设备等突发情况时，保证数字信号文件完整、可播放； - （3）数字信号存储： - 1）具备数字信号存储能力，支持内部存储和外部移动存储两种方式，内部存储容量≥4TB，外部移动存储容量≥64TB； - 2）具备内部存储循环覆盖功能； - 3）外部移动存储设备支持热插拔； - （4）状态监控： - 1）可对设备的工作状态、操作提示、错误报警等信息进行提示； - 2）具备数字信号输入状态监控能力，无数字信号输入信号时停止录制；数字信号输入信号恢复时唤醒录制；唤醒时间≤1s。 （5）外形尺寸：≤260mm×180mm×110mm。 3.性能要求： - （1）外部接口： - 1）防护等级：≥IP67； 2）输入接口数量：≥20路同时处理； 3）输出接口数量：≥4路同时处理； 4）接插件形式：采用航插形式，带自锁紧结构、便于插拔。 - （2）编解码模块：:数字信号输入格式支持：RGB、YUV等格式； - （3）主控模块： - 1）CPU核心数量：≥24个； 2）CPU频率：≥5.8GHz； 3）GPU CUBA核心数量：≥16384个； 4）GPU频率：≥2.5GHz； 5）支持对外部存储设备的最大写入速度：≥6.4GB/s； - （4）电气性能： - 1）输入电压：12V； 2）输入电压适应范围：9V～20V； 3）额定功率≤400W。 4.使用要求 - （1）工作环境温度：-10℃～40℃； - （2）工作环境相对湿度：≤100%RH； - （3）连续工作时间：≥8h。 5.格式要求： 数字信号采用H.264格式编码。 1）基本定义： I帧——完整的图像帧； B帧——前后参考帧； P帧——前参考帧； GOP——Group Of Picture（画面组），是一组连续的画面。GOP结构一般有两个数字，其中一个是GOP的长度（即两个I帧之间的B帧和P帧数），另一个数字为I帧和P帧之间的间隔距离（即B帧数）。在一个GOP内I帧解码不依赖任何的其它帧，P帧解码则依赖前面的I帧或P帧，B帧解码依赖前面的I帧或P帧及其后最近的一个P帧； IDR帧——IDR帧是GOP的第一个I帧； 宏块——16x16 大小的块，也是 H.264 中最大的块； 2）处理流程： H.264压缩过程包括帧类型分析、帧内/帧间预测、变换+量化、滤波和熵编码。 帧类型分析： 首先对输入进来的YUV的每一帧确定类型，共分成I、P、B三种类型。 帧内/帧间预测： 由于源 YUV 中两个相邻像素值相等、相似或者缓变概率极大，发生突变的几率是极小，因此在处理图像时，先将图像划分为块，再逐块进行压缩，并采用垂直预测、水平预测、均值预测等多种方式构建预测块，最后计算插值，得到残差块。 变换量化： 对预测后得到的残差进行DCT空频变换，变换后直流和低频能量集中在左上，高频能量集中在右下。由于人眼对高频信号不敏感，定义变量QP，将变换块中所有的值都除以QP，进一步节省传输码流位宽，同时去掉高频分量。 滤波： 滤波用于在量化值波动特别大的时候提升主观质量。量化值波动特别大有可能造块效应边界。滤波是对块效应边界两边的值进行补偿，让块效应边界两边的值差异不要过大，从而降低块效应，提升质量。 滤波操作由以下三步组成：块效应边界强度估算、真假边界区分、差值计算； 熵编码： 熵编码实现将当前的像素值进一步压缩成二进制流。在编码中一共有两种熵编码方式，即Cavlc和Cabac。Cavlc的主要步骤包括： - 正序zig-zag排列，算非0系数、拖尾系数（最大后三个+1/-1的数）、算上下文相关性nc（左边块非零系数+上边块非零系数）/2 再四舍五入； - 根据这三个来查标准得出编码头coeff_token（nc小选较短的码） - Zig-zag逆序编码，每1bit编码一个拖尾系数符号0是+ 1是-； - 编码除了拖尾系数的非0系数； - 编码最后一个非0系数前0的个数； - 编码每个非零系数前零的个数； Cabac的主要步骤包括： - 二值化，使用哈夫曼编码、定长编码、一元码编码、指数哥伦布编码、截断莱斯编码等方法将像素值映射成二进制，形成二进制流； - 上下文建模得到概率模型，根据二进制流中0或1的数量，计算0和1的概率模型； 采用得到的概率模型进行二进制算术编码。 |
| 13 | 数据处理板卡1 | 1 | 套 | 1.概述： （1）支持≥4个独立采样通道，每个通道最大采样率≥50GS/s； （2）能够对可见光/微光摄像机光纤、3G-SDI、DVI、Cameralink等高速数字信号信号性能测试与评估，最大数字信号接口速率≥5Gbps； （3）最大数字信号分辨率≥5k×5k，帧频兼容25Hz、30Hz、60Hz、75Hz、100Hz等。 2.结构要求： （1）数据处理卡主要由以下几部分组成： 1）数字信号采集模块，主要完成多种数字信号传输接口的数字信号采集、记录工作，包括cameralink数字信号、3G-SDI数字信号、DVI数字信号、光纤数字信号，最大数字信号分辨率≥5k×5k，帧频兼容25Hz、30Hz、60Hz、75Hz、100Hz等； 2）数字信号显示模块，能够将数字信号采集模块采集到的数据进行实时播放显示，能够将数字信号采集模块记录到的数据进行播放显示； 3）数字信号质量评价模块，能够对数字信号采集模块采集到的数字信号质量进行综合评估，包含色彩还原度、色饱和度、白平衡、信噪比等指标，能够检测静止场景时数字信号中出现的异常帧，对异常帧号进行记录并提示； 4）信号质量测量模块，能够对传感器驱动信号进行测试，能够对相机输出的SDI数字信号、DVI数字信号信号质量进行测试，如测量信号眼图等； （2）数据处理卡组成框图如下图所示： 3.功能要求： - （1）能够接收相机输出的cameralink数字信号、3G-SDI数字信号、DVI数字信号； - （2）能够接收相机输出的光纤数字信号信号； - （3）能够记录相机输出的原始位宽图像数据，如彩色相机是24Bit数据位宽； - （4）能够显示相机输出的彩色图像； - （5）具备图像传感器驱动信号测试功能； - （6）能够检测静止场景时数字信号图像异常帧，对异常帧号进行记录并提示； - （7）能够对相机输出的SDI数字信号、DVI数字信号信号质量进行测试，如测量信号眼图等； - （8）能够存储记录拍照的图像，并对图像进行处理显示，拍照的图像为bayer数据； - （9）能够对数字信号图像质量进行综合评估，包含色彩还原度、色饱和度、白平衡、信噪比等指标。 4.性能要求： - （1）支持≥4个独立采样通道同时处理，每个通道的最大采样率≥50GS/s； - （2）能够接收相机输出的光纤数字信号信号，最大数字信号接口速率≥18Gbps； - （3）能够采集和显示数字信号分辨率≥5k×5k，帧频兼容25Hz、30Hz、60Hz、75Hz、100Hz等。 5.接口要求： long Read(VARIANT * data)//不使用； void Show(signed char index)//显示切换 index=n 只显示第n路数字信号 n=1、2、3、4，index=其他 显示全部4路数字信号； long Start(unsigned long index)//不使用； long Stop(unsigned long index)//不使用； void Detail(unsigned long on)//码流数据显示/隐藏 on=1 显示，on=0 隐藏； void Trace(unsigned long on)//跟踪框显示/隐藏 on=1 显示，on=0 隐藏； long Save(unsigned long on, unsigned long index, LPCTSTR path)//保存数字信号到文件中：on=1开始 index=n 第n路数字信号 n=0、1、2、3，path 全路径文件名；停止保存：on=0 停止 index=n 第n路数字信号 n=0、1、2、3，path随意可以为空； long Load(unsigned long on, unsigned long index, LPCTSTR path)//回放 on=1 开始 index=n 第n路数字信号 n=0、1、2、3，path 全路径文件名；停止回放：on=0 停止 index=n 第n路数字信号 n=0、1、2、3，path随意可以为空； long Data(unsigned long index, VARIANT * data)//index=n, n=0、1、2、3,读取第n路数据。 |
| 14 | 数据处理板卡2 | 1 | 套 | 1.概述： 数据处理板卡2是支持射频信号的记录、存储、处理、回放的一体化板卡，具有采集接口兼容性强、采集精度高、数据存储时间长、结构集约化、小型化的特点，部署和使用适应性强，操作简便。 2.功能要求： 数据处理板卡2系统组成图如下： 数据处理板卡2由六个相同的采集记录通道组成，每个通道都具有射频信号采集、存储和访问功能。该板卡记录的数据可以通过万兆网访问。 数据处理板卡2的功能框图如下图所示： （1）数据传输：将采集的数据传输到上位机，将上位机的设置命令进行下发和传输； （2）数据回放：数据回放将传输上来的数据整理成可显示的数据，发送给数据显示，同时提供显示控制的能力； （3）数据记录：数据记录将传输上来的数据以二进制文件的形式记录到上位机硬盘内； （4）数据显示：数据显示实现将可显示数据以图像或图形等形式显示到上位机显示器上； （5）设置：设置实现与终端参数配置编辑、整理和设置。 3.性能要求： （1）射频信号存储、传输、处理： 1）六通道高速射频信号： 采样速率：≥800MSa/s； 采样精度：≥8bit； 输入信号幅度范围：0V~5V； 连续存储时间：≥240min； 2）二通道中速射频信号： 采样速率：100MSa/s； 采样精度：≥8bit； 信号幅度：0V~5V； 存储时长：≥240min； 3）四通道低速射频信号： 采样速率：100kSa/s； 采样精度：≥8bit； 信号幅度：0V~5V； 存储时长：≥240min； 支持六通道高速射频信号、二通道中速射频信号、四通道低速射频信号同时存储和回放； 数据存储容量：≥72TB； 误码率：≤1*10-6； （2）记录方式：上电多次记录； （3）记录时长：≥240min； （4）状态指示：LED指示灯指示设备的工作状态，指示存储器是否为空； （5）工作温度：-40C~+60C； （6）外形尺寸(mm)：≤200*200*100； （7）重量：≤1kg。 |
| 15 | 分析处理板卡1 | 1 | 套 | 1.功能要求： （1）支持多种数据实时处理算法； （2）具备开放能力； （3）支持远程更新算法，支持安全高效的设备远程升级； （4）为第三方算法提供主流AI框架和支撑库，可保障第三方算法高效运转； （5）提供数据分析处理算法源代码，支持二次开发。 2.性能要求： （1）核心处理器：≥八核处理器 （2）处理器频率：≥3.6GHz （3）控制处理器：Cortex-A9 （4）逻辑单元：≥85K （5）DDR容量：≥1GB （6）EMMC容量：≥8GB （7）运算能力：≥75TPOS （8）接口：网口*2、RS422*4、USB*2、HDMI、VGA （9）工作电压：12V直流 （10）板卡尺寸：≤300mm（长）*200mm（宽）*20mm（高） （11）工作温度：-20℃～80℃ （12）重量：≤500g。 |
| 16 | 分析处理板卡2 | 1 | 套 | 1.功能要求： （1）支持多种数据实时处理算法； （2）具备开放能力； （3）支持远程更新算法，支持安全高效的设备远程升级； （4）为第三方算法提供主流AI框架和支撑库，可保障第三方算法高效运转； （5）提供数据分析处理算法源代码，支持二次开发。 2.性能要求： （1）处理器：≥八核处理器； （2）处理器频率：≥3.6GHz； （3）控制处理器：Cortex-A7+Cortex-M4； （4）DDR容量：≥1GB； （5）EMMC容量：≥8GB； （6）运算能力：≥75TPOS； （7）接口：网口*2、RS422*4、USB*2、HDMI、VGA； （8）工作电压：12V直流； （9）板卡尺寸：≤300mm（长）*200mm（宽）*20mm（高）； （10）工作温度：-20℃～80℃； （11）重量：≤500g。 |

# 第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本磋商文件适用于杭州电子科技大学高速数据采集处理板卡一批的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 采购方式 | 本次采购采用竞争性磋商（线上电子交易）方式进行。 |
| （三） | 竞争性磋商委托 | ▲1.供应商代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。 ▲2.供应商代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见磋商文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）； ▲3.供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在响应文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。 |
| （四） | 磋商费用 | 1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 2.成交供应商在成交通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.成交供应商逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由成交供应商承担。 4.代理服务费收费标准： 成交金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.05. |
| （五） | 磋商保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体响应 | 本项目（是）接受联合体响应。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：货物运输。 说明：供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：响应截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）： （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 （4）本项目的特定资格要求证明材料：无 |
| （十） | 响应文件份数 | 电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（陈应俭、俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，供应商自行承担邮寄风险。 |
| （十一） | 磋商报价 | 1.报价应按磋商文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按磋商文件要求编制、填写的响应文件可能被拒绝； 2.本次磋商采用人民币报价； 3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。 ▲4.采购人将以合同形式有偿取得货物、工程和服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 |
| （十二） | 响应有效期 | ▲从提交响应文件的截止之日起90天。在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。 |
| （十三） | 评审方法和评审标准 | 详见“第四章 评审方法和评审标准”。 |
| （十四） | 评审结果公示 | 评审结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| （十五） | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内。 |

## 一、总则

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（一）适用范围

本磋商文件适用于杭州电子科技大学高速数据采集处理板卡一批的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指杭州电子科技大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商的浙江求是招标代理有限公司；

3.“供应商”系指响应磋商、参加竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式；

5.“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs）；“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）。

磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

6.“▲”系指实质性要求条款，供应商应当做出实质性响应。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商（线上电子交易）方式进行。

（四）竞争性磋商委托

▲1.供应商代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。

▲2.供应商代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见磋商文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）；

▲3.供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在响应文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

（五）磋商费用

1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

2.成交供应商在成交通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

3.成交供应商逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由成交供应商承担。

4.代理服务费收费标准（差额累进）：

| 成交金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.05 |

5.磋商保证金（元）：无

（六）联合体响应

本项目（是）接受联合体响应。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：货物运输。

说明：供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签名；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目磋商响应活动的供应商。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### （九）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，响应无效。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入磋商文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持科技创新

优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

4.支持中小企业发展

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的供应商不享受中小企业扶持政策。

## 二、磋商文件

（一）磋商文件的构成

本磋商文件由以下部分组成：

1.采购邀请

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审方法和评审标准

5.拟签订的合同文本

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

## 三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件（电子加密响应文件）由资格文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成（格式详见磋商文件第六章）。供应商应将响应文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置。

响应文件组成：详见“第六章  响应文件格式”目录

如供应商提供的产品技术支持材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术支持材料为准。

（二）响应文件的签署和份数

1.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）编制加密响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章，供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商加盖公章，或者由供应商代表签名。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.响应文件份数：

电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（陈应俭、俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，供应商自行承担邮寄风险。

备注：

（三）响应文件的上传、递交、修改和撤回

1.响应文件的上传、递交：

（1）电子加密响应文件的上传：

▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效；

b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件的密封包装、递交：

a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件；

b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、标项、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

▲d.供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。

2.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传、递交的响应文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

3.供应商因未在线参加开标而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

4.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）编制加密响应文件。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四）响应文件的语言及计量

响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五）磋商报价

1.报价应按磋商文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按磋商文件要求编制、填写的响应文件可能被拒绝；

2.本次磋商采用人民币报价；

3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

▲4.采购人将以合同形式有偿取得货物、工程和服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（六）响应有效期

▲从提交响应文件的截止之日起90天。在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。

## 四、响应无效的情形

未响应磋商文件“▲”标记条款要求的，响应无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合磋商文件要求；

（2）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求；

（3）资格文件未按要求签署、盖章。

（4）预留份额专门面向中小企业采购的项目（包括整体、联合体、分包形式），供应商提供《中小企业声明函》内容不实的；《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章；

（2）未提供或未按要求提供响应函、授权委托书；

（3）委托授权代表参加采购活动但未提供符合要求的授权代表社保缴纳证明；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表；

（5）明显不符合磋商文件要求，或负偏离达到规定数目的，视为采购人不能接受的附加条件；

（6）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（8）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

（2）最后报价具有选择性；

（3）未按规定提交磋商记录或最后报价的，视为退出磋商，响应无效。

特别说明：磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

## 五、响应文件开启

采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启。

开启时，电子交易平台按开启时间自动提取所有响应文件。采购人或代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开启或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、评审程序

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（一）资格审查

开启后，磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

对未通过资格审查的供应商，磋商小组告知其未通过的原因。

通过资格审查的供应商不足3家的，不再评审。

（二）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：响应截止时间；

（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（三）符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

（四）磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过政府采购云平台提交磋商记录，并由供应商代表签名或者加盖公章。

供应商的磋商内容无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb02@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

（五）最后报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）最后报价内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后报价为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商电子签名（加盖公章）、法定代表人或授权代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（六）综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（七）汇总商务技术得分

磋商小组各成员独立对进入最后报价的供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（八）排序与推荐

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（九）编写评审报告

评审报告应当由磋商小组全体人员签名认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签名又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（十）补充说明

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

## 七、成交与合同

（一）成交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

3.评审结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（二）合同授予

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

## 八、验  收

采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签名，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 九、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评审方法和评审标准

一、评审方法

本次评审采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

二、评审标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30） |  |  |
| 最后磋商报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 |
| 商务分（5） |  |  |
| 业绩 | 3 | 【客观分】响应方自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 |
| 政策功能 | 2 | 【客观分】响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得1分； 响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得1分； 注：政府强制采购的节能产品的除外。 |
| 技术分（65） |  |  |
| 技术响应程度 | 42 | 【客观分】不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效； 满足磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的，每项扣3分； 负偏离14项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。 |
| 产品功能及配置 | 5 | 【主观分】响应产品功能配置的先进性、完整性和适用性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 项目实施方案 | 3 | 【主观分】项目实施计划详细完整程度，符合项目进度要求，投入人员数量和综合素质（评分范围：3,2,1,0）。 |
| 安装调试 | 3 | 【主观分】安装、调试方法或方案的详细完整度、合理可行性（评分范围：3,2,1,0）。 |
| 售后服务 | 3 | 【主观分】售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施（评分范围：3,2,1,0）。 |
| 技术服务、培训 | 3 | 【主观分】服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性（评分范围：3,2,1,0）。 |
| 配件耗材 | 3 | 【主观分】质保期满后配件、附件、备品备件的准备、收费标准和保障措施（评分范围：3,2,1,0）。 |
| 服务响应效率 | 3 | 【主观分】响应方服务响应效率保障方案，包括服务响应效率承诺、保障服务质量的措施（评分范围：3,2,1,0）。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定：对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除后计算价格得分。

注：对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第五章  拟签订的合同文本

杭州电子科技大学采购合同（货物类）

合同编号_________________

确认书号：[2024]19337号

项目编号：QSZB-Z(H)-B24105(CS)

甲方（采购人）：杭州电子科技大学

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）：

为了保护甲乙双方合法权益，根据项目高速数据采集处理板卡一批（项目编号QSZB-Z(H)-B24105(CS)）竞争性磋商的中标（成交）结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购货物与合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号等 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 品牌、型号、详细技术参数（技术参数可以合同附件方式提供） |  |  |  |  |
| 合同总价（元，人民币）：小写￥ ，大写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设备（软件）费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修保换费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单中并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、质保期、履约保证金与货款结算

1.质保期：自验收合格之日起，整机质保期   年，其中    （配件名称）质保   年（如需要）。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。

2.履约保证金（如无则删除本条款）：合同总金额的 1 %，合同签订后5个工作日内交纳。交付方式：保函/汇票/支票/电汇/转账等。交付完毕后提供保函或联系杭州电子科技大学计划财务处大厅开收据，验收合格后7个工作日内凭原始收据不计息退还。收款单位（户名）：杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。

3.货款结算（根据项目要求、采购文件、采购结果，按以下方式选择填写）：

（1）预付款方式：

①乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的60%。

②乙方为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的30%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的70%。

③在签订合同时，乙方明确表示主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

（2）签订合同时乙方明确表示无需预付款或乙方为大型企业的，可以采用以下付款方式：

①货到分期付款：货物送达并经甲方初步验收并收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。

②货到一次性支付：全部货物送达安装调试完毕，经甲方验收合格，收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

③其它支付形式：

付款前，乙方须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供甲方财务处开具的履约保证金收据，乙方向甲方开具等额有效的合格增值税专用发票。甲方开票信息如下：

单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T

开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.涉及产品定做的，甲方交付给乙方的设计图纸、样品、模具等商业秘密和知识产权归属于甲方，许可乙方在合同范围内使用，乙方负有保密责任。

3.乙方违反上述条款导致甲方受损的，由此所导致的所有责任以及甲方所支付的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）均由乙方承担。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物分包给他人供应。

3.如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、货物交付

1.交货期：自合同签订之日起      个工作日内。

2.交货方式：　　　送货上门　　。

3.交货地点： 　　甲方指定地点　 。

4.联系人及电话：甲方 姓名_________联系电话（办公电话及手机号） ；乙方 姓名 __________联系电话（办公电话及手机号） 。

5.乙方应在交货前3日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续。

6.本合同所有物品运抵甲方现场后，乙方应在确保设备外包装完好无损的情况下向甲方交货，出现货物不全，外包装破损等情况，甲方不予接收，由乙方负责更换，其相关费用由乙方负担。

7.乙方负责在约定期内将货物安全运抵指定地点，运输方式由乙方自行决定，相关费用由乙方承担。运输途中产生的交通事故、人身伤害、财产损失等责任均由乙方自行承担，与甲方无涉。

七、安装与验收

验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认。

1.到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。

2.安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在    个工作日内进行最终验收。如甲方需要，验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当采取措施消除缺陷，乙方应承担逾期交货的违约责任。

八、质量保证与售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供      年   月后生产的，全新未经使用的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.售后服务

2.1远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时 技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

2.2现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在12小时内派遣相关人员赶赴现场，48小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达现场抢修，并于到达现场6小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经2次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。

九、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应支付给甲方惩罚性违约金，并承担赔偿责任。保密期限自本协议签署之日起至该保密信息通过正常途径进入公知领域或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额千分之一向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价千分之一向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付3000元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

十一、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件。

3.不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应在事件发生后3日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、法律适用与争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

1.本合同经甲、乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，甲方的单位公章盖采购中心合同专用章（其他部门公章无效）。

2.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按《杭州电子科技大学采购合同管理实施细则》（杭电采〔2023〕154号）执行。（政府采购项目：合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。）

3.本次采购过程中形成的招标（非招标）文件、投标（响应）文件、澄清承诺、补充协议、附件等为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果上述文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）文件（含澄清或者说明文件）；

（4）招标（非招标）文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关采购文件。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执一份，采购代理机构执一份，具有同等法律效力。

合同附件：   （附件名称）（如有则填写，如无则删除）

| 甲方：杭州电子科技大学（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： (签字） | 法定（授权）代表人： （签字） |
| 地址：杭州下沙高教园区二号大街1158号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：工行高新支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202026209008806216 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方（公章）： 代表人： （签字） 地址： 电话： 签字日期： 年 月 日 |  |

# 第六章  响应文件格式

目  录

▲1.资格文件（单独上传）。资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）。

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（4）本项目的特定资格要求证明材料：无

▲联合体响应的，联合体各方均应提供资格文件（1）、（2）材料。

2.商务和技术文件（单独上传）

（1）响应函

（2）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

附：授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）

（3）供应商同类合同一览表

（4）采购需求偏离表

（5）货物配置清单

（6）技术方案

（7）节能、环保产品证明材料

（8）科技创新相关证明材料

（9）供应商需要说明的其他文件和材料

3.报价文件（单独上传）

（1）初次报价一览表

（2）中小企业声明函（若属于中小企业）

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

### 评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 自评分 | 自评依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅为方便磋商小组评审使用，不作为判别响应文件是否有效的依据。

## 资格文件

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

### （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

### （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

我方（供应商名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

### （4）本项目的特定资格要求证明材料：无

## 商务和技术文件

### （1）响应函

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

我方参加杭州电子科技大学高速数据采集处理板卡一批（项目编号：QSZB-Z(H)-B24105(CS)）项目，为此，我方提交电子加密响应文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件     份。宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、成交结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.响应有效期自提交响应文件的截止之日起90天。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照磋商文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函联系：

| 联系人： |  |
| --- | --- |
| 职务： |  |
| 手机： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 地址： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （2）授权委托书

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加杭州电子科技大学高速数据采集处理板卡一批项目（项目编号：QSZB-Z(H)-B24105(CS)）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

▲提供授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

注：

1、供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在响应文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2、供应商是联合体的，联合体各成员均应在“授权委托书”上盖章（电子签名/公章）。

### （2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（适用于：法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表供应商参加采购活动）

身份证件复印件

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

### 附：授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）

### （3）供应商同类合同一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （4）采购需求偏离表

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：高速数据采集处理板卡一批

项目编号：QSZB-Z(H)-B24105(CS)

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照磋商文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （5）货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

附：产品技术支持材料

### （6）技术方案

### （7）节能环保产品证明材料

说明：产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，响应无效。

### （8）科技创新相关证明材料

优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动时视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

### （9）供应商需要说明的其他文件和材料。

## 报价文件

### （1）初次报价一览表

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：高速数据采集处理板卡一批

项目编号：QSZB-Z(H)-B24105(CS)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：▲采购人将以合同形式有偿取得货物、工程和服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （2）中小企业声明函（货物）（若属于中小企业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州电子科技大学的高速数据采集处理板卡一批采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.电源反馈控制板卡1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.电源反馈控制板卡2，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.电源反馈控制板卡3，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.电源反馈控制板卡4，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.高速采集板卡1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.高速采集板卡2，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.高速采集板卡3，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.高速采集板卡4，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.状态采集板卡1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.状态采集板卡2，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.高速传输板卡1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.高速传输板卡2，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.数据处理板卡1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.数据处理板卡2，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.分析处理板卡1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.分析处理板卡2，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6.如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

### （3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### （4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 附件1：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目（项目编号）响应（响应）活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

### 附件2：联合协议

（以联合体形式响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及响应内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

### 附件3：分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

供应商名称（电子签名/公章）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

日期：  年  月   日