板卡一批

竞争性磋商文件

（电子交易）

项目编号:ZJWSBJ-HD-202306C

杭州电子科技大学

浙江五石中正工程咨询有限公司

二〇二三年七月

目  录

第一部分      邀请供应商

第二部分      竞争性磋商流程

第三部分      供应商须知

第四部分      采购需求

第五部分      评审方法及评审标准

第六部分      拟签订的合同文本

第七部分      应提交的有关格式范例

第八部分      最后报价格式

# 第一部分 邀请供应商

## 竞争性磋商邀请公告

项目概况

板卡一批采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2023年08月03日09点30分00秒（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJWSBJ-HD-202306C

项目名称：板卡一批

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：741900

最高限价（元）：741900

采购需求：板卡一批主要内容：详见磋商文件。

合同履行期限：合同签订后3个月内。

本项目接受联合体投标：þ是，☐否。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式响应的，提供联合协议(本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与响应）；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 三、获取（下载）采购文件

时间：/至2023年08月03日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2023年08月03日09点30分00秒（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 五、响应文件开启

时间：2023年08月03日09点30分00秒（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见磋商文件第三部分。（2）电子交易的说明: 1）电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质响应文件。2）响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。4）响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按本公告约定方式获取磋商文件的供应商进行响应活动；6）对未按上述方式获取磋商文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7）不提供磋商文件纸质版；8）响应文件的传输提交：供应商在提交响应文件的截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在提交响应文件的截止时间前直接提交或者以邮政快递方式提交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见磋商文件第三部分 “备份响应文件”；9）响应文件的解密：供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传提交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）磋商文件公告期限与磋商公告的公告期限一致。

- 八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名    称：杭州电子科技大学

地    址：杭州市钱塘区2号大街1158号

项目联系人（询问）：方老师

项目联系方式（询问）：0571-86919150

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-86878697

2.采购代理机构信息：

名    称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地    址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1208室

项目联系人（询问）：赵工、石晓林、邹正英、王芳、高琳

项目联系方式（询问）：0571-86098397

质疑联系人：毛樟雄

质疑联系方式：0571-87919156/hzwsgc@163.com

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 竞争性磋商流程

1.征集供应商

1.1邀请供应商。

- 采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件

1.2供应商获取磋商文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

2.响应文件开启与信用信息查询

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3.磋商与评审

3.1磋商小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

3.4磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购代理机构利用政采云平台发起磋商邀请，供应商通过政采云“在线评审室”进行远程视频磋商。供应商使用CA数字证书登录政采云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程磋商活动;对于要求到采购代理机构现场进行磋商的供应商，可在采购代理机构4楼讲标室通过视频会议系统或自备CA数字证书、笔记本电脑等开展磋商活动。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13采购代理机构唱价。

3.14由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.15磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4. 成交

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

5.合同及履约验收

5.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

6.竞争性磋商流程图

验收

立项

履约

立项

签订合同

立项

成交公告；成交通知书

立项

编写评审报告

立项

评审打分

立项

供应商提交最后报价

立项

磋商

资格审查

立项

编制磋商文件

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项

# 第三部分 供应商须知

## 一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类。单一产品或核心产品为： 射频信号高速存储传输处理卡 ，核心产品相关内容参照财政部87号令有关规定执行。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 采集单元电源反馈控制卡、处理单元电源反馈控制卡、显示单元电源反馈控制卡、存储单元电源反馈控制卡、低压差分数字信号数据采集卡、四通道差分融合信号数据采集卡、同步差分射频信号数据采集卡、数字信号高速编码传输处理卡、四通道信号融合编码显示处理卡、射频信号高速存储传输处理卡 ，属于 工业 行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审标准； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，响应无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据磋商文件第五部分评审标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 最后报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入最后报价。《最后报价一览表（报价表）》是最后报价的唯一载体。磋商文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 最后报价出现下列情形的，响应无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的； 最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的； 最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 采购机构代理费用 | 1.参照浙价服[2003]77号文规定的费率7折收取，按照成交金额，向成交供应商收取服务费，不足3000按3000收取。 2.采购代理服务费以电汇方式支付。 3.服务费缴纳账号： 户名：浙江五石中正工程咨询有限公司萧山分公司 账号：33020160201000004399 开户行：浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州祥符小微企业专营支行 精确查找祥符支行行号：313331080163 联系人：朱工；电话：17746806483；邮箱：1289258668@qq.com |
| 12 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点：杭州市西湖区天目山路东海宾馆裙楼301；备份响应文件签收人员联系电话：赵工；17746802645。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

## 二、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要条款，“※”系指核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3. 响应有效期

▲3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4．响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

## 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

## 四、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3. 供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复

3.2.1根据采购人与采购代理机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

3.2.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3质疑函

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

## 五、磋商文件构成、修改、解释

1．磋商文件的构成

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一部分  供应商邀请

- 第二部分  竞争性磋商流程

- 第三部分  供应商须知

- 第四部分  采购需求

- 第五部分  评审方法及评审标准

- 第六部分  拟签订的合同文本

- 第七部分  应提交的有关格式范例

- 第八部分  最后报价格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2. 磋商文件的澄清、修改

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过电子交易平台通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

## 六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成

响应文件应当包括以下主要内容：

（1）响应函

（2）资格文件

A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函）；

B、联合协议（如果有）；

C、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

D、符合特定资格条件的有关证明材料（如果有）。

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（4）分包意向协议（如果有)；

（5）所有资信文件（如果有）；

（6）响应截止时间近三年以来供应商的主要业绩证明材料（联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料。)；

（7）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明 (如果有) ；

（8）认为需要的其他商务文件或说明 (如果有) ；

（9）技术解决方案。针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致磋商小组技术扣分直至认定为响应无效都将是供应商的责任）；

（10）组织实施方案。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

（11）售后服务方案。项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

（12）项目小组人员名单。每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数；在提交的响应文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随响应文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

（13）优惠条件及特殊承诺；

（14）培训计划（如果有）；

（15）随机特殊工具和备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）（如果有）；

（16）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如果有）；

（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书。

3. 响应文件的编制和签署

3.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.4响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

## 七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

2.备份响应文件

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2 备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的电子光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达磋商文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

## 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 九、提交最后报价

1.供应商的最后报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

1.1最后报价一览表；

1.2中小企业声明函（如果有）。

## 十、评审

1. 评审方法：综合评分法。

2. 价格分计算方法：低价优先法。

3. 评审要求：详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

## 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

3．成交通知及成交结果公告

3.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

3.3公告期限为1个工作日。

## 十二、合同

1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起三十日内，与成交供应商按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

2.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

3.履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

4.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 十三、验收

1.验收

1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四部分 采购需求

一、货物或产品的说明

1.货物（材料）要求

1.1供应商提供的货物必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及磋商文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、品牌、厂家、原产地及生产或出厂日期。

1.4对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，采购人将进行抽样检验或试验。

2.▲响应设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其响应将被拒绝。

二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术指标、参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集单元电源反馈控制卡 | 详见技术要求 | 套 | 3 |
| 2 | 处理单元电源反馈控制卡 | 详见技术要求 | 套 | 3 |
| 3 | 显示单元电源反馈控制卡 | 详见技术要求 | 套 | 3 |
| 4 | 存储单元电源反馈控制卡 | 详见技术要求 | 套 | 3 |
| 5 | 低压差分数字信号数据采集卡 | 详见技术要求 | 套 | 3 |
| 6 | 四通道差分融合信号数据采集卡 | 详见技术要求 | 套 | 3 |
| 7 | 同步差分射频信号数据采集卡 | 详见技术要求 | 套 | 3 |
| 8 | 数字信号高速编码传输处理卡 | 详见技术要求 | 套 | 3 |
| 9 | 四通道信号融合编码显示处理卡 | 详见技术要求 | 套 | 3 |
| 10 | ※射频信号高速存储传输处理卡 | 详见技术要求 | 套 | 3 |

注：以“※”标识的为核心产品。打“※”核心产品的品牌相同的多家投标人按一家投标人计算。

三、技术要求

- 1、采集单元电源反馈控制卡技术要求

（1）概述

采集单元电源反馈控制卡实现对采集单元电源的反馈和控制，支持CAN、RS422通信接口，具有AD、PWM反馈采样，实现采集单元供电的一体化智能管理。

（2）接口要求

| J1序号 | 符号 | 作用 | 备注 | J2序号 | 符号 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANH1 | CAN总线1 | 控制器通信 | 78 | C19 | 开关K18，K19 | 输出 |
| 2 | CANL1 |  |  | 77 | C18 |  | 输出 |
| 3 | PGND |  |  | 76 | C42 | 开关K41，K42 | 输出 |
| 4 | CANH2 | CAN总线2 | 控制器通信 | 75 | C41 |  | 输出 |
| 5 | CANL2 |  |  | 74 | C22 | 开关K22 | 输出 |
| 6 | PGND |  |  | 73 | Ctr59 | 控制K59 | 输出 |
| 7 | +5v2 | RS422和CAN隔离+5v 电源 PGND为参考地 | 输入 | 72 | C21 | 开关K21 | 输出 |
| 8 | 3.3V | 3.3v 电源 PGND为参考地 |  | 71 | Ctr58 | 控制K58 | 输出 |
| 9 | TXD+ | RS422总线 | 通信接口 | 70 | C20 | 开关K20 | 输出 |
| 10 | TXD- |  |  | 69 | Ctr57 | 控制K57 | 输出 |
| 11 | RXD- |  |  | 68 | Ctr7 | 输出K7 | 输出 |
| 12 | TXD+ |  |  | 67 | Ctr48 | 控制K48 | 输出 |
| 13 | G |  |  | 66 | C15 | 输出K15 | 输出 |
| 14 |  | 预留 |  | 65 | Ctr56 | 控制K56 | 输出 |
| 15 | +5v1 | 电源5.1V GND为参考地 | 输入 | 64 | C14 | 输出K14 | 输出 |
| 16 | +3.3V | 电源3.3V GND为参考地 |  | 63 | Ctr55 | 控制K55 | 输出 |
| 17 | GND | 系统地 | 输入 | 62 | C13 | 输出K13 | 输出 |
| 18 | Flux | 流量传感器信号 | 输入 | 61 | Ctr54 | 控制K54 | 输出 |
| 19 | Pres0 | 压力传感器信号0 | 输入 | 60 | C12 | 输出K12 | 输出 |
| 20 | Pres1 | 压力传感器信号1 | 输入 | 59 | GND | 系统地 | 输入 |
| 21 | C25 | 开关K25 | 输出 | 58 | Success | 成功信号 | 输入 |
| 22 | C24 | 开关K24 | 输出 | 57 | Ctr53 | 控制K53 | 输出 |
| 23 | C23 | 开关K23 | 输出 | 56 | C11 | 输出K11 | 输出 |
| 24 | C38 | 开关K38 | 输出 | 55 | Ctr52 | 控制K52 | 输出 |
| 25 | C39 | 开关K39 | 输出 | 54 | C10 | 输出K10 | 输出 |
| 26 | C37 | 开关K37 | 输出 | 53 | Ctr51 | 控制K51 | 输出 |
| 27 | C36 | 开关K36 | 输出 | 52 | C9 | 输出K9 | 输出 |
| 28 | C35 | 开关K35 | 输出 | 51 | Ctr50 | 控制K50 | 输出 |
| 29 | C34 | 开关K34 | 输出 | 50 | C8 | 输出K8 | 输出 |
| 30 | C33 | 开关K33 | 输出 | 49 | Ctr49 | 控制K49 | 输出 |
| 31 | C32 | 开关K32 | 输出 | 48 | C6 | 输出K6 | 输出 |
| 32 | C31 | 开关K31 | 输出 | 47 | Ctr47 | 控制K47 | 输出 |
| 33 | C30 | 开关K30 | 输出 | 46 | C5 | 输出K5 | 输出 |
| 34 | C29 | 控制K29 | 输出 | 45 | Ctr46 | 控制K46 | 输出 |
| 35 | C28 | 开关K28 | 输出 | 44 | C4 | 输出K4 | 输出 |
| 36 | C27 | 开关K27 | 输出 | 43 | Ctr45 | 控制K45 | 输出 |
| 37 | C26 | 开关K26 | 输出 | 42 | C3 | 输出K3 | 输出 |
| 38 | C17 | 入开关K17 | 输出 | 41 | Ctr44 | 控制K44 | 输出 |
| 39 | Ctr43 | 控制K43 | 输出 | 40 | C2 | 输出K2 | 输出 |

（3）功能要求

（3.1）采集功能要求

1）依据控制器指令对压力传感器0进行采样；压力传感器输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～300kpa。

2）依据控制器指令对压力传感器1进行采样；压力传感器输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～150kpa。采样结果通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制；

3）依据控制器指令对流量传感器进行采样，流量传感器的输出信号5V方波信号，流量范围0～800L/h。按如下公式计算出流经流量传感器的油量Q=f*3600/K  (K=7800)。并通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制；

（3.2）开关控制功能要求

1）K23、K24开关电平控制:

电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令，电源控制卡依据指令需要分别将K23、K24开关中的1个或2个置高电平或者置低电平，默认低电平。控制器每次查询时，反馈开关电平状态；

2）开关K25电平控制:

默认K25低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令。电源控制卡依据指令需要将开关打开时，先将k25电平置高，a1 ms后通过RS422发送指令，再a2 ms后将k25电平置低。控制器每次查询时，反馈开启、关闭状态；

（3.3）样品控制功能要求

控制器每隔固定周期下发一条指令，其中样品指令会连发重复指令，电源控制卡只要收到其中任何一个指令即开始执行，丢弃剩余的该样品的重复指令。在执行样品指令过程中，不影响上报查询各参数指令的执行。

1）K3开关电平控制:

默认k44、K3低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k44电平置高a1 ms后，将K3置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k44恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0；

2）K4开关电平控制:

默认k46、K5低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k46电平置高a1 ms后，将K5置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k46恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0；

3）VO2及K5、K6、K7、K8、K9开关电平控制:

默认K32及K8、K9、K10、K11、K12、K49、K50、K51、K52、K53为低电平。

电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将K32及k49电平同时置高a1 ms后，将K8置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平，a3 ms后再按将k49恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）；然后a4 ms后将k50电平置高a5 ms后，将K9置高电平（持续时间a6 ms）后再变为低电平。a7 ms后再按将k50恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）；再a8 ms后将K51、K52、K53电平同时置高a9 ms后，将K10、K11、K12电平同时置高电平（持续时间a10 ms）后再变为低电平。a11 ms后再按将K51、K52、K53电平同时恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0），再a12 ms后将K32电平置低；

4）K10电平控制:

默认k54、K13低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k1电平置高a1 ms后，将K13置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k54恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）；

5）K11开关电平控制:

默认k55、K14低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k55电平置高a1 ms后，将K14置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k55恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）；

6）K12 开关电平控制:

默认k56、K15低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k56电平置高a1 ms后，将K15置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k56恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）；

7）K1开关电平控制:

默认k18、k19低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k18电平置高a1 ms后，将K19置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k18恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）；

8）K2开关电平控制:

默认k41、k42低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将k18电平置高a1 ms后，将K19置高电平（持续时间a2 ms）后再变为低电平。a3 ms后再按将k18恢复为低电平（在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0）；

（3.4）通信功能

1、CAN总线：

1个CAN总线，用于控制器和电源控制卡之间通信，可通过CAN实现软件升级、产品自检和数据回传。将采集的参数上传给控制器，接收控制器的指令对开关进行控制以及将指令转化为RS422指令对外部供电模块进行控制。需要电气隔离。

1)通讯速率 最高1Mbps，默认500kbps，发送及接受周期为20ms。

2）通讯格式

采用标准数据帧格式进行通信，支持报文ID自定义。

2）电源控制卡接收控制器下发指令，并在每次接收到指令后5ms内上报数据，电源控制卡执行被动上报数据，长时间未收到指令不上报数据。

5）通信协议

综合控制计算机发给电源控制卡的协议

表1

| 字节序号 | 参数名称 | 字节数 | 含义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字 | 1 | 0x01（控制指令） 0x02（自检指令） |  |
| 2 | 样品控制 | 1 | K1 开关K18、K19 | Bit0: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K2 开关K41、K42 | Bit1: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K3 开关K44、K3 | Bit2: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K4 开关K46、K5 | Bit3: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K5 开关K49、K8 K6 开关K50、K9 K7开关K51、K10 K8 开关K52、K11 K9 开关K53、K12 | Bit4: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | 预留 | Bit5: 0:断开 |
|  |  |  | 预留 | Bit6: 0:断开 |
|  |  |  | 预留 | Bit7: 0:断开 |
| 3 | 电源控制 | 1 | 预留 | Bit0: 0:断开 |
|  |  |  | K10 开关K54、K13 | Bit1: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K11 开关K55、K14 | Bit2: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K12 开关K56、K15 | Bit3: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO1 开关K25 | Bit4: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO2 开关K32 | Bit5: 0:断开 |
|  |  |  | VO3 开关K23 | Bit6: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO4 开关K24 | Bit7: 0:断开 1:闭合 |

电源控制卡发送给综合控制计算机的协议：

表2

| 字节序号 | 参数名称 | 单位 | 字节数 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 流量值 | L/h | 2 |  |  |
| 3-4 | 压力0 | Kpa | 2 |  |  |
| 5-6 | 压力1 | Kpa | 2 |  |  |
| 7 | 样品完成反馈 |  | 1 | K1反馈 | Bit0: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K2反馈 | Bit1: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K3反馈 | Bit2: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K4反馈 | Bit3: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K5反馈 | Bit4: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K6反馈 | Bit5: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K7反馈 | Bit6: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K8反馈 | Bit7: 0:未完成 1:完成 |
| 8 | 电源完成反馈 |  | 1 | K9反馈 | Bit0: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K10反馈 | Bit1: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K11反馈 | Bit2: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K12反馈 | Bit3: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | VO1 反馈 | Bit4: 0:电池关 1:电池开 |
|  |  |  |  | VO2开关K32状态反馈 | Bit5: 0:低电平 1:高电平 |
|  |  |  |  | VO3开关K23状态反馈 | Bit6: 0:低电平 1:高电平 |
|  |  |  |  | VO4开关K24状态反馈 | Bit7: 0:低电平 1:高电平 |

RS422总线:用于对外部供电模块进行控制，与外部供电模块之间采用全双工RS422通讯，电气隔离。

1）通讯方式：电源控制卡在需求时向外部供电模块发送控制制令，外部供电模块以固定时间间隔向电源控制卡传送数据（电源控制卡不用接收数据）。

2）通讯速率：230400bps。

3）字符格式：每字节10位数据，8位字符长度，1位起始位，1位停止位，无奇偶校验，无流控。

4）电源控制卡发送给外部供电模块的控制指令数据包格式如下表所示。

表3控制制令格式

| 帧ID | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 |
| OxAABB | 控制制令报文（表4） | 校验和 |

表4 控制制令报文

| 位 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 预留 |  |  |  |  |  | 输出控制 |  |
| 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HC[1:0] |  |

HC[1:0]：00-保持不变：01-输出打开：10-输出关闭。

（3.5）指标要求

1）输出功率：≥4000W

2）输出电压：0V~60V可调

3）输出通道：≥20通道

4）电压采样范围：0V~60V

5）电压采样精度：≤0.01V

6）频率采样范围：≤0~100MHz

7）频率采样精度：≤0.01KHz

- 2、处理单元电源反馈控制卡技术要求

（1）概述

处理单元电源反馈控制卡实现对处理单元电源的反馈和控制，支持CAN、RS422通信接口，具有AD、PWM反馈采样，实现处理单元供电的一体化智能管理。

（2）接口要求

| J1序号 | 符号 | 作用 | 备注 | J2序号 | 符号 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANH1 | CAN总线1 | 控制器通信 | 78 | VI2+ | 输入电VI2+电压采样 | 输入 |
| 2 | CANL1 |  |  | 77 | VI2- | VI2-输出地（与其他地隔离） | 输入 |
| 3 | PGND |  |  | 76 | TF | 投放信号（与VI2共地） | 输入 |
| 4 | +5v2 | RS422和CAN隔离+5v 电源 PGND为参考地 | 输入 | 75 | C1 | K1输出开关 | 输出 |
| 5 | 3.3V | 3.3v 电源 PGND为参考地 |  | 74 | C2 | K1保险开关 | 输出 |
| 6 | TXD+ | RS422总线通信接口 | 通信接口 | 73 | Success | SUCCESS成功信号 | 输入 |
| 7 | TXD- |  |  | 72 | C3 | K2输出开关 | 输出 |
| 8 | RXD- |  |  | 71 | C4 | K2保险开关 | 输出 |
| 9 | TXD+ |  |  | 70 | C5 | K12输出开关 | 输出 |
| 10 | G |  |  | 69 | C6 | K12保险开关 | 输出 |
| 11 | A | 预留 | 输入 | 68 | C7 | K11输出开关 | 输出 |
| 12 | B | 预留 | 输入 | 67 | C8 | K11保险开关 | 输出 |
| 13 | C | 预留 | 输入 | 66 | C9 | K10输出开关 | 输出 |
| 14 | 流量传感器地 | 流量传感器输出地（与其他地隔离） | 输入 | 65 | C10 | K10保险开关 | 输出 |
| 15 | 流量传感器信号 | 流量传感器信号 | 输入 | 64 | C11 | K9输出开关 | 输出 |
| 16 | 压力0信号 | 压力传感器0信号 | 输入 | 63 | C12 | K9保险开关 | 输出 |
| 17 | 压力1信号 | 压力传感器1信号 | 输入 | 62 | C13 | K8输出开关 | 输出 |
| 18 | +5v1 | 电源5.1V GND为参考地 | 输入 | 61 | C14 | K8保险开关 | 输出 |
| 19 | +3.3V | 电源3.3V GND为参考地 | 输入 | 60 | C15 | K7输出开关 | 输出 |
| 20 | GND | 系统地 | 输入 | 59 | C16 | K7保险开关 | 输出 |
| 21 | VI1+ | 输入电VI1电压采样 | 输入 | 58 | C17 | K6输出开关 | 输出 |
| 22 | VI3+ | 输入电VI3电压采样 | 输入 | 57 | C18 | K6保险开关 | 输出 |
| 23 | VI4+ | 输入电VI4电压采样 | 输入 | 56 | C19 | K5输出开关 | 输出 |
| 24 | VI5+ | 输入电VI5电压采样 | 输入 | 55 | C20 | K5保险开关 | 输出 |
| 25 | VO1 | 输出VO1电压采样 | 输入 | 54 | C21 | K4输出开关 | 输出 |
| 26 | VO2 | 输出VO2电压采样 | 输入 | 53 | C22 | K4保险开关 | 输出 |
| 27 | VO3 | 输出VO3电压采样 | 输入 | 52 | C23 | K3输出开关 | 输出 |
| 28 | VO4 | 输出VO4电压采样 | 输入 | 51 | C24 | K3保险开关 | 输出 |
| 29 | VO5 | 输出VO5电压采样 | 输入 | 50 | C25 | K0输出开关（预留） | 输出 |
| 30 | VO6 | 输出VO6电压采样 | 输入 | 49 | C26 | K0保险开关（预留） | 输出 |
| 31 | VO7 | 输出VO7电压采样 | 输入 | 48 | C38 | VO12输出开关（预留） | 输出 |
| 32 | VO8 | 输出VO8电压采样 | 输入 | 47 | C37 | VO11输出开关 | 输出 |
| 33 | VO9 | 输出VO9电压采样 | 输入 | 46 | C36 | VO10输出开关 | 输出 |
| 34 | VO10 | 输出VO10电压采样 | 输入 | 45 | C35 | VO9输出开关 | 输出 |
| 35 | VO11 | 输出VO11电压采样 | 输入 | 44 | C34 | VO8输出开关 | 输出 |
| 36 | VO12 | 输出VO12电压采样（预留） | 输入 | 43 | C33 | VO7输出开关 | 输出 |
| 37 | C27 | VO1输出开关 | 输出 | 42 | C32 | VO6输出开关 | 输出 |
| 38 | C28 | VO2输出开关 | 输出 | 41 | C31 | VO5输出开关 | 输出 |
| 39 | C29 | VO3输出开关 | 输出 | 40 | C30 | VO4输出开关 | 输出 |

（3）功能要求

（3.1）采集功能要求

1）依据控制器指令对压力传感器0进行采样；压力传感器0的输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～300kpa。

2）依据控制器指令对压力传感器1进行采样；压力传感器1的输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～150kpa。采样结果通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制；

3）依据控制器指令对流量传感器进行采样，流量传感器的输出信号5V方波信号，流量范围0～800L/h。按如下公式计算出流经流量传感器的油量Q=f*3600/K  (K=7800)。并通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制；

4） 依据控制器指令分别对VI1-VI5输入电压(0-36V)以及输出VO1-VO7输出电压（0-36V）进行定时采样。采样精度 ±1V；并通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制。

（3.2）开关控制功能要求

1）VO3、VO4输出控制:

电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令，电源控制卡依据指令需要分别将C29、C30开关中的1个或2个置高电平或者置低电平，默认低电平。控制器每次查询时，反馈开关电平状态；

2）VO1输出控制:

默认C27低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令。电源控制卡依据指令需要将开关打开时，先将C27电平置高，a1ms后通过RS422发送指令，再a2ms后将C27电平置低。控制器每次查询时，反馈开启、关闭状态；

（3.3）样品控制功能要求

控制器每隔固定周期下发一条指令，其中样品指令会连发重复指令，电源控制卡只要收到其中任何一个指令即开始执行，丢弃剩余的该样品的重复指令。在执行样品指令过程中，不影响上报查询各参数指令的执行。

1）K3开关电平控制:

默认C24、C23低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C24电平置高a1ms后，将C23置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将C24恢复为低电平。C23置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。

2）K4开关电平控制:

默认C22、C21低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C22电平置高a1ms后，将C21置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将C22恢复为低电平。C21置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。

3）VO2及K5、K6、K7、K8、K9开关电平控制:

默认C28及C20、C19、C18、C17、C16、C15、C14、C13、C12、C11为低电平。电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C20电平置高a1ms后，将C19置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平，a3ms后再按将C20恢复为低电平（在C19置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。；然后a4ms后将C18电平置高a5ms后，将C17置高电平（持续时间a6ms）后再变为低电平。a7ms后再按将C18恢复为低电平，C17置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。；再a8ms后将C16、C14、C12电平同时置高a9ms后，将C15、C13、C11、C28同时置高且C15、C13、C11电平（持续时间a10ms）后再变为低电平。a11ms后再按将C16、C14、C12电平同时恢复为低电平，C15、C13、C1、C28置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。C28置高a12ms后电平置低；并将C28相应反馈数据位置0。

4）K10电平控制:

默认C10、C9低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C10电平置高a1ms后，将C9置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将C10恢复为低电平，C9置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。

5）K11开关电平控制:

默认C8、C7低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C8电平置高a1ms后，将C7置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将C8恢复为低电平，C7置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。

6）K12 开关电平控制:

默认C6、C5低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C6电平置高a1ms后，将C5置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将C6恢复为低电平，C5置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。

7）K1开关电平控制:

默认C2、C1低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C2电平置高a1ms后，将C1置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a13ms后再按将C2恢复为低电平，C1置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。

8）K2开关电平控制:

默认C4、C3低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C4电平置高a1ms后，将C3置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将C4恢复为低电平，C3置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。

（3.4）通信功能

1、CAN总线：

1个CAN总线，用于控制器和电源控制卡之间通信，可通过CAN实现软件升级、产品自检和数据回传。将采集的参数上传给控制器，接收控制器的指令对开关进行控制以及将指令转化为RS422指令对外部供电模块进行控制。需要电气隔离。

1)通讯速率 最高1Mbps，默认500kbps，发送及接受周期为20ms。

2）采用标准数据帧格式进行通信，支持报文ID自定义。

5）电源控制卡接收控制器下发指令，在5ms内上报数据，电源控制卡执行被动上报数据，长时间未收到指令不上报数据。

2、通信协议

综合控制计算机发给电源控制卡的协议

表1

| 字节序号 | 参数名称 | 字节数 | 含义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字 | 1 | 0x01（控制指令） |  |
| 2 | 样品控制 | 1 | K1 开关C2、C1 | Bit0: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K2 开关C4、C3 | Bit1: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K3 开关C24、C23 | Bit2: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K4 开关C22、C21 | Bit3: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K5 开关C20、C19 K6 开关C18、C17 K7开关C16、C15 K8 开关C14、C13 K9 开关C12、C11 | Bit4: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | 预留 | Bit5: 0:断开 |
|  |  |  | 预留 | Bit6: 0:断开 |
|  |  |  | 预留 | Bit7: 0:断开 |
| 3 | 样品控制及电源控制 | 1 | 预留 | Bit0: 0:断开 |
|  |  |  | K10 开关C10、C9 | Bit1: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K11 开关C8、C7 | Bit2: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K12 开关C6、C5 | Bit3: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO1 开关C27 | Bit4: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO2 开关C28 | Bit5: 0:断开 |
|  |  |  | VO3 开关C29 | Bit6: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO4 开关C30 | Bit7: 0:断开 1:闭合 |

智能电源控制卡发送给综合控制计算机的协议：

表2

| 字节序号 | 参数名称 | 单位 | 字节数 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本/标志位 |  | 1 | 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：01100001代表版本3.0，标志位为1 |  |
| 2-3 | 流量值 | L/h | 2 |  |  |
| 4-5 | 压力0 | Kpa | 2 |  |  |
| 6-7 | 压力1 | Kpa | 2 |  |  |
| 8 | 样品完成反馈 |  | 1 | K1反馈 | Bit0: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K2反馈 | Bit1: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K3反馈 | Bit2: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K4反馈 | Bit3: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K5反馈 | Bit4: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K6反馈 | Bit5: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K7反馈 | Bit6: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K8反馈 | Bit7: 0:未完成 1:完成 |
| 1 | 版本/标志位 |  | 1 | 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：01100010代表版本3.0，标志位为2 |  |
| 2 | VI1输入电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 3 | VI2输入电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 4 | VI3输入电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 5 | VI4输入电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 6 | VI5输入电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 7 | 预留 |  | 1 | 预留 |  |
| 8 | 样品及电源控制输出完成反馈 |  | 1 | K9反馈 | Bit0: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K10反馈 | Bit1: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K11反馈 | Bit2: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K12反馈 | Bit3: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | VO1 反馈 | Bit4: 0:电池关 1:电池开 |
|  |  |  |  | VO2开关K32状态反馈 | Bit5: 0:低电平 1:高电平 |
|  |  |  |  | VO3开关K23状态反馈 | Bit6: 0:低电平 1:高电平 |
|  |  |  |  | VO4开关K24状态反馈 | Bit7: 0:低电平 1:高电平 |
| 1 | 版本/标志位 |  | 1 | 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：01100011代表版本3.0，标志位为3 |  |
| 2 | VO1输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 3 | VO2输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 4 | VO3输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 5 | VO4输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 6 | VO5输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 7 | VO6输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 8 | VO7输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |

3、RS422总线：

用于对外部供电模块进行控制，与外部供电模块之间采用全双工RS422通讯，电气隔离。

1）通讯方式：电源控制卡在需求时向外部供电模块发送控制制令，外部供电模块以固定时间间隔向电源控制卡传送数据（电源控制卡不用接收数据）。

2）通讯速率：230400bps。

3）字符格式：每字节10位数据，8位字符长度，1位起始位，1位停止位，无奇偶校验，无流控。

4）电源控制卡发送给外部供电模块的控制指令数据包格式如下表所示。

表3控制制令格式

| 帧ID | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 |
| OxAABB | 控制制令报文（表4） | 校验和 |

表4 控制制令报文

| 位 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 预留 |  |  |  |  |  | 输出控制 |  |
| 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HC[1:0] |  |

HC[1:0]：00-保持不变：01-输出打开：10-输出关闭。

（3.5）指标要求

1）输出功率：≥4000W

2）输出电压：0V~60V可调

3）输出通道：≥20通道

4）电压采样范围：0V~60V

5）电压采样精度：≤0.01V

6）频率采样范围：≤0~100MHz

7）频率采样精度：≤0.01KHz

- 3、显示单元电源反馈控制卡技术要求

（1）概述

显示单元电源反馈控制卡实现对显示单元电源的反馈和控制，支持CAN、RS422通信接口，具有AD、PWM反馈采样，实现显示单元供电的一体化智能管理。

（2）接口要求

| J1序号 | 符号 | 作用 | 备注 | J2序号 | 符号 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANH1 | CAN总线1 | 控制器通信 | 78 | VI2+ | 输入电VI2+电压采样 | 输入 |
| 2 | CANL1 |  |  | 77 | VI2- | VI2-输出地（与其他地隔离） | 输入 |
| 3 | PGND |  |  | 76 | TF | 投放信号（与VI2共地） | 输入 |
| 4 | +5v2 | RS422和CAN隔离+5v 电源 PGND为参考地 | 输入 | 75 | C1 | K1输出开关 | 输出 |
| 5 | 3.3V | 3.3v 电源 PGND为参考地 |  | 74 | C2 | K1保险开关 | 输出 |
| 6 | TXD+ | RS422总线通信接口 | 通信接口 | 73 | Success | SUCCESS成功信号 | 输入 |
| 7 | TXD- |  |  | 72 | C3 | K2输出开关 | 输出 |
| 8 | RXD- |  |  | 71 | C4 | K2保险开关 | 输出 |
| 9 | TXD+ |  |  | 70 | C5 | K12输出开关 | 输出 |
| 10 | G |  |  | 69 | C6 | K12保险开关 | 输出 |
| 11 | A |  | 输入 | 68 | C7 | K11输出开关 | 输出 |
| 12 | B |  | 输入 | 67 | C8 | K11保险开关 | 输出 |
| 13 | C |  | 输入 | 66 | C9 | K10输出开关 | 输出 |
| 14 | 流量传感器地 | 流量传感器输出地（与其他地隔离） | 输入 | 65 | C10 | K10保险开关 | 输出 |
| 15 | 流量传感器信号 | 流量传感器信号 | 输入 | 64 | C11 | K9输出开关 | 输出 |
| 16 | 压力0信号 | 压力传感器0信号 | 输入 | 63 | C12 | K9保险开关 | 输出 |
| 17 | 压力1信号 | 压力传感器1信号 | 输入 | 62 | C13 | K8输出开关 | 输出 |
| 18 | +5v1 | 电源5.1V GND为参考地 | 输入 | 61 | C14 | K8保险开关 | 输出 |
| 19 | +3.3V | 电源3.3V GND为参考地 | 输入 | 60 | C15 | K7输出开关 | 输出 |
| 20 | GND | 系统地 | 输入 | 59 | C16 | K7保险开关 | 输出 |
| 21 | VI1+ | 输入电VI1电压采样 | 输入 | 58 | C17 | K6输出开关 | 输出 |
| 22 | VI3+ | 输入电VI3电压采样 | 输入 | 57 | C18 | K6保险开关 | 输出 |
| 23 | VI4+ | 输入电VI4电压采样 | 输入 | 56 | C19 | K5输出开关 | 输出 |
| 24 | VI5+ | 输入电VI5电压采样 | 输入 | 55 | C20 | K5保险开关 | 输出 |
| 25 | VO1 | 输出VO1电压采样 | 输入 | 54 | C21 | K4输出开关 | 输出 |
| 26 | VO2 | 输出VO2电压采样 | 输入 | 53 | C22 | K4保险开关 | 输出 |
| 27 | VO3 | 输出VO3电压采样 | 输入 | 52 | C23 | K3输出开关 | 输出 |
| 28 | VO4 | 输出VO4电压采样 | 输入 | 51 | C24 | K3保险开关 | 输出 |
| 29 | VO5 | 输出VO5电压采样 | 输入 | 50 | C25 | K0输出开关（预留） | 输出 |
| 30 | VO6 | 输出VO6电压采样 | 输入 | 49 | C26 | K0保险开关（预留） | 输出 |
| 31 | VO7 | 输出VO7电压采样 | 输入 | 48 | C38 | VO12输出开关（预留） | 输出 |
| 32 | VO8 | 输出VO8电压采样 | 输入 | 47 | C37 | VO11输出开关 | 输出 |
| 33 | VO9 | 输出VO9电压采样 | 输入 | 46 | C36 | VO10输出开关 | 输出 |
| 34 | VO10 | 输出VO10电压采样 | 输入 | 45 | C35 | VO9输出开关 | 输出 |
| 35 | VO11 | 输出VO11电压采样 | 输入 | 44 | C34 | VO8输出开关 | 输出 |
| 36 | VO12 | 输出VO12电压采样（预留） | 输入 | 43 | C33 | VO7输出开关 | 输出 |
| 37 | C27 | VO1输出开关 | 输出 | 42 | C32 | VO6输出开关 | 输出 |
| 38 | C28 | VO2输出开关 | 输出 | 41 | C31 | VO5输出开关 | 输出 |
| 39 | C29 | VO3输出开关 | 输出 | 40 | C30 | VO4输出开关 | 输出 |

（3）功能要求

（3.1）采集功能要求

1）依据控制器指令分别对VI1-VI2输入电压(0-36V)以及输出VO1-VO11输出电压（0-36V）进行定时采样。采样精度 ±1V；并通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制。

（3.2）开关控制功能要求

1）VO1、VO2、VO3、VO4、VO5、VO6、VO7、VO8、VO9、VO10、VO11输出控制:

电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令，电源控制卡依据指令需要分别将C27、C28、C29、C30、C31、C32、C33、C34、C35、C36、C37开关中的1个或多个置高电平或者置低电平，默认低电平。控制器每次查询时，反馈开关电平状态；

（3.3）样品控制功能要求

控制器每隔固定周期下发一条指令，其中样品指令会连发重复指令，电源控制卡只要收到其中任何一个指令即开始执行，丢弃剩余的该样品的重复指令。在执行样品指令过程中，不影响上报查询各参数指令的执行。

1）K1开关电平控制:

默认C24、C23低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C24电平置高a1ms后，将C23置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将C24恢复为低电平。C23置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。

2）K2开关电平控制:

默认C22、C21低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C22电平置高a1ms后，将C21置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将C22恢复为低电平。C21置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。

3）K3电平控制:

默认C20、C19低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C20电平置高a1ms后，将C19置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将C20恢复为低电平，C19置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。

5）K4开关电平控制:

默认C18、C17低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将C18电平置高a1ms后，将C17置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将C18恢复为低电平，C17置高后则在相应反馈数据的比特位持续置1。

（3.4）通信功能

1、CAN总线：

1个CAN总线，用于控制器和电源控制卡之间通信，可通过CAN实现软件升级、产品自检和数据回传。将采集的参数上传给控制器，接收控制器的指令对开关进行控制以及将指令转化为RS422指令对外部供电模块进行控制。需要电气隔离。

1)通讯速率 最高1Mbps，默认500kbps，发送及接受周期为20ms。

2）采用标准数据帧格式进行通信，支持报文ID自定义。

5）电源控制卡接收控制器下发指令，在5ms内上报数据，电源控制卡执行被动上报数据，长时间未收到指令不上报数据。

2、通信协议

综合控制计算机发给电源控制卡的协议

表1

| 字节序号 | 参数名称 | 字节数 | 含义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字 | 1 | 0x01（控制指令） |  |
| 2 | 样品控制及开关控制 | 1 | K1 开关C24、C23 | Bit0: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K2 开关C22、C21 | Bit1: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K3 开关C20、C19 | Bit2: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K4 开关C18、C17 | Bit3: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO1 开关C27 | Bit4: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO2 开关C28 | Bit5: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO3 开关C29 | Bit6: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO11 开关C37 | Bit7: 0:断开 1:闭合 |
| 3 | 电源开关控制 | 1 | VO4 开关C30 | Bit0: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO5 开关C31 | Bit1: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO6 开关C32 | Bit2: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO7 开关C33 | Bit3: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO8 开关C34 | Bit4: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO9 开关C35 | Bit5: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | VO10 开关C36 | Bit6: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | 预留 | Bit7: 0:断开 |

智能电源控制卡发送给综合控制计算机的协议：

表2

| 字节序号 | 参数名称 | 单位 | 字节数 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本/标志位 |  | 1 | 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：00100001代表版本1.0，标志位为1 |  |
| 2 | VI1电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 3 | VI2电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 4 | VO1电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 5 | VO2电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 6 | 预留 |  | 1 | 预留 |  |
| 7 | 预留 |  | 1 | 预留 |  |
| 8 | 样品及开关完成反馈 |  | 1 | K1反馈 | Bit0: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K2反馈 | Bit1: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K3反馈 | Bit2: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K4反馈 | Bit3: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | VO1反馈 | Bit4: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | VO2反馈 | Bit5: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | VO3反馈 | Bit6: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | VO11反馈 | Bit7: 0:未完成 1:完成 |
| 1 | 版本/标志位 |  | 1 | 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：00100010代表版本1.0，标志位为2 |  |
| 2 | VO3电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 3 | VO4电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 4 | VO5电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 5 | VO6电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 6 | 预留 |  | 1 | 预留 |  |
| 7 | 预留 |  | 1 | 预留 |  |
| 8 | 电源控制输出完成反馈 |  | 1 | VO4反馈 | Bit0: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | VO5反馈 | Bit1: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | VO6反馈 | Bit2: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | VO7反馈 | Bit3: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | VO8反馈 | Bit4: 0:电池关 1:电池开 |
|  |  |  |  | VO9反馈 | Bit5: 0:低电平 1:高电平 |
|  |  |  |  | VO10反馈 | Bit6: 0:低电平 1:高电平 |
|  |  |  |  | 预留 | Bit7: 0:低电平 1:高电平 |
| 1 | 版本/标志位 |  | 1 | 高6bit代表版本； Bit7，Bit6，Bit5对应大版本 Bit4，Bit3，Bit2对应小版本 低2bit代表标志位 例如：00100011代表版本1.0，标志位为3 |  |
| 2 | VO7输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 3 | VO8输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 4 | VO9输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 5 | VO10输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 6 | VO11输出电压 | V | 1 | 高6bit为整数，低2bit为小数 |  |
| 7 | 预留 |  | 1 | 预留 |  |
| 8 | 预留 |  | 1 | 预留 |  |

（3.5）指标要求

1）输出功率：≥4000W

2）输出电压：0V~60V可调

3）输出通道：≥20通道

4）电压采样范围：0V~60V

5）电压采样精度：≤0.01V

6）频率采样范围：≤0~100MHz

7）频率采样精度：≤0.01KHz

- 4、存储单元电源反馈控制卡技术要求

（1）概述

存储单元电源反馈控制卡实现对存储单元电源的反馈和控制，支持CAN、RS422通信接口，具有AD、PWM反馈采样，实现存储单元供电的一体化智能管理。

（2）接口要求

| J1序号 | 符号 | 作用 | 备注 | J2序号 | 符号 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANH1 | CAN总线1 | 控制器通信 | 27 | C19 | 开关K18，K19 | 输出 |
| 2 | CANL1 |  |  | 28 | C18 |  | 输出 |
| 3 | PGND |  |  | 29 | C42 | 开关K41，K42 | 输出 |
| 4 | CANH2 | CAN总线2 | 控制器通信 | 30 | C41 |  | 输出 |
| 5 | CANL2 |  |  | 31 | C23 | 开关K23 | 输出 |
| 6 | PGND |  |  | 32 | C38 | 开关K38 | 输出 |
| 7 | +5v2 | RS422和CAN隔离+5v 电源 PGND为参考地 | 输入 | 33 | C14 | 输出K14 | 输出 |
| 8 | 3.3V | 3.3v 电源 PGND为参考地 |  | 34 | C55 | 控制K55 | 输出 |
| 9 | TXD+ | RS422总线 | 通信接口 | 35 | C36 | 开关K36 | 输出 |
| 10 | TXD- |  |  | 36 | C35 | 开关K35 | 输出 |
| 11 | RXD- |  |  | 37 | C34 | 开关K34 | 输出 |
| 12 | TXD+ |  |  | 38 | C33 | 开关K33 | 输出 |
| 13 | G |  |  | 39 | C32 | 开关K32 | 输出 |
| 14 |  | 预留 |  | 40 | C31 | 开关K31 | 输出 |
| 15 | +5v1 | 电源5.1V GND为参考地 | 输入 | 41 | C30 | 开关K30 | 输出 |
| 16 | +3.3V | 电源3.3V GND为参考地 |  | 42 | C29 | 控制K29 | 输出 |
| 17 | GND | 系统地 | 输入 | 43 | C28 | 开关K28 | 输出 |
| 18 | Flux | 流量传感器信号 | 输入 | 44 | C27 | 开关K27 | 输出 |
| 19 | Pres0 | 压力传感器0信号 | 输入 | 45 | C26 | 开关K26 | 输出 |
| 20 | Pres1 | 压力传感器1信号 | 输入 | 46 | GND | 系统地 | 输入 |
| 21 | C25 | 开关K25 | 输出 | 47 | Success | SUCCESS成功信号 | 输入 |
| 22 | C24 | 开关K24 | 输出 | 48 | C2 | 输出K2 | 输出 |
| 25 | C39 | 开关K39 | 输出 | 49 | C3 | 输出K3 | 输出 |
| 26 | C37 | 开关K37 | 输出 | 50 | C4 | 输出K4 | 输出 |

（3）功能要求

（3.1）采集功能要求

1）依据控制器指令对压力传感器0进行采样；压力传感器0的输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～300kpa。

2）依据控制器指令对压力传感器1进行采样；压力传感器1的输出信号0±0.2～5±0.2V，压力0kpa～150kpa。采样结果通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制；

3）依据控制器指令对流量传感器进行采样，流量传感器的输出信号5V方波信号，流量范围0～800L/h。按如下公式计算出流经流量传感器的油量Q=f*3600/K  (K=7800)。并通过CAN总线将数据传递给控制器用于控制；

（3.2）开关控制功能要求

1）K2、K3、K4、K23、K24、K25、K26、K27、K28、K29、K30、K31、K32、K33、K34、K35、K36、K38开关电平控制:

电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令，电源控制卡依据指令需要分别将开关置高电平或者置低电平，默认低电平。控制器每次查询时，反馈开关电平状态；

（3.3）样品控制功能要求

控制器每隔固定周期下发一条指令，其中样品指令会连发重复指令，电源控制卡只要收到其中任何一个指令即开始执行，丢弃剩余的该样品的重复指令。在执行样品指令过程中，不影响上报查询各参数指令的执行。

1）K39开关电平控制:

默认K37、K39低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将K39电平置高a1ms后，将K37置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将K39恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0；

2）K18开关电平控制:

默认K18、K19低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将K18电平置高a1ms后，将K19置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将K18恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0；

3）K41开关电平控制:

默认K41、K42低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将K41电平置高a1ms后，将K42置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将K41恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0；

3）K14开关电平控制:

默认K14、K55低电平，电源控制卡通过CAN总线接收控制器指令要求，电源控制卡依据指令需要按顺序先将K14电平置高a1ms后，将K55置高电平（持续时间a2ms）后再变为低电平。a3ms后再按将K14恢复为低电平。在这时间段内，电源控制卡应收到高电平SUCCESS成功信号，则在相应反馈数据的比特位持续置1，如没有采集到高电平信号则置0；

（3.4）通信功能

1、CAN总线：

1个CAN总线，用于控制器和电源控制卡之间通信，可通过CAN实现软件升级、产品自检和数据回传。将采集的参数上传给控制器，接收控制器的指令对开关进行控制以及将指令转化为RS422指令对外部供电模块进行控制。需要电气隔离。

1)通讯速率 最高1Mbps，默认500kbps，发送及接受周期为20ms。

2）通讯格式

采用标准数据帧格式进行通信，支持自定义报文ID。

3）电源控制卡接收控制器下发指令，并在每次接收到指令后5ms内上报数据，电源控制卡执行被动上报数据，长时间未收到指令不上报数据。

4）通信协议

综合控制计算机发给电源控制卡的协议

表1

| 字节序号 | 参数名称 | 字节数 | 含义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字 | 1 | 0x01（控制指令） 0x02（自检指令） |  |
| 2 | 样品控制 | 1 | K2 开关K2、K3 | Bit0: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K4 开关K4、K23 | Bit1: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K24 开关K24、K25 | Bit2: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K26 开关K26、K27 | Bit3: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K28 开关K28、K29 | Bit4: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K30 开关K30、K31 | Bit5: 0:断开1:闭合 |
|  |  |  | K32开关K32、K33 | Bit6: 0:断开1:闭合 |
|  |  |  | K34 开关K34、K35 | Bit7: 0:断开1:闭合 |
| 3 | 样品控制及电源控制 | 1 | K36 开关K36、K38 | Bit0: 0:断开1:闭合 |
|  |  |  | K39 开关K37、K39 | Bit1: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K18 开关K18、K19 | Bit2: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K41 开关K41、K42 | Bit3: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | K14 开关K14、K55 | Bit4: 0:断开 1:闭合 |
|  |  |  | 预留 | 预留 |
|  |  |  | 预留 | 预留 |
|  |  |  | 预留 | 预留 |

电源控制卡发送给综合控制计算机的协议：

表2

| 字节序号 | 参数名称 | 单位 | 字节数 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 流量值 | L/h | 2 |  |  |
| 3-4 | GY压力 | Kpa | 2 |  |  |
| 5-6 | YX压力 | Kpa | 2 |  |  |
| 7 | 样品完成反馈 |  | 1 | K2反馈 | Bit0: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K4反馈 | Bit1: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K24反馈 | Bit2: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K26反馈 | Bit3: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K28反馈 | Bit4: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K30反馈 | Bit5: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K32反馈 | Bit6: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K34反馈 | Bit7: 0:未完成 1:完成 |
| 8 | 样品及电源控制输出完成反馈 |  | 1 | K36反馈 | Bit0: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K39反馈 | Bit1: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K18反馈 | Bit2: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K41反馈 | Bit3: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | K14反馈 | Bit4: 0:未完成 1:完成 |
|  |  |  |  | 预留 | 预留 |
|  |  |  |  | 预留 | 预留 |
|  |  |  |  | 预留 | 预留 |

RS422总线:用于对外部供电模块进行控制，与外部供电模块之间采用全双工RS422通讯，电气隔离。

1）通讯方式：电源控制卡在需求时向外部供电模块发送控制制令，外部供电模块以固定时间间隔向电源控制卡传送数据（电源控制卡不用接收数据）。

2）通讯速率：230400bps。

3）字符格式：每字节10位数据，8位字符长度，1位起始位，1位停止位，无奇偶校验，无流控。

4）电源控制卡发送给外部供电模块的控制指令数据包格式如下表所示。

表3控制制令格式

| 帧ID | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 |
| OxAABB | 控制制令报文（表4） | 校验和 |

表4 控制制令报文

| 位 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 预留 |  |  |  |  |  | 输出控制 |  |
| 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HC[1:0] |  |

HC[1:0]：00-保持不变：01-输出打开：10-输出关闭。

（3.5）指标要求

1）输出功率：≥4000W

2）输出电压：0V~60V可调

3）输出通道：≥20通道

4）电压采样范围：0V~60V

5）电压采样精度：≤0.01V

6）频率采样范围：≤0~100MHz

7）频率采样精度：≤0.01KHz

- 5、低压差分数字信号数据采集卡技术要求

（1）功能要求

1）数据采集卡采用的LVDS发送芯片为MAX9247，接收端选用MAX9248/MAX9250作为LVDS解串器配对使用；

2）数字信号帧频50Hz；

3）数字信号传输基准时钟42MHz；

4）数字信号传输协议如下图：

5）系统框图如下：

6）采集板卡采集数字信号，并将数字信号数据通过以太网发送到上位机；

7）上位机软件通过以太网接收采集板卡上传的数字信号数据并存储到文件；

8）上位机软件具有开始采集、停止采集等控制功能；

9）上位机软件以dll的形式提供存储和控制功能接口。

（2）性能要求

1）数字信号输入速率：≥1.923Gbps；

2）输入通道数：≥20通道同时采集。

（3）接口要求

数据、同步信号与芯片管脚对应关系如下表所示：

| 描述 | 管脚 |
| --- | --- |
| 数据信号0~13 | RGBIN0~RGBIN13 |
| 行同步信号HS | RGBIN14 |
| 数据有效信号VALID | RGBIN15 |
| 测试位 | RGBIN16 |
| 测试位 | RGBIN17 |
| 备用 | CNTLIN0~8 |
| 帧同步信号VS | DE |
| 基准时钟信号CLK | PCLK_IN |

MAX9250模块与J3接口通过2*20排母（2.54mm间距）连接。

J3接口原理图如下：

J3接口定义如下表所示：

| PIN | 定义 | 端口 |
| --- | --- | --- |
| 1 | REF_CLK | K14 |
| 2~15 | NC | NC |
| 16 | LOCK | W20 |
| 17 | DE_OUT | R17 |
| 18 | RGB_OUT0 | R16 |
| 19 | RGB_OUT1 | W19 |
| 20 | RGB_OUT2 | W18 |
| 21 | RGB_OUT3 | P16 |
| 22 | RGB_OUT4 | P15 |
| 23 | RGB_OUT5 | Y19 |
| 24 | RGB_OUT6 | Y18 |
| 25 | RGB_OUT7 | R18 |
| 26~32 | RGB_OUT8-RGB_OUT14 | NC |
| 33 | RGB_OUT15_V_ASYNC | T15 |
| 34 | RGB_OUT16_H_ASYNC | T14 |
| 35 | RGB_OUT17 | NC |
| 36 | PCLK_OUT | V16 |
| 37、39 | GND |  |
| 38 | 3.3V |  |
| 40 | 5V |  |

（4）通信协议要求

4.1 概述

LVDS = Low-Voltage Differential Signaling 低电压差分信号，属于平衡传输信号。数据传输速率1.923Gbps。

4.2 硬件结构

终端匹配电阻标准规定为100Ω，由于恒流源为3.5mA，则摆动电平幅度为-350mV~350mV。由于偏置电压为1.2V，则差分信号的电压范围为850mV~1550mV。

LVDS 信号传输由三部分组成：差分信号发送器，差分信号互联器，差分信号接收器。

发送器：将非平衡传输的TTL 信号转换成平衡传输的LVDS 信号。有独立和集成之分。

接收器：将平衡传输的LVDS 信号转换成非平衡传输TTL 信号，很高的输入阻抗。

互联器：包括联接线（电缆或者PCB 走线），终端匹配电阻。按照IEEE 规定 ，电阻为100欧。

4.3 接口类型

双路8位LVDS：采用双路方式传输，每个数据为24位，共48位RGB数据；

4.4 发送芯片

四通道LVDS发送芯片：包含三个数据信号（其中包括RGB、数据使能、行同步、场同步信号）通道和一个时钟发送通道；

4.5 输入输出信号

1）输入信号

LVDS发送芯片之输入信号来自主控芯片，输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类，RGB信号+数据选通信号DE+行HS场VS同步信号 = 数据信号。

输入数据信号：

四通道LVDS发送芯片，共有：18个RGB信号+1个数据使能信号+1个行同步信号+1个列同步信号 = 21个数据输入引脚；

输入时钟信号：

即像素时钟信号，也称为数据移位时钟。

待机控制信号：

当此信号有效时（低电平），关闭LVDS发送芯片中时钟PLL锁相环电路之供电，停止IC之输出。

数据取样点选择信号：用来选择使用时钟上升沿还是下降沿读取RGB信号数据。

2）输出信号

时钟信号输出：输出信号频率与输入信号频率相同，占据发送芯片一个通道；

串行数据信号输出：四通道发送芯片，串行数据占据三个通道；

4.6 数据输出格式

LVDS发送芯片在一个时钟脉冲周期内，每个数据通道都输出7bit的串行数据信号，如下图所示：

每个显示周期需要传输8bit的R信号，8bit的G 信号，8bit 的B信号，及VS，HS，DE信号，总共为27 BIT。

LVDS并串转换如下图所示：

LVDS发送器将一个像素数据映射到一个channel的一个发送周期中。

4.7 数据映射标准

采用VSEA标准，VSEA标准如下图所示：

- 6、四通道差分融合信号数据采集卡技术要求

（1）概述

数据采集卡用于测试设备的数字信号采集功能，本技术要求规定了数据采集卡的组成及功能、性能、接口设计、环境适应性、可靠性、检验交付的要求，作为数据采集卡设计、调试和交付的依据性文件。

（2）接口要求

供电接口：DC2.1接口

数字信号输入接口： HJ30J-18TJL

数字信号输出接口： RJ45网口

2.1 DC2.1接口定义

DC2.1接口采用国标DC12V DC2.1接口。

2.2 HJ30J-18TJL接口定义

（HJ30M-18ZKP/对插HJ30J-18TJL）Camlink数字信号。

| 序号 | 芯点 | 名称 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Camlink_data1+ | Camlink数据 |
| 2 | 11 | Camlink_data1- |  |
| 3 | 12 | Camlink_Gnd | Camlink信号地 |
| 4 | 2 | Camlink_data2+ | Camlink数据 |
| 5 | 10 | Camlink_data2- |  |
| 6 | 3 | Camlink_Gnd | Camlink信号地 |
| 7 | 4 | Camlink_data3+ | Camlink数据 |
| 8 | 14 | Camlink_data3- |  |
| 9 | 15 | Camlink_Gnd | Camlink信号地 |
| 10 | 5 | Camlink_data4+ | Camlink数据 |
| 11 | 13 | Camlink_data4- |  |
| 12 | 6 | Camlink_Gnd | Camlink信号地 |
| 13 | 7 | Camlink_clk+ | Camlink数据 |
| 14 | 17 | Camlink_clk- |  |
| 15 | 18 | Camlink_Gnd | Camlink信号地 |

2.3 RJ45网口接口定义

RJ45采用标准以太网接口的接线定义。

| 以太网 100Base-T4 接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 引脚号 | 引脚名称 | 说明 |
| 1 | TX_D1+ | Tranceive Data+（发送数据+） |
| 2 | TX_D1- | Tranceive Data-（发送数据-） |
| 3 | RX_D2+ | Receive Data+（接收数据+） |
| 4 | BI_D3+ | Bi-directional Data+（双向数据+） |
| 5 | BI_D3- | Bi-directional Data-（双向数据-） |
| 6 | RX_D2- | Receive Data-（接收数据-） |
| 7 | BI_D4+ | Bi-directional Data+（双向数据+） |
| 8 | BI_D4- | Bi-directional Data-（双向数据-） |

（3）功能要求

（3.1）测试能力要求

数据采集卡可对4路Cameralink数字信号进行同时采集，并通过RJ45网口将采集的数据进行输出。

（3.2）功能要求

a）可接收可见光图像、红外图像、融合图像三种；

b）可配合含有滚动极坐标的随动控制系统；

c）测试软件具备对像旋图像实时显示、采集存储及回放功能；

d）可根据地面控制指令进行图像切换；

e）可配合上位机实现具备鼠标双击图像实时获取并解算目标坐标点及发送截获指令的功能；

f）可配合上位机实现对存储图像的附带数据进行解算的功能。

（4）性能要求

1）数字信号输入速率：≥38Gbps；

2）输入通道数：≥4通道同时采集。

4.1芯片要求

接口芯片采用DS90CR285/DS90CR286，其原理图如下图所示。

典型应用如下图所示。

数据格式如下：

接口类型采用Cameralink标准的Base类型，其连接示意图如图1所示。Camera link信号及数字信号之间的对应关系如表1所示。

图1 Camera link连接示意图

4.2对应关系

表1 Camera link信号对应关系表

| Camera link | DS90CR285/6信号 | 数字信号定义 |
| --- | --- | --- |
| Strobe | TxRxCLK | 像素时钟 |
| LVAL | TX/RX[24] | 行信号 |
| FVAL | TX/RX[25] | 帧信号 |
| DVAL | TX/RX[26] | 数据有效 |
| Space | TX/RX[23] | 预留 |
| Port A[0:7] | TX/RX[0:4,6,27,5] | 数据data[0:7] |
| Port B[0:7] | TX/RX[7:9,12:14,10,11] | 预留 |
| Port C[0:7] | TX/RX[15,18:22,16,17] | 预留 |

4.3协议层定义

图像输出大小为896×897，其中第一行为参数行，图像帧频为12.5Hz，图像传输时钟25MHz，图像数据为8bit，图像发送端在时钟下降沿进行跳变。

接口时序如图2所示，其中：

- FVAL信号为帧信号，帧有效时为高电平，帧消隐时为低电平；

b) LVAL信号为行信号，行有效时为高电平，行消隐时为低电平；

c) DVAL为数据有效信号，与LVAL时序一致；

d) 数据信号仅在帧、行信号均为高电平时有效；

e) 具体的时序参数见表2所示。

图2 图像时序图

表2 图像时序参数

| 名称 | 时间（时钟周期） |
| --- | --- |
| t1 | 20 |
| t2 | 896 |
| t3 | 24 |
| t4 | 20 |
| t5 | 约1174744 |

（5）结构外形要求

PCB板的安装孔位需按图给定要求设计，见下图。PCBA含元器件高度≤25mm。

图3  PCB板尺寸

（6）环境要求

6.1温度适应性要求

工作温度：0~+60℃；

存储温度：-20~+80℃。

6.2产品随机振动要求（设计保证）

随机振动功率谱密度（PSD）曲线见图2。

图2  随机振动PSD曲线图

PSD

(g2/Hz)

3dB/oct

0.04g2/Hz

3dB/oct

Grms=6.06g

(Hz)

80

350

2000

20

施振方向：XYZ三个方向；

施振时间：15min；

振动过程中电路板通电检测。

6.3冲击（设计保证）

冲击方向：± X/Y/Z共6个方向；

冲击强度：15g；

冲击时长：11ms；

冲击次数：10次/方向。

（7）可靠性要求

无故障运行时间MTFB：≥1万小时（25℃条件下）；

上电启动成功率：100%；

产品平均年返修率：≤2%；

EMC符合规范要求：GJB151B-2013；

芯片选型：工业级以上。

- 7、同步差分射频信号数据采集卡技术要求

（1）功能要求

（1.1）同步422通讯口检查

1.1.1通信协议

- 同步全双工，物理电气层采用EIA RS-422标准，数据链路层采用SDLC协议；

- 同步422通讯接口，传输速率可调，最高不低于15Mbps，缺省通讯速率为500kbps；

- 串行通讯方式为主从方式，其中S控制装置为主站，XXX模拟器为从站；

- 同步RS-422串行通讯收发同步时钟均由XXX模拟器提供，通信双方在时钟信号的下降沿使发送数据移位，上升沿使接收数据锁存；

- RS-422串行通讯发送器件采用DS96F174，XXX模拟器需可模拟同步数据链路层遵循SDLC协议，其帧格式如下：

| FLAG | 站址 | 控制信息 | 数据信息 | 帧校验 | FLAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 帧校验采用CCITT-16 CRC校验，其多项式为X16+ X12+ X5+1，CRC初值为FFFFH，CRC校验码高位先发；

- 同步帧起始标志FLAG与帧结束标志FLAG均为4个字节，通讯双方发送数据帧时，每一数据帧头有4个7EH，帧尾有4个7EH，S控制装置发送和接收数据线空闲为高阻态；

- 在接收端采用光耦进行隔离；

- 误码率：不大于1×10-6；

- 传输介质：多对屏蔽双绞线；

- 传输方式：全双工、差分；

- 每路输入输出数据缓冲区各不小于1kB；

- FIFO支持；

- 带BIT功能。

1.1.2检查方法

1）检查422波形

通过外接示波器监测XX器模拟器的同步422数据的电压，应在2V～6V之间。用示波器监测422测试设备向XX器模拟器发送数据时的电压，应在2V～6V之间。

2）BIT功能

通过测试工装检查BIT功能，模拟器上电后，如调试串口界面没有打印错误信息，则RS422自检通过。

3）数据缓冲区各不小于1kB测试

输入输出数据缓冲区设计各为2Kbyte，在XX器模拟器发送1KByte数据包，测试工装能正确接收XX器模拟器发送的数据；在测试工装端发送1KByte数据包，XX器模拟器能正确接收测试工装发送的数据，证明每路输入输出数据缓冲区各不小于1kB。

数据缓冲区各不小于1kB的具体测试步骤如下：

A.将XX器模拟器和测试工装的传输速率分别调整为64kbps、500kbps、1Mbps、2Mbps；

B.初始化测试工装的SDLC接口；

C.在XX器模拟器的串口界面中输入：setpin 70 out 1；udemo 1 2；

D.然后在XX器模拟器的串口界面中输入发送命令：fusend 1 1024 0x11，观察测试工装是否正确接收；

E.让测试工装发送数据，观察模拟器是否正确接收；

4）误码率测试

如果XX器模拟器和或测试工装间接收发送数据1百万字节数据无报故障，则满足的要求。

误码率不大于1×10-6的具体测试步骤如下：

A.将XX器模拟器和测试工装的传输速率分别调整为64kbps、500kbps、1Mbps、2Mbps；

B.在测试工装的串口界面中输入：setpin 99 out 1；edemo 0 3；

C.在XX器模拟器的串口界面中输入：setpin 70 out 1；输入发送命令：ploop 1 2 0x100000；

D.在测试工装的串口界面中输入发送命令：ploop 0 3 0x100000。

（1.2）PCM信号模拟检查

1.2.1通信协议

1)	数据传输速率：1.6384Mbps,倍率1倍至6倍可调，最高为9.8304Mbps（连续发送无空闲）；

2)	通过制定模拟器内部通讯协议，实现可使用模拟器软件配置PCM发送内容，并存储配置信息；可用于PCM发送内容配置的单个存储空间应不小于8Kbytes，存储空间应不少于10个；可通过模拟器软件控制信号模拟启动与停止；

3)	工作方式：单工，模拟器组合发送；

4)	字长：8位/byte；

5)	字帧长：1024bytes；

6)	帧周期：1帧/5ms；

7)	接口遵循数据发送方提供同步时钟、同步时钟下降沿发送数据以及同步时钟上升沿接收数据的原则。

1.2.2检查方法

任务书要求具有PCM信号模拟。数据传输速率：1.6384Mbps,倍率1倍至6倍可调，最高为9.8304Mbps（连续发送无空闲）；通过制定模拟器内部通讯协议，实现可使用模拟器软件配置PCM发送内容，并存储配置信息；可用于PCM发送内容配置的单个存储空间应不小于8Kbytes，存储空间应不少于10个；可通过模拟器软件控制信号模拟启动与停止；工作方式：单工，模拟器组合发送；字长：8位/byte；字帧长：1024bytes；帧周期：1帧/5ms；接口遵循数据发送方提供同步时钟、同步时钟下降沿发送数据以及同步时钟上升沿接收数据的原则。

具体测试方法如下：

- 在XX器模拟器串口界面输入串口初始化命令：udemo 2 0；

- 码速率1.6384M:模拟器输入pcmsend 2 4，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf

- 码速率3.2768M:模拟器输入pcmsend 2 5，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf

- 码速率4.9152M:模拟器输入pcmsend 2 6，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf

- 码速率6.5536M:模拟器输入pcmsend 2 7，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf

- 码速率8.192M:  模拟器输入pcmsend 2 8，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf

- 码速率9.8304M:模拟器输入pcmsend 2 9，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 00 01 aa 11 10 00 00 05 1a cf

- start指令： 模拟器输入pcmsend 2 0，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0a 0a 00 aa 01 02 02 1a cf

- stop指令： 模拟器输入pcmsend 2 1，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0b 0b 00 1a cf

- get指令：   模拟器输入pcmsend 2 2，模拟器接收到pcm模拟板返回值：AA 90 20 0d 0d 00 aa 1a cf

- 用测试工装测试X402:49（遥测PCM1信号+）,X402:51（遥测PCM1信号－）；

- 用测试工装测试X402:53（遥测PCM1码同步+）,X402:55（遥测PCM1码同步－）；

测试PCM码数据是否正确。

（2）性能要求

1）数字信号输入速率：≥15Mbps；

2）输入通道数：≥20通道同时采集。

（3）接口要求

所用接口芯片：

发送端：DS96F174

接收端：DS96F175

时钟和数据用一个型号芯片,功能框图如下图所示：

典型应用如下图所示：

连接方式如下图所示：

- 8、数字信号高速编码传输处理卡技术要求

（1）概述

数据处理卡是一款针对数字信号进行监测、采集、回放的智能测试板卡。数据处理卡通过数字信号录制的方式，对关键数字信号终端的操作过程进行采集，智能判定并滤除长时间无操作的数字信号信息，并采用数字信号回放的方式再现被测数字信号终端的操作过程。数据处理卡能够独立运行且不干扰被测设备，能够实施采集、无损转发、高清存储被测设备输出的数字信号，可对数字信号信号进行检测与识别，智能控制设备的采集、记录、传输等进程。同时，采集与处理设备集成了数据安全、意外断电安全、外设意外推出等防护策略，在最大程度上保证了设备使用安全及数据采集安全。

（2）功能要求

- 数字信号采集

分辨率：可支持1080P到4K的多种分辨率，具有数字信号信号分辨率自动检测与调整功能。

- 数据处理

- 具备多进程数据并行处理能力，支持20路数据写入及4路数据导出；

- 具备数字信号自动导出功能，可按文件创建时间、文件大小、文件类型等方式分类导出；

- 具备数字信号数据保护功能，遇到断电、意外拔插外部存储设备等突发情况时，保证数字信号文件完整、可播放。

- 数字信号存储

- 具备数字信号存储能力，支持内部存储和外部移动存储两种方式，内部存储容量不低于4TB，外部移动存储容量不低于64TB；

- 具备内部存储循环覆盖功能；

- 外部移动存储设备支持热插拔。

- 状态监控

- 可对设备的工作状态、操作提示、错误报警等信息进行提示；

- 具备数字信号输入状态监控能力，无数字信号输入信号时停止录制；数字信号输入信号恢复时唤醒录制；唤醒时间不大于1s。

- 外形、重量

外形尺寸：不大于260mm×180mm×110mm。

（3）指标要求

- 外部接口

防护等级：≥IP67；

输入接口数量：≥20路同时处理；

输出接口数量：≥4路同时处理；

接插件形式：采用航插形式，带自锁紧结构、便于插拔。

- 编解码模块

数字信号输入格式支持：RGB、YUV等格式。

- 主控模块

CPU核心数量：≥24个；

CPU频率：≥5.8GHz。

GPU CUBA核心数量：≥16384个；

GPU频率：≥2.5GHz。

支持对外部存储设备的最大写入速度：不小于6.4GB/s。

- 电气性能

输入电压：12V；

输入电压适应范围：9V～20V；

额定功率不大于400W。

（4）使用要求

- 工作环境温度：-10℃～40℃；

- 工作环境相对湿度：≤100%RH；

- 连续工作时间：≥8h。

（5）格式要求

数字信号采用H.264格式编码。

1）基本定义

I帧——完整的图像帧

B帧——前后参考帧

P帧——前参考帧

GOP——Group Of Picture（画面组），是一组连续的画面。GOP结构一般有两个数字，其中一个是GOP的长度（即两个I帧之间的B帧和P帧数），另一个数字为I帧和P帧之间的间隔距离（即B帧数）。在一个GOP内I帧解码不依赖任何的其它帧，P帧解码则依赖前面的I帧或P帧，B帧解码依赖前面的I帧或P帧及其后最近的一个P帧。

IDR帧——IDR帧是GOP的第一个I帧。

宏块——16x16 大小的块，也是 H.264 中最大的块。

2）处理流程

H.264压缩过程包括帧类型分析、帧内/帧间预测、变换+量化、滤波和熵编码。

a)帧类型分析

首先对输入进来的YUV的每一帧确定类型，共分成I、P、B三种类型。

b)帧内/帧间预测

由于源 YUV 中两个相邻像素值相等、相似或者缓变概率极大，发生突变的几率是极小，因此在处理图像时，先将图像划分为块，再逐块进行压缩，并采用垂直预测、水平预测、均值预测等多种方式构建预测块，最后计算插值，得到残差块。

c)变换量化

对预测后得到的残差进行DCT空频变换，变换后直流和低频能量集中在左上，高频能量集中在右下。由于人眼对高频信号不敏感，定义变量QP，将变换块中所有的值都除以QP，进一步节省传输码流位宽，同时去掉高频分量。

d)滤波

滤波用于在量化值波动特别大的时候提升主观质量。量化值波动特别大有可能造块效应边界。滤波是对块效应边界两边的值进行补偿，让块效应边界两边的值差异不要过大，从而降低块效应，提升质量。

滤波操作由以下三步组成：

- 块效应边界强度估算

- 真假边界区分

- 差值计算

e)熵编码

熵编码实现将当前的像素值进一步压缩成二进制流。在编码中一共有两种熵编码方式，即Cavlc和Cabac。Cavlc的主要步骤包括：

- 正序zig-zag排列，算非0系数、拖尾系数（最大后三个+1/-1的数）、算上下文相关性nc（左边块非零系数+上边块非零系数）/2 再四舍五入

- 根据这三个来查标准得出编码头coeff_token（nc小选较短的码）

- Zig-zag逆序编码，每1bit编码一个拖尾系数符号0是+ 1是-

- 编码除了拖尾系数的非0系数

- 编码最后一个非0系数前0的个数

- 编码每个非零系数前零的个数

Cabac的主要步骤包括：

- 二值化，使用哈夫曼编码、定长编码、一元码编码、指数哥伦布编码、截断莱斯编码等方法将像素值映射成二进制，形成二进制流。

- 上下文建模得到概率模型，根据二进制流中0或1的数量，计算0和1的概率模型。

- 采用得到的概率模型进行二进制算术编码。

- 9、四通道信号融合编码显示处理卡技术要求

（1）概述

1）支持不少于4个独立采样通道，每个通道最大采样率不小于50GS/s；

2）能够对可见光/微光摄像机光纤、3G-SDI、DVI、Cameralink等高速数字信号信号性能测试与评估，最大数字信号接口速率不小于5Gbps；

3）最大数字信号分辨率不低于5k×5k，帧频兼容25Hz、30Hz、60Hz、75Hz、100Hz等。

（2）结构要求

数据处理卡主要由以下几部分组成：

数字信号采集模块，主要完成多种数字信号传输接口的数字信号采集、记录工作，包括cameralink数字信号、3G-SDI数字信号、DVI数字信号、光纤数字信号，最大数字信号分辨率不低于5k×5k，帧频兼容25Hz、30Hz、60Hz、75Hz、100Hz等；

数字信号显示模块，能够将数字信号采集模块采集到的数据进行实时播放显示，能够将数字信号采集模块记录到的数据进行播放显示；

数字信号质量评价模块，能够对数字信号采集模块采集到的数字信号质量进行综合评估，包含色彩还原度、色饱和度、白平衡、信噪比等指标，能够检测静止场景时数字信号中出现的异常帧，对异常帧号进行记录并提示；

信号质量测量模块，能够对传感器驱动信号进行测试，能够对相机输出的SDI数字信号、DVI数字信号信号质量进行测试，如测量信号眼图等。

数据处理卡组成框图如下图1所示。

图1 数据处理卡组成框图

（3）功能要求

- 能够接收相机输出的cameralink数字信号、3G-SDI数字信号、DVI数字信号；

- 能够接收相机输出的光纤数字信号信号；

- 能够记录相机输出的原始位宽图像数据，如彩色相机是24Bit数据位宽；

- 能够显示相机输出的彩色图像；

- 具备图像传感器驱动信号测试功能；

- 能够检测静止场景时数字信号图像异常帧，对异常帧号进行记录并提示；

- 能够对相机输出的SDI数字信号、DVI数字信号信号质量进行测试，如测量信号眼图等；

- 能够存储记录拍照的图像，并对图像进行处理显示，拍照的图像为bayer数据；

- 能够对数字信号图像质量进行综合评估，包含色彩还原度、色饱和度、白平衡、信噪比等指标。

4、性能要求

- 支持不少于4个独立采样通道同时处理，每个通道的最大采样率不小于50GS/s；

- 能够接收相机输出的光纤数字信号信号，最大数字信号接口速率不小于18Gbps；

- 能够采集和显示数字信号分辨率不低于5k×5k，帧频兼容25Hz、30Hz、60Hz、75Hz、100Hz等。

5、接口要求

long Read(VARIANT * data) // 不使用

void Show(signed char index) // 显示切换 index=n 只显示第n路数字信号 n=1、2、3、4，index=其他 显示全部4路数字信号

long Start(unsigned long index) // 不使用

long Stop(unsigned long index) // 不使用

void Detail(unsigned long on)	// 码流数据显示/隐藏 on=1 显示，on=0 隐藏

void Trace(unsigned long on) 	// 跟踪框显示/隐藏 on=1 显示，on=0 隐藏

long Save(unsigned long on, unsigned long index, LPCTSTR path)	// 保存数字信号到文件中：on=1开始 index=n 第n路数字信号 n=0、1、2、3，path 全路径文件名；停止保存：on=0 停止 index=n 第n路数字信号 n=0、1、2、3，path随意可以为空

long Load(unsigned long on, unsigned long index, LPCTSTR path)	// 回放 on=1 开始 index=n 第n路数字信号 n=0、1、2、3，path 全路径文件名；停止回放：on=0 停止 index=n 第n路数字信号 n=0、1、2、3，path随意可以为空

long Data(unsigned long index, VARIANT * data)	// index=n, n=0、1、2、3,读取第n路数据

- 10、射频信号高速存储传输处理卡技术要求

（1）概述

射频信号高速存储传输处理卡是支持射频信号的记录、存储、处理、回放的一体化板卡，具有采集接口兼容性强、采集精度高、数据存储时间长、结构集约化、小型化的特点，部署和使用适应性强，操作简便。

（2）功能要求

射频信号高速存储传输处理卡系统组成图如下：

射频信号高速存储传输处理卡由六个相同的采集记录通道组成，每个通道都具有射频信号采集、存储和访问功能。该板卡记录的数据可以通过万兆网访问。

射频信号高速存储传输处理卡的功能框图如下图所示：

1）数据传输

将采集的数据传输到上位机，将上位机的设置命令进行下发和传输。

2）数据回放

数据回放将传输上来的数据整理成可显示的数据，发送给数据显示，同时提供显示控制的能力。

3）数据记录

数据记录将传输上来的数据以二进制文件的形式记录到上位机硬盘内。

4）数据显示

数据显示实现将可显示数据以图像或图形等形式显示到上位机显示器上。

5）设置

设置实现与终端参数配置编辑、整理和设置。

（3）性能要求

1）射频信号存储、传输、处理

a）六通道高速射频信号

采样速率：不低于800MSa/s；

采样精度：不小于8bit；

输入信号幅度范围：0V~5V；

连续存储时间：不小于240min；

b）二通道中速射频信号：

采样速率：100MSa/s；

采样精度：不低于8bit；

信号幅度：0V~5V；

存储时长：不小于240min；

c）四通道低速射频信号：

采样速率：100kSa/s；

采样精度：不低于8bit；

信号幅度：0V~5V；

存储时长：不低于240min；

支持六通道高速射频信号、二通道中速射频信号、四通道低速射频信号同时存储和回放；

数据存储容量：≥72TB；

误码率：≤1*10−6。

2）记录方式：上电多次记录；

3）记录时长：≥240min；

4）状态指示：LED指示灯指示设备的工作状态，指示存储器是否为空；

5）工作温度：-40C~+60C；

6）外形尺寸(mm)：≤ 200*200*100；

7）重量：≤ 1kg。

四、商务条款

(一)交货期

1.交付时间：合同签订后3个月内。

2.交货地点：杭州电子科技大学。

(二)质保期

自验收通过日起不少于1年。

(三)付款方式

1.供应商为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的40%；货物在成交人安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的60%。

2.供应商为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的30%；货物在成交人安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的70%。

3.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

4.供应商明确表示无需预付款时，付款方式按以下要求执行：货物送达并经采购人初步验收后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的75%；货物由供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人向供应商支付合同总价的25%。

（四）履约保证金

合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金，在采购人验收合格后无息返还给成交供应商（遇寒暑假及国定假日顺延）。接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金。

转账信息如下：

收款单位（户名）:杭州电子科技大学

开户银行：工行高新支行

银行账号：1202026209008806216

发票开票信息

抬头：杭州电子科技大学

税号：12330000470009026T

（五）验收标准

1.验收由采购人负责实施；

2.验收依据：

2.1合同、磋商文件、响应文件；

2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

2.3供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

4.验收合格的条件：

4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求；

4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

（六）售后服务

1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。

3.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

4.如在使用过程中发生质量问题，供应商维护响应时间：2小时以内；电话技术支持时间：2小时以内；若需上门维护，则在：24小时内到达现场并进行维护。

5.使用期内，供应商应提供服务工程师的电话、EMAIL和远程网络技术支持。

6.免费提供与产品有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务；

7.培训：

（1）供应商应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。

（2）供应商将根据自身的培训政策和使用方的具体的要求，直接向采购人或使用单位提供培训，包括供应商提供的设备管理培训、技术培训和使用方要求的其他培训内容。

（3）以上培训内容的培训费用由供应商承担。

# 第五部分 评审方法及评审标准

评审方法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自2020年1月1日以来，承担过的类似项目情况，依照提供的合同扫描件、验收单及用户评价（以合同签订时间为准），每提供1份，得1分，最高得3分。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得1分，延长时间不足一年的不计分。 | 1 | 客观分 |  |
| 3 | 供应商具有有效的质量管理系统认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，本项最高得3分。 | 3 | 客观分 |  |
| 4 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标文件无效，满足或明显优于招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；扣完为止。 | 24 | 客观分 |  |
| 5 | 根据响应产品性能及质量优劣（对产品的性能、成熟度、可靠性、产品的性价比等内容进行评分）。 | 5 | 主观分 |  |
| 6 | 响应产品的技术支持资料数量、技术详尽程度；响应产品的技术支持资料对响应技术指标的佐证程度。 | 5 | 主观分 |  |
| 7 | 根据本项目特点制定的实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备等。按照实施安排的合理性，科学性，专业性及工具的完备程度等进行评分。 | 5 | 主观分 |  |
| 8 | 项目负责人、项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，项目小组认证工程师资质情况和其他有关资质证书等情况。（提供在职服务人员社保证明材料）。 | 5 | 主观分 |  |
| 9 | 项目负责人、项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，项目小组认证工程师资质情况和其他有关资质证书等情况进行评分。（投标文件中提供项目人员履历、资质证书扫描件、在职服务人员社保证明材料）。 | 5 | 主观分 |  |
| 10 | 根据供应商及制造厂商提供的技术支持和售后服务方案（包括售后服务承诺和履约保证、售后服务范围、维修保养具体内容、具体服务标准、人员配备，服务网点）的优劣评价。 | 5 | 主观分 |  |
| 11 | 培训计划内容合理性、详细程度，培训范围，实施计划的针对性。提供针对此项目投标产品详细的培训计划，包含培训内容，课程，时间，地点，培训人数等情况。 | 5 | 主观分 |  |
| 12 | 供应商承诺给予采购人的各种优惠折扣、力度，包括增加产品功能、配置，质保期外重要部件维修、更换及易耗件价格等。 | 4 | 主观分 |  |
| 13 | # 有效最后报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［最后报价得分=（评审基准价/最后报价）*30］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | # 30 |  | # / |

“*”备注：供应商编制响应文件时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

一、评审方法

1.综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

二、磋商小组的组成

1.磋商小组的组成。

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.磋商小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、磋商小组的职责

1.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.1对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

1.5确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.9法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

2.磋商小组及其成员不得有下列行为：

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评审资料；

2.7其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

详见磋商文件“第二部分 竞争性磋商流程”。

五、评审须知

1. 响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.最后报价的修正原则

磋商小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1《最后报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《最后报价一览表》为准;

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《最后报价一览表》的总价为准，并修改单价;

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.6以修正后的总价作为最后报价。

▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

3.响应无效

有下列情况之一的，响应无效：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

3.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

3.5响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

3.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

3.8响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

3.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.11响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

3.12供应商所投内容不符合磋商文件中实质性要求的；

3.13所提交的《最后报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的;

3.14最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

3.15最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

3.16《最后报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

3.17供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

3.18供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

3.19供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

- 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

3.20供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

3.21法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4. 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定）。

5. 终止采购活动

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6. 采购代理机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

六、评审过程的保密与录像

1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第六部分 拟签订的合同文本

确认书号：[2023]34178号-001、[2023]34179号-001、[2023]34180号-001、[2023]34181号-001

项目编号：ZJWSBJ-HD-202306C

甲方（采购人）：杭州电子科技大学

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江五石中正工程咨询有限公司

经采购代理机构对          采购项目通过竞争性磋商方式采购，确定               为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                                 单位：元

| 产品名称 | 厂家（全称） | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、招标文件标注的为准。

第二条：质量保证

乙方保证所供货物是    年  月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

乙方应于本合同签订后     天内将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并于    天内安装调试完毕后交甲方验收。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务

1.乙方提供的货物质保期为   年，质保期内需提供平台软件版本的升级，从货物验收合格交付甲方正常使用之日起算。

2.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.质保期内出现无法排除的故障，乙方需无条件更换同型号产品。

4.质保期满后，乙方继续为甲方服务，质保期满后服务费为软件总价格的10%。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方维护响应时间：2小时以内；电话技术支持时间：2小时以内；若需上门维护，则在：24小时内到达现场并进行维护。

6.使用期内，乙方应提供服务工程师的电话、EMAIL和远程网络技术支持。

7.免费提供与产品有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务；

8.培训：

（1）提供平台操作的线上/线下培训服务，帮助教师掌握和应用该平台，更好的服务教学和科研；

（2）提供一些相应的合作和交流机会，如与平台相关的学术工作坊等并提供支持。

第五条：验收

1.验收依据：

1.1合同、采购文件、响应文件；

1.2乙方提供的技术规格、经甲方认可的合同货物的有效检验文件；

1.3乙方响应文件中提供的经甲方认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

2.乙方应派员在所供货物到甲方处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，乙方负责妥善处理直至甲方满意，由此产生的费用由乙方承担。

3.验收合格的条件：

3.1所供货物符合产品标准和及合同的要求；

3.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到甲方的认可；

3.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

3.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

3.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

第六条：履约保证金

合同签订后，乙方向甲方缴纳合同金额1%的履约保证金，在甲方验收合格后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金。转账信息如下：

收款单位（户名）:杭州电子科技大学

开户银行：工行高新支行

银行账号：1202026209008806216

发票开票信息

抬头：杭州电子科技大学

税号：12330000470009026T

第七条：付款方式

1.乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方在收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的60%。

2.乙方为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的30%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方在收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的70%。

乙方明确表示无需预付款时，付款方式按以下要求执行：货物送达并经甲方初步验收后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的75%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的25%。

第八条：违约责任

1.乙方具有不按合同要求供货、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方所付全部款项外，还应支付给甲方合同总货款20％的违约赔偿金。

2.除另有约定的外，乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。逾期超5天以上的，逾期部分应向甲方偿付合同总价千分之五每日的违约金。

3.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

4.货物验收合格交付正常使用之日起一年内，乙方未能全面履行合同约定或有违约行为的，履约保证金不予退还，并按合同价款的20%支付违约金。

5.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约保证金，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

6.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同价款的20%支付违约金等）。

7. 乙方对因本合同的履行或不履行所承担的违约金、赔偿金、索赔金等累计总额不高于合同总额的20%。

第九条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条：合同的生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及双方的采购文件、响应文件、谈判纪要等系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效应。

| 用户确认签字： |  |
| --- | --- |
| 甲方（公章）：杭州电子科技大学 | 乙方（公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编：310053 | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 合同签订地点： 签订时间： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（公章）： |  |
| 地址： 杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1208室 |  |
| 代表人：(签字） |  |
| 电话： 0571-86098397-808 鉴证时间： 年 月 日 |  |

附件：

1.配置清单

2.服务承诺（注意：使用人、用户、采购人等统一使用甲方，供货商、中标方等统一使用乙方，该提醒不用出现在合同中）

3.营业执照复印件

# 第七部分 应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件。

目录

（1）响应函………………………………………………………………………（页码）

（2）资格文件…………………………………………………………………（页码）

（3）法人授权书………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）所有资信文件（复印件）…………………………………………………（页码）

（6）主要业绩证明………………………………………………………………（页码）

（7）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明…………………………………（页码）

（8）认为需要的其他商务文件或说明…………………………………………（页码）

（9）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

（10）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（14）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（15）随机特殊工具和备品备件清单……………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、响应函

杭州电子科技大学、浙江五石中正工程咨询有限公司：

(供应商全称)授权                      (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的板卡一批【项目编号：ZJWSBJ-HD-202306C】的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

- 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天，（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

- 提供磋商文件中规定的全部响应文件。

- 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

- 保证遵守磋商文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 10、我方已详细阅读全部磋商文件，包括磋商文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明:                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、资格文件

A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州电子科技大学、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我方参与板卡一批【项目编号：ZJWSBJ-HD-202306C】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

B、联合协议（如果有）

（以联合体形式响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加板卡一批【项目编号：ZJWSBJ-HD-202306C】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）。

1、（联合体成员X,……）提供的货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

C、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

a.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

b.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

c、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供的所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

D、符合特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由供应商根据“磋商文件第一部分”中“合格的供应商应具备的特定资格要求”编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

三、法人授权书

杭州电子科技大学、浙江五石中正工程咨询有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理板卡一批【项目编号：ZJWSBJ-HD-202306C】政府采购响应的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体响应授权书（扫描件加盖上传单位电子签名）

（适用于联合体响应）

杭州电子科技大学、浙江五石中正工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理板卡一批【项目编号：ZJWSBJ-HD-202306C】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

授权代表的身份证（复印件）

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月

四、分包意向协议（如果有）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为板卡一批【项目编号：ZJWSBJ-HD-202306C】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                      供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

五、所有资信文件（复印件）

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在文件页码。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、认为需要的其他商务文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

九、技术解决方案

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

响应产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 响应品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在响应文件中提供此配置清单。

节能产品认证证书（电子签名）

环境标志产品认证证书（电子签名）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十、组织实施方案

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 响应截止时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、培训计划

（由供应商根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十五、随机特殊工具和备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：随机特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购人的工具及零配件，以备用。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十六、认为需求的其他技术文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州电子科技大学：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

第八部分 最后报价格式

（一）最后报价一览表

杭州电子科技大学、浙江五石中正工程咨询有限公司：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下最后报价一览表的价格完成板卡一批【项目编号：ZJWSBJ-HD-202306C】的实施。

最后报价一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 最后报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 最后报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为最后报价文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：    年  月   日

（二）中小企业声明函（如果有）

[竞争性磋商邀请公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

- 附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参   杭州电子科技大学    单位的     板卡一批    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件4：

业务专用章使用说明函

杭州电子科技大学、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的板卡一批【项目编号：ZJWSBJ-HD-202306C】采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

附件5：

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州电子科技大学 的 板卡一批 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。