功能区划做法简要说明

一、前期原有建筑拆除及地面基础工程

- 墙体拆除：原有非承重隔墙拆除，建筑垃圾清运出场。

- 地面基层改造：原地面整体凿除，下挖深度 35cm，施工面积约 640㎡；基层清理完成后铺设防水防潮隔离层，再浇筑 10cm 厚混凝土结构找平层。

- 新建隔墙体系

  - 实体隔墙：页岩多孔砖砌筑，墙体双面水泥砂浆抹灰找平；

  - 轻质隔墙：A 级轻钢龙骨搭配双层 9.5mm 防火纸面石膏板，满足防火、隔音规范要求。

二、全区域强弱电通用设计要求

（一）强电系统

- 配电分级：整层设置总配电间，各功能分区独立分配电箱，回路单独设置漏保、空开；大功率设备（大屏、减压舱设备、空调、开水器）单独回路供电。

- 管线敷设：地面下挖层、吊顶、隔墙内采用阻燃 PVC / 镀锌钢管穿线，强弱电管线分槽敷设，间距≥300mm，交叉处做屏蔽隔离；墙面插座底盒预埋到位，管线固定牢固。

- 点位配置标准

  - 办公、咨询、实训空间：每面墙预留五孔电源插座、网络插座；桌面增设多功能 USB 插座；

  - 展示、大厅区域：艺术玻璃灯带、铝方通灯带、灯膜、镜面造型灯光分回路可控；

  - 设备间 / 减压舱 / 消防驿站：增设专用大功率工业插座、设备接地端子；

- 照明控制：基础照明、氛围灯带、造型灯光分路独立开关；大厅、展区增设智能调光模块，支持分场景模式切换；所有金属灯具、不锈钢造型构件可靠接地。

- 消防配套：消防驿站、公共区域配套应急照明、疏散指示，接入消防联动回路，断电自动点亮。

（二）弱电系统

- 综合布线：设置中心机房，采用六类非屏蔽网线、光纤主干，每个点位独立布线至弱电机柜；

- 点位覆盖

  - 办事大厅、AI 育人展区、AI 互学社区：满配无线网络 AP 点位、高清大屏视频线、音频音响线、多媒体会议接口；

  - 面试间、心理咨询室、辅导员实训室：预留视频采集、录音、多媒体教学接口；

  - 动态社交中枢：配套音响系统、直播录播线路、无线麦点位；

  - 智能情绪减压舱：预留专用设备控制线、数据传输线；

  - 消防驿站：接入消防监控、广播系统线路；

- 广播与安防：全域布置背景音乐广播，走廊、大厅增设监控摄像头点位，弱电管线与强电保持安全间距，金属桥架做等电位连接；

- 智能控制：大厅、展区配置智能中控线路，灯光、窗帘、大屏可集中控制。

三、各功能空间专项装修 + 强弱电配套做法

（一）办事大厅

地面构造

混凝土基层→自流平精细找平→浅色同质透心无方向塑胶卷材满铺。

墙面构造

- 造型区域：A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板造型基底，满刷 A 级环保防霉白色乳胶漆；局部镶嵌 25mm 波纹艺术玻璃，玻璃内置 LED 氛围灯带；搭配定制宣绒布背景、立体标识标语；

- 普通墙面：A 级环保防霉白色乳胶漆饰面；

- 收边：通铺 1.2mm 拉丝不锈钢踢脚线。

顶面构造

A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板造型吊顶，面层涂刷 A 级环保防霉白色乳胶漆；嵌入式主 LED 筒灯 + 暗藏氛围灯带组合照明。

强弱电配套

- 强电：窗口办事工位独立供电，艺术玻璃灯带分多路调光；大厅主照明分 3 组独立回路；增设应急疏散照明；不锈钢造型全部接地；

- 弱电：每个办事窗口配内网 + 外网双网口；大厅布置多点 AP、公共大屏多媒体线、全域广播音响、全景监控点位；接入智能中控控制线。

（二）AI 育人展区

地面构造

混凝土基层→自流平精细找平→浅色同质透心无方向塑胶卷材满铺。

墙面构造

A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板造型基底，整体涂刷 A 级环保防霉白色乳胶漆；局部加装定制画面宣绒布、立体标识标语；通铺 1.2mm 拉丝不锈钢踢脚线。

顶面构造

黑色镜面不锈钢造型吊顶，搭配暗藏 LED 氛围灯带。

强弱电配套

- 强电：镜面灯带、展陈射灯分独立回路，支持场景调光；展柜设备专用插座，金属镜面骨架可靠接地；

- 弱电：展墙预留高清显示设备视频线、音频线；全域 WiFi 覆盖，设置多台 AP 点位，配套监控与广播线路。

（三）动态社交中枢

地面构造

800×800mm 防滑通体地砖干挂铺贴。

墙面构造

- 隔断区域：钢龙骨框架 + 双层百叶钢化玻璃隔断，局部搭配 12mm 成品木饰面造型；

- 背景墙面：A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板造型基底，A 级环保防霉白色乳胶漆饰面，增设定制画面宣绒布、立体标识标语，内置背景氛围灯光；

- 收边：通铺 1.2mm 拉丝不锈钢踢脚线。

顶面构造

铝方通格栅吊顶，搭配嵌入式 LED 主灯 + 暗藏氛围灯带。

强弱电配套

- 强电：铝方通灯带、主照明、舞台背景灯光分三路控制；预留直播设备大功率插座；玻璃隔断金属框架接地；

- 弱电：布置专业音响、无线话筒、直播录播视频线路；多点 AP 全覆盖，配套会议多媒体接口、全景监控。

（四）就业超市、生涯咨询室、面试间

地面构造

混凝土基层→自流平精细找平→浅色同质透心无方向塑胶卷材满铺。

墙面构造

钢龙骨双层百叶玻璃隔断 + 12mm 成品木饰面造型；主体墙面采用 A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板造型，A 级环保防霉白色乳胶漆饰面，配套定制宣绒布画面、立体标识，增设背景氛围灯光；1.2mm 拉丝不锈钢踢脚线收边。

顶面构造

600×1200mm 黑色金属网镂空吊顶。

强弱电配套

- 强电：每个咨询 / 面试工位独立五孔 + USB 插座；氛围灯光单独回路；金属网吊顶构件接地；

- 弱电：每间面试室配视频采集、录音、网络点位；就业超市全域 WiFi、广播、监控全覆盖。

（五）智能情绪减压舱

地面构造

混凝土基层→自流平精细找平→同质透心无方向塑胶卷材满铺。

墙面构造

轻钢龙骨基底满铺防撞阻燃软包，搭配标识标语。

顶面构造

A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板平顶，面层涂刷 A 级白色环保无机涂料。

强弱电配套

- 强电：减压舱专业设备独立专用回路，配置漏电保护；室内柔和照明单独控路；

- 弱电：预留心理舒缓设备数据控制线、音频信号线，独立网络点位。

（六）AI 互学社区

地面构造

混凝土基层→自流平精细找平→浅色同质透心无方向塑胶卷材满铺。

墙面构造

A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板造型基底，A 级环保防霉白色乳胶漆饰面，搭配定制画面宣绒布、立体标识标语；1.2mm 拉丝不锈钢踢脚线收边。

顶面构造

铝方通格栅吊顶，搭配嵌入式 LED 主灯 + 暗藏氛围灯带。

强弱电配套

- 强电：铝方通灯带、基础照明分路控制；学习桌面多组 USB 多功能插座；金属吊顶接地；

- 弱电：全覆盖 WiFi AP 点位，多媒体教学大屏线路、广播、监控同步布设。

（七）辅导员实训室、应急值班室

地面构造

混凝土基层→自流平精细找平→浅色同质透心无方向塑胶卷材满铺。

墙面构造

A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板造型基底，A 级环保防霉白色乳胶漆饰面，配套定制宣绒布画面、立体标识标语。

顶面构造

A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板平顶，面层涂刷 A 级白色环保无机涂料。

强弱电配套

- 强电：实训操作台多组电源，值班室增设不间断电源插座；基础照明独立回路；

- 弱电：实训室多媒体教学线路，值班室监控、内网、应急广播专线接入。

（八）名师面对面室、心理咨询室

地面构造

混凝土基层→自流平精细找平→同质透心无方向塑胶卷材满铺。

墙面构造

A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板造型基底，A 级环保防霉白色乳胶漆饰面，搭配定制画面宣绒布、立体标识标语。

顶面构造

A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板平顶，面层涂刷 A 级白色环保无机涂料，增设整体柔光灯膜。

强弱电配套

- 强电：灯膜照明分调光回路；咨询桌面多功能插座，金属构件统一接地；

- 弱电：心理咨询室预留录音、视频采集点位；名师室配置多媒体、无线网络、广播线路。

（九）橙蓝驿・消防驿站

地面构造

混凝土基层→自流平精细找平→仿地毯质感同质透心无方向塑胶卷材满铺。

墙面构造

A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板造型基底，A 级环保防霉白色乳胶漆饰面，配套定制宣绒布画面、立体标识标语。

顶面构造

A 级轻钢龙骨双层 9.5mm 防火石膏板平顶，面层涂刷 A 级白色环保无机涂料，搭配 LED 主灯 + 暗藏氛围灯带。

强弱电配套

- 强电：照明灯带独立回路，配套消防专用应急照明、疏散指示灯，接入消防联动断电启动；消防器材展示区专用电源；

- 弱电：接入消防监控主机线路、全域应急广播，设置独立网络与监控点位。